海洋路校区润远楼、弘远楼网络改造项目（智能化设备采购及安装）

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对移动公司5G战略合作资金购置网络监控软件采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年8月14日

海洋路校区润远楼、弘远楼网络改造项目（智能化设备采购及安装）

一、项目说明

1、该项目所有设备安装于江苏省盐城技师学院海洋路校区润远楼、弘远楼（含实训中心、体育中心）。

2、该项目为润远楼、弘远楼有线网络改造、新建WIFI无线网络、新建公共区域安防监控以及弱点间整理与改造。

3、充分利用原有布线系统线路，有线校园网络基于原有线路建设。对原有线路重新梳理维修、整理弱电间、下架原有交换机，实现千兆到桌面、万兆到核心。

4、润远楼二楼弱电间到匠心楼13F信息中心已有24芯光缆。

5、现网核心交换机型号为：新华三S7510X。

| 序号 | 设备名称 | 参数清单 | 单位 | 数量 | 预算单价 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OLT核心交换机 | 1、▲主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥10个，交换容量≥128Tbps，包转发率≥96000Mpps； 2、支持IPv4和IPv6双协议栈，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、策略路由； 3、ACL≥4K，MAC表≥1M，路由表≥256K，ARP表≥256K； 4、端口扩展支持万兆电，40G端口、100G端口，单槽位最大可支持24个40G光接口； 5、能够实时采集设备数据并上送至网络分析组件平台，实现流量可视化； 6、支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，统一管理并实现流量负载分担； 7、支持并实配MACsec硬件加密功能； 8、▲配置冗余主控、冗余电源，整机提供32端口万兆以太网光接口，提供48端口千兆PON OLT光接口（满配OLT模块,OLT模块下行不低于10Gbps），2根万兆3米堆叠线缆；如单台OLT设备无法满足以太网接口需求，需要另外免费配置一台以太网核心交换机（基础配置要求不低于以上1、2、3、4、5、6、7小点要求，以太网接口要求不低于以下要求：配置冗余主控、冗余电源，整机提供≥24端口千兆以太网电接口+≥24端口千兆以太网光接口+≥32端口万兆以太网光接口，含满配所有光口相应速率的光模块）； 9、★支持与现网核心交换机实现双机虚拟化配置，实现配置自动同步、负载自动分担。如不能实现，可增添一台同型号OLT核心交换机，实现负载均衡； 工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、网络联网调试 4、接入第三方网管平台 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 24口ONU | 1、▲上行PON接口提供万兆线速转发（万兆PON对等组网模型，上行10G，下行10G），下行用户侧提供24个千兆电口（支持POE供电）单端口出功率≥30W，整机出功率≥370W； 2、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式； 3、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测； 4、支持Web管理、CLI、Telnet管理、CTC标准升级，支持以太网端口状态管理、端口限速、端口隔离； 5、支持以太网端口状态管理、以太网端口隔离、支持端口限速； 6、支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复； 7、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能； 8、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、网络联网调试 4、接入ONU网管平台以及第三方网管平台 | 台 | 40 |  |  |
| 3 | 8口ONU | 1、▲上行PON接口提供万兆线速转发（万兆PON对等组网模型，上行10G，下行10G），下行用户侧提供8个千兆电口（支持POE供电）单端口输出功率≥30W，整机输出功率≥120W； 2、支持ONU注册认证机制,认证方式：MAC地址认证，LOID认证，LOID+PASSWORD认证，混合认证等多种认证方式； 3、支持动态带宽分配，链路加密，支持设置管理VLAN，支持端口环路检测； 4、支持Web管理、CLI、Telnet管理、CTC标准升级，支持以太网端口状态管理、端口限速、端口隔离； 5、支持以太网端口状态管理、以太网端口隔离、支持端口限速； 6、支持自我故障检测并复位功能，并且在掉电、重启后原有配置能够迅速恢复； 7、支持远程批量软件升级，支持升级失败自动回退功能； 8、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、网络联网调试 4、接入ONU网管平台以及第三方网管平台 | 台 | 5 |  |  |
| 4 | 无线控制器 | 1、▲集中转发性能≥20Gbps，支持常规AP最大数量≥750个，提供≥15个千兆口（GE）、≥8个SFP口、≥2个万兆SFP+端口（含≥2个10Gbps光口模块）； 2、双电源冗余供电； 3、▲支持MAC认证逃生功能：AC、AP支持MAC认证逃生功能，为提高无线网络认证可靠性，无线控制器支持MAC认证逃生功能； 4、支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游； 5、支持防PSK暴力破解，当用户密码错误超过预设的阀值之后，能够将该用户加入动态黑名单，一段时间内禁止其接入网络； 6、支持BYOD特性，能够识别不同终端类型，控制器可对不同终端类型下预设不同授权，实现权限控制； 7、支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 8、管理AP数量不低于800个； 9、要求提供所投设备进网许可证，要求提供国家强制性产品认证证书； 10、工作内容：1、本体安装 2、接入第三方网管平台 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 放装AP | 1、采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式； 2、▲整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G射频速率≥0.5G； 3、▲接口数≥2个，包括1个≥2.5G自适应光口，1个≥千兆自适应POE电口； 4、5G单射频最大速率≥2.4Gbps，2.4G单射频最大速率≥0.5Gbps； 5、▲支持MU-MIMO特性，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 6、支持AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，减少终端之间的冲突与不必要的唤醒次数，达到节能的目的； 7、支持壁挂、吸顶和面板安装方式； 8、与无线控制器同品牌； 9、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、接入AC 4、接入第三方网管平台 | 台 | 233 |  |  |
| 6 | 高密AP | 1、▲采用整机三频6流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ax模式； 2、整机最大速率≥5.0Gbps，5GHz频段最大4空间流，整机5G最大协商速率≥4.5Gbps； 3、整机≥2个千兆电口（至少一个端口支持POE功能），其中至少1个＞1G电口； 4、支持墙面吸顶、壁挂安装方式，AP整机最大终端接入数不小于1000个； 5、支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游； 6、支持AP对终端的唤醒与休眠进行统一调度安排，减少终端之间的冲突与不必要的唤醒次数，达到节能的目的； 7、要求整机最大功耗≤30W； 8、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、接入AC 4、接入第三方网管平台 | 台 | 10 |  |  |
| 7 | 安防监控摄像头 | ▲1、靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置麦克风，内置GPU芯片，具有≥1个RJ45 POE接口、1个复位按钮： 2、像素：≥400万； 3、最大分辨率：≥2688×1520；最低照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）； 4、最大补光距离：≥50m（红外视频监控距离）； 5、补光灯：≥2颗（红外灯）； 6、镜头焦距：2.8mm；3.6mm；6mm； 7、镜头光圈：≥F1.6； 8、具有智能编码设置选项;设备在H.264或H.265编码方式时,开启智能编码功能和不开启智能编码相比,码流节约9/10； 9、供电方式：DC12V/PoE； 10、防护等级：IP67； 11、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、接入存储 4、视频画面接入学校视频监控中心，能在匠心楼1楼消控室、13楼、16楼会议室同时播放。5、接入第三方网管平台 | 台 | 245 |  |  |
| 8 | 门禁主机 | 1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、网络协议：TCP/IP； 3、OSDP协议：支持； 4、产品款式：一体机； 5、配置显示屏； 6、蜂鸣器：支持； 7、外壳材料：ABS； 8、开门模式：至少支持刷卡、密码、远程开门； 9、读卡类型：IC卡;身份证（序列号）；CPU卡； 10、读卡距离：0cm～6cm； 11、用户容量：≥30000个用户； 12、卡片容量：≥30000张； 13、密码容量：≥30000个； 14、存储记录数量：≥150000条； 15、防拆报警：支持； 16、工作温度：‐30℃～+60℃； 17、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、接入第三方网管平台 | 台 | 20 |  |  |
| 9 | 磁力锁 | 1、产品款式：磁力锁； 2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝； 4、安全类型：断电开门； 5、最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 6、安装方式：明装； 7、工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 | 个 | 20 |  |  |
| 10 | 工业电源 | 电源电压：12V6A | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 出门开关 | 1、产品尺寸：86*86mm； 2、工作电压：DC12V； 3、电气性能：最大耐用电流3A 36VDC； 4、接点输出：NO/COM接点； 5、工作内容：1、本体安装 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 存储节点 | 1、≥4U，≥36盘位，单盘支持16TB； 2、默认支持≥4个千兆RJ45自适应网络接口，支持≥1个≥百兆RJ45自适应管理网口。选配支持≥1个SAS HD接口； 前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网、选配支持带显示器的前面板； 3、可通过拖动时间游标或单击回放时间轴对指定时间的录像文件进行回放；可通过鼠标滚轴放大/缩小时间轴精度，最小精度1s,最大精度为1d；支持逐帧回放及逐帧倒放；可回放样机断网前1s的录像文件；可通过客户端软件按通道及时间检索录像文件并回放；可通过客户端软件按在线、离线及选中对通道进行筛选查询； 4、支持扩展SAS HD 接口， 支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联， 能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信； 5、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤； 6、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件;支持实时监测专用硬盘的健康状态； 7、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”； 8、支持同时进行3072Mbps视（音）频码流存储，3304Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放； 9、支持多台设备组成SAS数据环集群，当环状结构上的任意1个节点出现故障（包括主控盒硬件故障、软件故障或者网络故障等），该节点设备上的硬盘通过 SAS链路被上游设备接管，该节点设备的上业务也会迁移到上游设备继续执行， 从而实现业务不中断、录像不丢失，同时该故障设备的硬盘中数据可以被上游设备读取； 10、支持任意 N 台设备（N≥2） 通过 SAS数据线组成环状结构集群， 设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意1台设备都可以访问其下游设备中的数据； 11、包含：本体安装、单体调试、接入第三方网管平台 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 云存储管理软件 | 1、集群管理：支持集群服务，添加存储节点支持负载均衡； ▲2、添加相应存储容量的授权至原校区云存储节点柜，如无法添加，需自行配套服务器以及相关授权，产生的费用与甲方无关。服务器规格不低于以下要求：处理器：不低于Intel Xeon E3-1225 V5技术参数，支持最大TDP功耗75W；芯片组：不低于Intel C236 chipset技术参数；内存：≥4条≥8GB DDR4 支持ECC；磁盘：≥2块≥2TB、256MB、7200RPM、3.5英寸、SATA接口，配备raid0、1磁盘阵列卡，规格：前置4盘位，方便更换； ▲3、245路视频通道路数授权，20路门禁通道路数授权； 工作内容：1、本体安装 2、接入第三方网管平台 | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 企业级硬盘8T | - 单盘容量：≥8TB； - 硬盘接口：SATA； - 转速：7200RPM； - 缓存：≥256MB； - 工作内容：1、本体安装 | 台 | 24 |  |  |
| 15 | 分光器 | - 模式：单模； - 分路比：1×16； - 均分方式：均匀分光； - 连接器类型：SC/UPC； - 工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、相关固定件的连接 | 个 | 10 |  |  |
| 16 | 光缆（24芯） | - GYTS-24B； - 铠装24芯单模室外光缆； - 工作内容：本体安装、光纤熔接、布线； | 米 | 1000 |  |  |
| 17 | 六类非屏蔽网线 | - CAT6、UTP标准线缆； - ≥300米； - 4对双绞线； - 带撕裂绳； - 导体线规：≥23AWG； - 配套水晶头、PVC管槽； 7、整个项目中涉及的所有线缆（包含网线、电源线及其它线缆）两端必须有详细的标识，格式由校方确定后施工； 工作内容：本体安装、布线、模块制作、水晶头压制； | 箱 | 90 |  |  |
| 18 | 10U吊柜 | 1、容量： 10U； 2、 材料为优质SPCC冷轧钢板，其中角规厚度≥2.0㎜，框架厚度≥1.2㎜，其它主要部件厚度≥1.2㎜； 3、机柜采用拼装结构，结构稳固，走线美观； 4、预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，前后框架侧壁带有走线孔，方便布线，可将多余线缆隐藏起来； 5、前门为单开5mm厚3C认证透明钢化玻璃门，后门为单开无孔钢板门，开启角度：＞180度，前门：长柄锁、后门小圆锁； 6、防护等级：IP20； 7、机柜主要部件预留接地柱，满足使用需求； 8、机柜和19英寸角规表面脱脂、磷化、静电喷塑处理； 工作内容：1、本体安装 2、标准化布线 3、相关固定件的连接 | 个 | 19 |  |  |
| 19 | 管路线槽 | - 国标定制,线管可以采用25镀锌钢管或25PE管； - 镀锌钢管的管和管连接采用丝扣连接，用圈丝板套丝扣； - 管子的切断可用切割机切割； - 管子的弯曲用弯管器，或用现成的弯头连接； - PE管采用PVC胶和连接进行； 工作内容：本体安装、布线 | 米 | 9000 |  |  |
| 20 | 其他要求 | 1、该项目所有设备需要根据甲方给定的图纸安装、调试，并能与现有校园网融合，正常使用； 2、开孔注意清洁和灰尘，必须遮挡设备和家具后开孔，不得因开孔弄脏、弄乱现场环境，必要时须带水开孔，然后清洁或粉刷墙壁；开孔周边须用水泥填堵并刷白；开检测孔的吊顶，须用成品检测孔套件恢复； 3、OLT核心交换机、AC无线控制器、存储节点需安装在匠心楼13楼中心机房； 4、所有AP、摄像头全部由POE方式供电； 5、该项目包括所有辅材，如：光纤跳线、双绞线跳线、双绞线、水晶头、网络模块、安装配件等； 6、★交钥匙工程，不接受任何形式的增项； 7、★AC、AP、OLT、ONU、摄像头、存储节点等设备由原厂免费5年质保，并且中标方承担5年免费维修维护服务。 8、门禁系统安装在润远楼所有弱电间，弘远楼（交通学院）二、四、五层，弘远楼（实训基地）一、二层，弘远楼（体育中心）二、四层。 9、清理保洁安装门禁系统的所有弱电间。 10、下架所有原网络交换机、安防网交换机。 11、★本项目基于原建筑综合布线系统组网，须对现有线路重新梳理、维修、贴标签。确保每个教室智慧化黑板能够接入有线网、办公室每台计算机连入有线网。 12、弘远楼（交通学院）、弘远楼（体育中心）2楼弱电间至匠心楼13层信息中心之间分别铺设一条24芯单模铠装光缆，实现弘远楼网络系统与海洋路一期工程主干网络互通。楼宇内布线需要通过水平桥架、垂直桥架、弱电间隐蔽作业；楼宇外布线需要通过弱电管道、弱电井穿线。如遇无法打通的弱电管道或无弱电管道的情况，需要按照国家标准新建弱电管网预埋光缆。 13、弱电间到各楼宇设备间需要铺设不少于8芯的垂直光缆，并按照国标端接。 14、安防监控、无线AP需按照国家标准布线。 15、润远楼二楼11间计算机机房独立以太汇聚，直接与匠心楼中心机房互联。 16、安防监控摄像头无死角全覆盖（包括地下室、楼梯、电梯、走廊、屋顶），包含但不限于245个安防监控摄像头（超出量不超过5%，学校不承担任何费用）。 17、电子考场内的监控摄像头存储需要移入匠心楼13F中心机房，监控视频画面需要接入消控室。 18、支付方式：分三次支付，第一次为合同签订后支付中标价的30%，第二次为通过项目验收，支付中标价的60%。第三次为项目通过验收一年后，支付中标价的10%。 19、所有“▲”号项，需提供佐证材料加盖投标人公章。 20、所有“★”号项，需投标人提供加盖投标人公章的承诺书。 | 项 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |