江苏省盐城技师学院

电气工程学院2024年财政专项资金设备需求参数

（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对电气工程学院2024年财政专项资金设备启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、售后服务等）进行公示。

详见附件：采购需求书。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2024年9月14日

| 2024年财政专项资金设备清单（电气工程学院） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备描述 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电工综合考核装置 | （一）概述 设备要求采用模块化设计组合式运用的设计理念，需由PLC电气控制应用平台、继电线路装调模块、电气系统维修排故模块、电子线路装调模块、环形传送分拣任务模型和数字孪生仿真系统、配套考工模块等组成。该套设备要求包含PLC控制技术、触摸屏应用技术、变频调速技术、伺服驱动技术、步进驱动技术、工业传感器技术、工业网络技术、数字孪生仿真技术、远程IO、智能阀岛等培训及鉴定内容，其中伺服、变频器、智能阀岛和远程IO支持PROFINET或Ethercat总线。设备要求集成智能物联网模块，实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台，同时服务器平台可以对物联网模块下达指令，配合扩展板模块实现远程控制。 （二）功能与结构 1、PLC电气控制应用平台 平台上面要求安装有智能物联网模块、PLC、触摸屏、变频器、伺服驱动器、步进驱动器、指示灯按钮模块等器件，融合自动控制系统电气控制电路的接线、PLC编程与调试于一体，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。 2、电力拖动安装平台 电力拖动安装平台要求采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理，满足实训教学、鉴定培训及职业竞赛的需要。 3、立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台 立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台要求选取的电路是模仿真实的工业生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料功能。学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 4、环形传送分拣任务模型 ★模型底板要求由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制伺服、步进、多种气缸动作完成上料、分拣、搬运等多种功能。同时为方便教学，端口采用全开放设计。 5、直流调速模块 ★模块底板要求采用优质Q235冷轧钢板经折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。底板上装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有直流电机、测速发电机、直流调速线路板、显示系统等组成。该模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 6、仿真软件包、数字孪生仿真系统 该仿真系统要求由信息化虚拟仿真上位机，可交互式安装演示程序及软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，通过USB通讯与下位机的连接，实现上位机的虚拟仿真。仿真模型完全按真实设备实训模型比例设计，可以实现数字IO、模拟量、脉冲信号的输入输出，运行机构演示动作功能和I/O连接控制都完全一致，用户将PLC控制程序下载到PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。仿真数据驱动器通过IO输入端采集实物PLC、变频器等控制及驱动器件的输出信号，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型。仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。仿真场景包含颗粒上料单元自动化工作站、加盖拧盖单元自动化工作站、检测分拣自动化工作站、立体仓库自动化工作站、环形传送分拣工作站、口罩自动生产线、立体仓储系统、遥控器主板装配生产线、袋装食品装箱码垛生产线。 7、装配桌 要求由桌体框架和台面两大部分组成。桌体框架用优质Q235冷轧钢板折弯焊接，喷塑后组装连接，预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座，配置1个2层工具柜，表面静电喷塑，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。台面用高密度中纤板，表面贴压防火板，耐腐蚀、防静电，可随意拆装，方便运输安装。 8、电脑桌 电脑桌要求采用优质Q235冷轧钢板折弯焊接加中纤板台面组装而成，包括台面、键盘抽屉、主体架等部分，桌腿安装4个万向轮，方便移动。 9、产品配件包 要求包含设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、耗材等，包括PLC编程线、触摸屏USB下载线、通讯线、空气压缩机、排插座、安装耗材等。 （三）设备参数概览 1.工作电源： AC380V±10％ 50Hz 2.额定功率：≤1.5kW 3.安全保护功能：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护 4.单站尺寸：W800*D700*H1830mm（±10mm） （四）设备配置清单 1．PLC 电气控制应用平台 1)主体平台1套；2)智能物联网模块1套；3)电源模块1套；4) PLC电气控制挂板1套；5)环形传送分拣任务模型1套；6)数字孪生仿真系统1套； 2．电力拖动实训平台 1)主体平台1套；2)电源模块1套；3)电力拖动挂板1套；4)电动机组1套；5)电力拖动实训套件箱1套，见附件一； 3．立式塑胶机控制电路故障诊断实训平台 1)电源模块1套；2)主体平台1套；3)立式塑胶机控制电路挂板1套；4)直流调速模块1套； 4．电脑桌1套 5．装配桌1套 6．实训仪器工具包 常用实训工具、仪表、示波器等1套。（见附件二） 7．数字孪生仿真系统软件9个数字孪生仿真模型场景 1)颗粒上料单元自动化工作站1套；2)场景二加盖拧盖单元自动化工作站1套；3)场景三检测分拣自动化工作站1套；4)场景四立体仓库自动化工作站1套；5)场景五环形传送分拣工作站1套；6)场景六口罩自动生产线1套；7)场景七立体仓储系统1套；8)场景八遥控器主板装配生产线1套；9)场景九袋装食品装箱码垛生产线1套； 8．培训资源包1套 9.设备配线包1套（见附件三） 10．操作垫2张： 直径:32CM*宽度:40CM*座高:45CM 白色 （五）设备配置详细参数 1．主体平台 1．1 整体尺寸：W800*D700*H1830mm（±10mm） 1．2网孔板尺寸：W720*D40*H1490mm（±10mm） 1．3平台要求采用立式结构开放式设计，主体采用40*80型材做骨架，周边采用Q235冷扎钢板做封板，表面静电喷塑处理，整机既坚固耐用，又美观大方。底部装有带脚垫万向轮，万向轮移动时用，可调脚固定时用，移动固定两相宜。顶部安装电源模块，中部为实训区域，依据任务安装不同挂板。 2.智能物联网模块 2.1功能：要求通过4G网络采集设备功率、电压、电流、温度等信息，经过数据处理后上传到服务器平台云平台，实时监控设备状态。 2.2通讯方式：4G ★2.3监控数据：要求在数据监控页面，可以查看该用户下所有已注册的设备列表，并可查看该设备的具体参数，如设备电压、电流、通电状态、电箱温度等。该功能需要单独提供平台截图证明。 ★2.4设备管理：要求用户可以通过设备管理页查看设备监控数据、历史数据、曲线图、历史报警。以及参数设置、重启等操作。该功能需要单独提供平台截图证明。 ★2.5报警登记：设备在运行过程中，多多少少会出现一些问题，此时智能物联网模块会收集设备的异常情况，并将这些数据上传到服务器存储，用户最终可以通过网站查看到这些警报数据。该功能需要单独提供平台截图证明。 ★2.6数据模板：数据模板是设备数据监控的模板，模板之间的差别是监控的数据不一样。在数据模板页中，可以查看具体的数据模板要监控的值有哪些。 2.7安装方式：安装于电源屏内部。 2.8组成：要求由物联网云平台、采集通信模块与扩展模块组成，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。模块功能参数如下： a)采集与通信模块 要求模块可以通过RS-485接口，利用ModbusRTU协议采集仪表和PLC的数据，再将数据按照三向物联网服务器平台的协议进行打包，然后通过4G模块或网口模块上传到服务器平台进行数据解析并显示，同时服务器平台可以发送相应的控制指令到通信模块，完成对应的ModbusRTU设备或者对扩展板模块进行数据传输。 物联网底板：要求该模块作为智能物联网模块的桥梁，上面搭载了24V电源输入端子、3.3V电源转换集成电路、固件更新接口、网络模式切换按钮、两路RS-485接口、与4G模块相兼容的单排母接口、与主控模块兼容的双排母接口、与扩展板相连的排线口、与网口模块相连的过孔以及与指示灯面板相连的通孔与焊盘。该模块设计集成度超高，兼容性好，在产品损坏更换或硬件模块更新时可以直接将模块替换而无需更换底板。 网口模块：要求模块采用ARM内核，支持TCP Server、TCP Client、UDP Client、UDP Server、Httpd Client 多种工作模式，支持Modbus网关功能。模块用于实现串口到以太网口的数据的双向透明传输，模块内部完成协议转换，数据包，通过简单设置即可指定工作细节。网口参数可以通过内置网页也可以通过设置软件或串口发送AT指令的方式进行设置，一次设置永久保存。采用双网口结构,分为外网口与内网口。外网口用于与外网连接将信息发送到云端服务器平台，内网口用于MosbusRTU协议与MosbusTCP协议相互转换，可用于兼容仅支持ModbusTCP协议和网口相连的设备。 4G模块：要求模块采用4G通信模组与Arm Cortex-M0+内核的低功耗控制器相集成的4G模块，模块是一款带分集接收功能的4G多模全网通无线通信模块，该模块支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/WCDMA/GPRS五模。模块支持多输入多输出技术（MIMO），即在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收，从而降低误码率，改善通信质量。整体的4G模块利用Arm Cortex-M0+内核控制实现4G模块自动运行，故障重启，断开连接，参数修改与保存等功能。 核心控制模块：要求核心控制模块由Arm Cortex-M4内核高性能微控制器及外围电路组成，运行主频可达168MHZ，模块配有固件烧录口，方便调试。模块控制固件采用了FreeRTOS实时操作系统，具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点，可以方便地移植到各种单片机上运行。模块利用FreeRTOS实时操作系统实现分任务管理，使程序处理效率大大增加。 2.9技术参数 a)额定工作电压：24VDC b)额定工作电流：≤300mA c)物联网云平台通信：要求可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 d)RS485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与PLC、电量表、气量表、温湿度计等带有ModBusRTU标准协议的仪器仪表进行数据交互。 e)系统故障检查与警示：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 3．电源模块 3．1功能：为实训任务提供各种电源，具有漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护等。 3．2尺寸：W718*D98*H158mm±2% 3．3结构：要求由箱体和面板组成，采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 3．4直流电源：DC24V/6.5A，带短路保护及自动恢复功能； 3．5两组交流电源输出；AC380V、AC220V，采用安全端子及螺钉端子两种输出方式，方便不同方式接线。 3．6电源输出区域设计有透明安全防护罩，提高用电的安全性。防护罩开合角度大于110度，出线孔为拱门型设计。 4．PLC电气控制挂板 4．1功能：要求挂板集成安装有PLC控制器、触摸屏、变频器、伺服系统、步进系统、指示灯按钮模块等，所有器件端口引至接线端子，配合环形传送分拣任务模型，完成接线、编程、调试等实训。 4．2尺寸：W718*D40*H1490mm±2%（不含器件） 4．3结构：要求挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4．4主要器件参数： 1)PLC模块 CPU1214C DC/DC/DC,14输入/10输出,集成2AI；数字量输入输出模块：16输入24V DC/16输出继电器 2)触摸屏模块 昆仑通态；液晶屏：7""TFT液晶屏，分辨率（800×480）；CPU主板 ：Cortex-A7 多核 800MHz；触摸屏：四线电阻式；内存：128M SDRAM，HK/HS具备图形加速；存储设备128M NAND Flash，HK/HS软件支持大数据储存；接口：方式1：COM1(RS232),COM2(RS485),COM3(RS485)；方式2：COM1(232),COM9(422)；安装方式 ：嵌入式安装；电源：DC24V/30W；总体尺寸：226.5mm×163mm×36mm；净重：0.8kg 3)G120变频器 西门子；PM240-2功率模块：380-480V+10/-10%；G120智能操作面板：智能调节参数；CU240E-2 PN-F控制单元：具备了基本输入输出，包括6个数字量输入，3个继电器输出，2路模拟量输入，2路模拟量输出，并带有PROFINET和RS485通讯接口 4)V90伺服系统 西门子；型号：V90（PN）；输入电压：200-240 V 1 相/三相交流 - 15 %/+ 10 % 2.5 A/1.5 A 45-66 ；输出电压:0-Eingabe V 1.2A 0-330Hz；接口方式:2×RJ45；适用电机:0.1kW；防护等级:IP20；尺寸 ：45x170x170（宽x高x深） 5)步进系统 两相数字式步进驱动器；研控；驱动电压：20-50VDV；适配电流：<3A；保护功能：具有过流、过压、欠压等保护 6)工业交换机 输入电压：24V；接口：8口 7)工业网关 CPU：300MHz Cortex-A8；存储器：128M Flash+128M DDR3；USB端口：1个USB Host 2.0端口；1个USB Device 2.0端口；系统实时采集各设备运行数据信息，包括故障报警信息、启动停止状态等；可以设置任何信息为关键监控点，通过关键监控点发生报警，报警信息将以短信方式发送到事先设置好的设备管理员或设备厂家手机上 8)指示灯按钮模块 采用Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，文字符采用现代丝印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。安装有自复平钮4个、旋钮2个、信号指示灯6个，端口引至接线端子。 9）工业控制器 CPU核心数量≥12，CPU线程数量≥20，CPU主频≥2.1GHz，3.6G及以上；操作系统：64位；内存：DDR4，≥16GB；硬盘类型：≥512G固态盘；显示屏：13.3寸及以上；无线网卡：WIFI6 802.11AX+BT；键盘和指纹；非背光键盘（搭配指纹）；显卡：≥4G独立显卡；一键恢复功能；三年质保；配灰色背包。 4.5仿真软件包 数字孪生仿真系统 “数字孪生仿真系统”是一款自主研发的，力图打破国外垄断的国产化仿真软件，具有模型导入、三维模型展示、模型库、产线设计规划、设备/产线虚拟调试等模块。软件集成了物理引擎、实时渲染、脚本编译等核心功能，通过该软件平台开发的数字孪生产线具有更逼真和贴合物理产线的性能。 数字孪生仿真系统是工业以太网综合平台的重要应用场景。实体向孪生体输出数据，孪生体向实体反馈信息，实体和孪生体之间全面感知、深度互联形成交互闭环。基于实体的基本状态，以动态实时的方式将建立的模型、收集的数据做出逻辑分析，为场景化应用提供实现基础，实现实时同步、数据和模型的可视化与互联互通，构建以太网综合体系。 （1）数字孪生产线方案展示与虚拟仿真： （2）支持obj、3ds、fbx、dae等常见三维建模格式文件导入； （3）支持物理碰撞检测、摩擦力、重力、速度、加速度、惯性等近物理仿真； （4）具有单机装备运动脚本编制和用户自定义属性功能； （5）整线运动仿真时，充分考虑工件、设备的物理场特性，以及可能发生物理碰撞检测，包括碰撞、滑动、掉落地上等物理现象； （6）模型库功能：自定义的设备/单元的数字孪生模型以组件的形式形成组件库，组件可供复用； （7）开放的体系架构：至少支持一种高级编程语言和一种通用脚本语言进行仿真模拟场景构建；平台内嵌编译器，可实现编写脚本后立马调试； （8）虚拟场景支持运行、暂停、重置、以及倍数运动。 （9）虚拟电控功能：具有丰富的通信接口，如Modbus、S7等，支持常用工业通信协议的连接控制，支持PLC编程接口进行虚拟控制，支持PLC逻辑验证、设备调试； （10）数字孪生模型可与实物工业控制器通信，数字孪生体模型与实际设备间可进行数据实时交互，可以与实物设备进行联动，能以实控虚和虚控实； （11）数据接口功能：提供上层系统集成接口，支持与MySQL、SQL Server等主流数据库连接与控制功能。 数字孪生仿真系统 1)机电一体化PLC编程仿真实训系统 a)信息化虚拟仿真上位机，可交互式安装演示程序及软件接口实现与下位机通讯。采用软件建模及上位机界面设计，通过USB通讯与下位机的连接，实现上位机的虚拟仿真。 b)仿真模型完全按真实设备实训模型比例设计，可以实现数字IO、模拟量、脉冲信号的输入输出什，运行机构演示动作功能和I/O连接控制都完全一致，用户将PLC控制程序下载到PLC中，3D仿真模型和仿真数据驱动器取代实物设备受PLC程序控制并反馈相关的传感器信号。 c)仿真数据驱动器通过IO输入端采集实物PLC、变频器等控制及驱动器件的输出信号，将输出控制信息通过USB通信传送给上位机仿真模型。 d)仿真模型接收数据后驱动3D模型运行，运行中机构对应的传感器等信息通过仿真驱动器IO输出端输出到PLC及自动化控制系统的输入端。 2)仿真驱动器主机 电源：DC24V，≤200mA；数字I/O ：8路输入、8路输出均兼容PNP和NPN接线方式；模拟I/O ：2路输入4-20mA、2路输出4-20mA/0-10V；状态指示：电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示；支持通讯接口：支持RS485、以太网、WIFI 、USB；通讯波特率：115200；嵌入式系统：内置μC/OS-III嵌入式系统；控制芯片：ARM Cortex-M3；尺寸：180*98*50mm 3)仿真驱动器板 电源DC24V，≤300mA；输入端口：2路高速脉冲输入，16路开关量输入，兼容PNP和NPN接线方式；输出端口：16路开关量输出，兼容PNP和NPN接线方式；连接方式：接线端子排、37Pin快速插头；状态指示：电源指示、I/O状态指示、通讯状态指示；通讯接口：RS485；I/O扩展：32路40Pin快速插头；嵌入式系统：内置μC/OS-III嵌入式系统；控制芯片：ARM Cortex-M3；尺寸：200*110*60mm 4)仿真驱动外设板 输入端口：16路开关量输入；输出端口：16路开关量输出 5)仿真软件模型包括 ★颗粒上料单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，上料筒2个颗粒推送气缸2个，双皮带分拣输送带1条，双工位旋转吸料机构1个，瓶子上料输送带1条，填装输送皮带1条，填装气动定位机构1个。上料输送皮带逐个将空瓶输送到主输送带；同时循环选料机构将料筒内的物料推出，对颗粒物料根据颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，顶瓶装置将空瓶固定，主皮带停止；上料填装模块将分拣到位的颗粒物料吸取放到空瓶内；瓶子内物料到达设定的颗粒数量后，顶瓶装置松开，主皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。 ★加盖拧盖单元自动化工作站：包括工作台，型材台面，加盖机构1个，拧盖机构1个，输送带1条，定位机构2个。瓶子被输送到加盖机构下，加盖定位装夹机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖流程，将盖子（白色或蓝色）加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位装夹机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。 ★检测分拣自动化工作站:包括工作台，型材台面，龙门检测机构1个，不合格品分拣机构1个，输送带1条，定位机构1个。拧盖完成的瓶子经过此单元进行检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到不良品区；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到主输送带末端。 ★立体仓库自动化工作站：包括工作台，型材台面，仓库构架1个，2轴垛机机构1个。堆垛机模块把包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。仓库每个仓位均安装一个检测传感器。 ★环形传送分拣工作站：包括环形输送带1个，搬运龙门架1个，推料机构1个，三色灯1个，物料吸盘1个，料筒1个，金属检测传感器1个，颜色检测传感器1个。简单流程：对3种不同颜色和材质的物料进行分拣，然后通过搬运龙门架根据分拣结果进行分类入仓。 ★立体仓储系统：包括立体仓库框架，水平移动机构，升降机构，伸缩货叉，滚筒输送机构，分拣输送链条，可升降输送滚轮，龙门分拣机构。简单流程：对3种不同的物料进行分拣，根据分拣结果，不同的物料在输送线进行分流，分别进入相应的取料位，堆垛机把物料放入对应的仓位。同时，本系统还具有出仓功能。 ★口罩自动生产线：包括自动放卷料机构，自动折叠机构，压合裁剪机构，步进输送线，耳带超声压接机构，成品口罩计数与堆叠机构，口罩输出线体机构；简单流程：口罩主体从原料输送带进入步进输送线，通过步进输送线逐个输入到耳带压合工位进行耳带压合，成品口罩经过计数堆叠在一起，通过输出皮带进行输出。 ★遥控器主板装配生产线：包括4轴机械手，托盘供给升降台，三轴锁螺丝机构，托盘输送线，托盘回滚升降台，三轴下料机构；简单流程：4轴机械手对线路板原料进行上料，遥控器主板到达锁螺丝机构，进行螺丝装配，装配完成后，被输送到下料工位，由3轴下料机构进行下料，托盘由回滚升降台回收，重新回流到上料位，循环使用。 ★袋装食品装箱码垛生产线：包括来料皮带，食品包装机，码垛机构，托盘供给机构，托盘输送滚筒，码垛输送滚筒，称重平台，装箱工位输送滚筒，开箱工位输送滚筒，封箱工位输送滚筒，开箱机，封箱机，无人叉车。简单流程：开箱机输出空箱子到开箱工位，托盘供给机构输出空托盘到码垛平台，空箱子输送到装箱工位，袋装食品被输送到箱子里，箱子继续输送到称重平台进行称重，称重合格则继续运行，箱子到达封箱工位，纸箱开口封上并封胶带，封好箱后被输送到码垛工位，码垛机构对箱子进行码垛，码垛完成后叉车叉走托盘。 数字孪生仿真平台（此项仅需提供一套）： 1.提供一套智能制造虚实仿真的平台软件，拥有永久使用权限。基本功能如下： （1）软件具有自定义模型库、标准模型库，能够完成虚拟工厂搭建、电气仿真以及虚拟调试仿真等功能； （2）软件安装包≤1G，且对电脑配置要求灵活，可设置高中低电脑显示画面质量，可设置仿真背景、网格线参考、可设置模型显示轮廓线，支持中文、英文切换； （3）软件支持多种多个控制器同时接入仿真控制，包含PLC控制器、运动控制器、机器视觉、单片机、工业机器人控制器、Python机器视觉等自定义接口控制器； 2.工程库模型仿真功能 （1）软件具有丰富模型库，支持对模型的大小、颜色、摩擦力、材质等特征的修改； （2）模型库包含丰富的工业机器人类型，且在软件中可进行机器人轴运动、坐标系运动控制模拟仿真，支持示教器编程控制； （3）运动控制模型设置：软件支持多种运动控制类型的功能设置，包含轴运动、关节运动、气动运动等，通过软件可自由配置多级运动控制的关系。 3.虚拟仿真物理模拟功能：软件配置多种类型物理仿真的功能，包含对材质、喷涂、焊接、抓取等功能脚本； （1）喷涂：软件具有喷涂的物理脚本，可设置喷涂的颜色、使能控制，能够自定义喷涂的工具模型在各种执行机械的末端； （2）气动：软件能够仿真旋转气缸、无杆气缸、推杆气缸等，具有气动模型的使能、气压、霍尔反馈信号控制； （3）轨迹：具有焊接、划线、激光、画笔等轨迹类加工的模拟仿真； （4）打标、冲压、喷绘等：软件可通过用户自定义图案设置物理设备加工的效果，且支持设定随机图片的图案功能； （5）抓取：支持气动爪具、吸盘、机械三爪等多种抓取工艺，并配置有对于耗材的摩擦力、质量等配置； （6）生成：软件支持多种脚本耗材的自动生成，具有纸箱、几何模型、瓶装等模型脚本，支持多种耗材同时生成的脚本控制； （7）图案：支持对耗材模型的图案、材质的配置，能够自定义材质贴图、图案贴图，支持设置随机图片的功能； 4.虚拟电气接线功能： （1）拖拽式接线功能：支持用户自定义添加多种控制器，并配置有控制器的输入输出虚拟面板接口页面，系统支持通过鼠标拖拽式虚拟电气接线功能，能够提供多种虚拟以及真实的控制器接口，通过鼠标拖拽式接线能够完成虚拟3D模型与控制器之间的电气接线，且能够保存至工程文件，同时能够导出对应的接线Excel表格； ★（2）模拟电路仿真功能：软件内置虚拟电气画图软件，具有多种电气2D图标，能够通过电气面板进行电气2D原理图绘图，并结合3D场景实现联合仿真调试。 5.机器视觉仿真 ★（1）软件具有内置多种机器视觉摄像头，能够通过虚拟摄像头模型拍摄虚拟工厂的画面，能够实施监控虚拟摄像画面。 （2）单目摄像头：支持模型尺寸、焦距的调节功能； （3）双目摄像头：支持双目距离、尺寸、焦距调节功能； （4）SDK：支持虚拟视觉画面导出，提供API文档及接口函数，至少包含C#、Python、labview的视觉接口案例； ★6.移动机器人仿真调试功能：具有多种移动机器人的模型控制，并配套自定义机器人轨道模型，支持模拟调试移动机器人，并配套移动机器人的虚拟视觉仿真，提供移动机器人人工智能视觉自动行驶应用的功能案例。 7.AR互动仿真：软件支持手机APP端接入的互动仿真，通过手机APP接入，能够实现以AR方式的效果呈现3D工厂画面； 8.图形化编程：图形化控制器功能：软件需自带并集成一款图形化编程控制器，要求采用软件自身配置的虚拟控制器功能（无需另外打开第三方软件），虚拟控制器的功能要求如下： （1）支持Python语言以及Blockly图形化语言编辑编程； （2）内置集成modbus-tcp功能，且具有modbus-tcp的IO、寄存器调试功能； （3）集成机器人示教器功能，具有急停、手动/自动切换、IO调试、编译、以及世界坐标/轴角坐标切换功能； （4）集成多种类型控制器，包括有8轴伺服控制器、四轴码垛机器人示教器、六轴串联机器人示教器、SCARA机器人示教器等； （5）虚拟控制器及编辑器具有文件打开、文件保存、另存为的代码工程文件功能； （6）虚拟控制器具有编辑、编译以及实施在线调试仿真功能； （7）虚拟控制器具有对MQTT工业互联网通讯模块功能，能够通过图形化及Python编程连接至云平台实现B/S软件的监控通讯功能，并配套开发手册、讲解视频以及开发手册； （8）具有该数字孪生编程软件的独立知识产权； 9.自定义模型库功能 （1）软件支持自定义设置模型库，支持用户对自定义模型库的自定义命名、排列、打包功能； （2）支持从机械设计画图软件的导入功能，如SolidWorks、UG、PRE等三维设计软件导出的STP、STEP、IGS、IGES、FBX等模型导入； （3）支持对自定义模型的模型一键简化功能，能够一键设定简化的级别； （4）支持对自定义模型的轴心中心点设计功能，包含坐标系及角度设置； ★（5）支持对自定义模型的颜色编辑功能，能够对导入的模型各个部位就行颜色材质编辑，且具有自定义材质纹理功能，支持用户自定义材质选择以及文件贴图，支持纹理贴图的二次编辑功能。 （6）支持对自定义的模型模块结构树修改功能，可拖拽修改结构模块的分类，可删减自定义模型，可分模块导出大型装配体模型； （7）支持模型的材质贴图编辑功能，能够自定义材质贴图，支持对贴图材质的X、Y、Z方向的拉伸、阵列的操作及设置； （8）具有该CAD三维模型导入和编辑软件独立知识产权； 10.PLC数字孪生仿真 （1）软件支持多品牌、多型号的PLC同时接入仿真，至少包含西门子PLC、三菱PLC； （2）软件支持真实及虚拟的PLC控制器同时接入仿真控制； （3）配套丰富的虚拟仿真PLC课程资源库，并配置有对应的视频、PPT、源码、三维工程场景，至少包含以下内容： a)配套课程内容资源包≥50个，每套案例包含视频、PPT、源码、三维工程场景； b)提供基于PLC结合工业机器人示教编程，以及机器视觉机电一体化“装瓶自动化工程仿真”综合仿真案例工程，包含有XYZ机器人、气动上料、传输线、视觉检测功能，提供整个仿真资源的搭建、编程、课程讲解的视频，提供PPT、源码、三维工程场景； c)提供基于数控单元自动化仿真工程场景，包含有智能立体仓储、移动机器人、机器视觉、数控机床等，提供手册、PPT、视频讲解、三维工程场景等； ★d)提供基于PLC仿真的工业互联网集成工程仿真资源包，以工业机器人、数控机床、立体仓储以及AGV机器人集成的虚拟产线，通过工业互联网MES系统，手机APP工厂监控系统集成，提供自动化控制的源码、MES系统软件、手机APP监控软件、工程讲解、三维工程场景等。 11.工业机器人数字孪生仿真 （1）软件支持多种多品牌的机器人编程仿真，如ABB机器人、埃夫特机器人、发那科机器人、KEBA控制器等多种类型和型号的机器人虚拟示教仿真，提供仿真资源包； （2）软件支持多个、多品牌、多型号的机器人示教编程混合仿真，如ABB机器人、埃夫特机器人同时在线仿真控制； （3）软件支持实体机器人控制器示教编程以及虚拟机器人示教编程控制，提供至少两家工业机器人或机器人控制器的原厂授权的仿真授权证明； （4）配套丰富工业机器人仿真资源包≥20个：并配置有对应的视频、PPT、源码、三维工程场景，至少包含以下内容： a)提供多类型机器人仿真应用，包含SCARA结构、七轴机器人、六轴机器人、四轴码垛机器人的仿真控制，提供各个机器人仿真资源包，开源源代码，提供PPT、视频、手册； b)提供基于六轴机器人的机器视觉应用的芯片产线集成仿真案例工程，能够通过输送线输送芯片，以视觉检测芯片焊接引脚缺失，通过机器人进行自动化分拣，提供开源源代码，提供PPT、视频、手册； c)提供基于六轴机器人的激光CAD雕刻工程集成仿真案例，能够实现机器人对数控激光雕刻机进行上料，基于CAD的自定义矢量图导入，自动化切割上下料的全自动工程应用，提供开源源代码，提供PPT、视频、手册； 12.人工智能视觉数字孪生仿真 （1）提供基于人工智能视觉与机器人的仿真应用，采用Python编程，配套视频、PPT、源码、三维工程场景等，提供完整的教材及开发手册； （2）所提供的资源包至少包含有：视觉导入功能讲解、二维码分拣、轮廓提取分类、基于神经网络垃圾分拣、OCR文字分拣、自动运动控制瞄准云台、基于视觉的自动行驶无人车应用，每套应用提供源码及教程手册； （3）提供一套基于Python及Blockly的虚拟机器人示教编程软件，该软件同时可控制实体机器人，软件具有CAM功能即能够实现矢量图画图自动生成机器人轨迹代码生成功能，具有该机器人编程软件的机器人本体原厂授权的仿真授权。 13.工业机器视觉仿真 ★（1）提供一套虚拟的工业视觉软件平台，该机器视觉软件系统支持集运动控制和机器视觉检测于一体功能，软件支持Basic语言及梯形图编程即具有虚拟视觉检测拍照功能，同时具有PLC及运动控制功能，软件种内置有虚拟HMI触摸屏交互功能，内置虚拟示波器功能。 （2）支持多轴运动控制联动与仿真，支持直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、样条插补，同时软件具有多路虚拟DI、DO以及模拟量控制，该机器视觉控制软件平台即支持虚拟仿真视觉控制，同时支持硬件控制器的编程及仿真控制； （3）提供该机器视觉仿真的完整教材、教程资源包，包含指导手册、开发手册、课程仿真资源包，每个课程资源包包含PPT、源码、三维工程场景、视频指导； （4）所配套的仿真课程资源包，至少包含有以下内容： a)基于伺服运动控制的轮廓提取机械手分类视觉仿真； b)基于二维码视觉分类的多轴机械手分拣自动化仿真； c)基于手机液晶屏划痕检测的XYZ机械手自动化分拣自动化仿真； d)基于芯片引脚检测的XYZ机械手自动化分拣仿真； e)基于OCR文字识别的自动化包装分拣仿真； f)基于六轴机器人视觉定位集成仿真； 14.协作工业机器人仿真 （1）提供一套与真实的协作型机器人1:1的虚拟示教器软件，具有示教编程、在线仿真、总线控制等功能； （2）虚拟示教软件自带有机器人仿真功能，能够独立进行机器人编程仿真且能够与虚拟工厂能够1:1对应，通过虚拟示教器的示教与编程实现对多种型号协作型工业机器人的在线示教与编程调试； （3）支持与真实的该协作机器人的互动仿真，支持真实示教器接入互动仿真、支持协作机器人本体拖拽编程的虚实互动仿真； （4）该协作机器人仿真软件功能具有该协作机器人原厂的仿真授权证明； （5）提供一套完整的协作机器人技能竞赛集成应用工程场景应用，包含双目视觉集成、单目视觉集成、传输带、仓储功能以及轨迹画图等，提供完整赛题、三维工程、源码、手册等； （6）提供该协作机器人仿真的完整仿真资源包，编程手册、视频指导，源码工程等，至少包含协作机器人基础搬运、协作机器人码垛自动化、协作机器人自动化上下料等； 15.运动控制编程与仿真资源包 （1）配置一套完整的虚拟运动控制系统软件，且兼容真实的该运动控制器接入，多轴机器人运动控制器支持≥8路伺服运动控制，要求支持梯形图，Basic语言编程，可运行G代码数控加工，系统配置有CAM软件，能够仿真雕刻机数控系统； ★（2）软件中内置虚拟HMI触摸屏功能支持拖拽式设计人机界面控制，软件内置有虚拟伺服轴运动示波器功能。 （3）提供该运动控制仿真的完整仿真资源包，编程手册、视频指导，源码工程等，至少包含以下内容： a)基于单轴伺服、双轴伺服、三轴伺服的多轴直角坐标机器人开发课程资源包； b)基于多关节的SCARA机械手编程与搭建的仿真资源包； c)基于激光雕刻及XYZ机械手上下料的系统集成多轴运动控制仿真资源包； d)基于多轴机器人的冲压机床上下料仿真资源包； e)基于激光雕刻与六轴工业机器人集成应用的仿真资源包； 16.单片机仿真与编程控制 （1）软件支持与单片机系统的虚实编程控制，能够通过USB口连接多种单片机实现虚实仿真，至少支持ESP32单片机、Arduino单片机以及树莓派控制器； （2）能够实现与单片机引脚控制的1:1对应，即实体的单片机控制与虚拟单片机引脚信号一致； （3）提供一套基于图形化编程的单片机编程仿真软件，能够支持Python及Blockly图形化编程，可直接将编译代码下载至单片机实现虚实仿真； （4）提供完成的开发手册、SDK、视频指导以及源码工程等； 17.流程图编辑功能 ★（1）软件内嵌流程图逻辑编程功能，能够通过流程图拖拽式编程完成对虚拟工厂的逻辑控制与动画编辑。 （2）具有文件打开、保存、导入以及编辑功能； （3）具有常用的开始、停止逻辑切换、与或以及条件编辑流程图块； 18.软件内置课程资源功能：软件中内置课程资源功能板块，可通过软件管理云平台进行管理，具有多种分类课程包，课程视频观看，课程下载功能。 19.AR及VR智能眼镜功能： （1）软件支持VR眼镜接入仿真，能够实现通过VR眼镜进入虚拟工厂沉浸式进行互动仿真，且通过PC端的软件能够监控到VR仿真的视角与画面，提供VR软件APP； （2）软件支持AR眼镜接入仿真，能够通过带上AR眼镜，实现真实画面与虚拟画面叠加的AR仿真功能，提供AR软件APP； ★20.PC端多人协作仿真，软件支持多人同场景仿真功能，采用一主多从模式，即能够通过软件进入另一个人的三维场景，并独立控制操作及视角，实现多人同场景协作仿真。 21.SDK开发包 （1）软件支持Excel表即能够配置自定义控制器的功能，即通过Excel表即可配置每个通讯寄存器的地址，以工业总线方式接入仿真实现自定义功能； （2）软件支持机器视觉的虚拟视觉相机仿真功能，即支持用户接入仿真软件实现虚拟相机的视觉开发应用； （3）提供基于C#的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； （4）提供基于labview编程的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； （5）提供基于Python编程的虚拟控制器、虚拟机器视觉的源码，SDK、手册以及案例； 4.6环形传送分拣任务模型 功能：要求该任务模拟生产线自动化控制，变频器控制输送带电机实现调速功能；通过光纤、光电、金属、RFID等多种传感器检测，PLC控制多种气缸动作完成上料、分拣、搬运、入仓等多种功能。 尺寸：L710mm*W554mm*H391mm±2%。 结构：要求模型底板由8mm厚铝板加工氧化而成，装有四个黑色铸铝拉手，方便搬运。底板上方有环形输送带、气动机械手、搬运龙门架、分拣机构、变频电机、伺服电机、步进电机、多种传感器及气缸等组成。 1）三相交流减速电机 额定电压：380V；功率：25W；减速比:1:50 2）伺服电机 额定功率： 0.1kW；额定转矩：0.32Nm；额定电流：1.3A；额定转速：3000；电压：220V；编码器类型：23bit多圈绝对值编码器 3）步进电机 额定电压：3V；额定电流：2A；步角距：1.8°；电机长度：49mm；保持转矩：0.48N.m；电机线数：4线；步距精度：5%；绝缘电阻:100MΩ Min 500VDC；耐压:500V AC 1minute；径向跳动：最大0.02mm(450g负载）；轴向跳动：最大0.08mm(450g负载） 4）数字光纤传感器 电源电压：12V至24VDC±10%；控制输出：NPN型；保护电路：电源具有逆电极保护、输出具有过流保护、过电压保护功能；输出功能：LIGHT-ON/DARK-ON(开关选择）；延时功能：断开延时计时器/开启延时计时器/单次计时器；响应时间：50μs（HIGH SPEED)/250μs（FINF)1ms(SUOER)/16ms(MEGA)。 5）光纤头 检测距离：20至190mm；最小弯曲半径：R20。 6）金属传感器 检测头尺寸：M18；检测距离：10mm±10%；设定距离：0-8mm；电源电压：DC12-24V；输出NPN格式； 7）圆柱型光电传感器 控制输出：NPN型；检测范围：11cm；反应时间：最迟1.5ms；电源电压：12V至24VDC±10%。 8）工业RFID读写器 可支持达至1.5W射频功率；感应距离可达20cm；外形长：82mm；前端直径：32mm；调整距离外径：35/38mm；线长：1500mm；重量：150g 9）智能阀岛 通讯速率：100Mbps；电压：DC24V；总线协议：PROFINET；接口方式：RJ45；通讯距离：100m； 10）远程IO 电压：DC24V；总线协议：PROFINET；接口方式：2×RJ45；通讯距离：100m（站与站距离）；通讯速率：100Mbps； 4.7电力拖动挂板 1）功能：要求采用万能网孔板开放式设计，自由组合的思路，平台配套电力拖动实训套件箱，学员根据实训项目的要求，选取器件、组合成相应的实训电路，完成电力拖动线路安装、接线、调试及工艺整理实训； 2）尺寸：W718*D40*H1490mm±2%（不含器件） 3）结构：要求挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯焊接而成，表面静电喷塑处理。 4.8电动机组 1）功能：要求底板采用Q235冷扎钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理，底板安装有三相异步电动机及双速电动机，电动机引线采用高绝缘性安全型接线柱引出，以便于学员接线。装有两个黑色铸铝拉手，方便搬运。在设备中作为电路负载模块使用。 2）尺寸：W600*D260*H160mm±5%（含器件） 3）三相异步电动机 4台 电压： 380V±10%；功率：180W；频率：50HZ；接法：Y/△；电流：0.4A；转速：1400r/min 4）双速电机 1台 电压： 380V±10%；频率：50HZ；接法：Y Y/△；电流：0.7A；转速：1400/700r/min 4.9立式塑胶机控制电路挂板 1）功能：要求控制电路挂板选取的立式塑胶机的电路，模仿真实的工业塑料加工生产控制系统，其中包含了装料、加热、冷却和卸料工序。该模模可以预设故障，学员根据工艺流程，进行故障诊断与排除。 2）尺寸：W718*D40*H1490mm±2%（不含器件） 3）结构：要求挂板采用二横二竖通用网孔设计，2.0mm厚Q235冷轧钢板折弯后焊接而成，表面静电喷塑处理。 4）挂板集成安装有传感器模块、故障设置模块、指法灯按钮模块、交流接触器、中间继电器、正反转控制器、电机断路器、开关电源、时间继电器等。 4.10直流调速模块 1）功能：要求直流调速模块采用测速发电机反馈电压和给定电压形成闭环调速系统，调速系统由给定电压、转速负反馈、放大电路、触发产生电路及主电路组成。直流调速PCB线路板采用插放式设计，方便学员取出。学员根据功能要求进行测量分析，完成故障诊断与排除。 2）尺寸：L600*W300*H200mm±2% 3）主要器件： a)控制电路板：115*96mm 含整流电路、锯齿波发生电路、脉冲电路、反馈电路等。 b)驱动电路板：115*96mm 直流调压全波可控整流电路 c)直流负载电机组：直流电动机：40W/110V/1500R/min， 测速发电机：1.08W/38V/1500R/min d)数字显示系统 e)透明防护罩 4.11装配桌 1）功能：由桌身、工具柜、台面组成，用于电气及机械结构的装配平台。 2）尺寸：L1500mm×W700mm×H780mm±2% 3）桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，喷塑后组装连接，装配桌预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。 4）工具柜：采用冷轧钢板折弯焊接而成，工具柜有多个抽屉，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。 5）台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 4.12 电脑桌 1）功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 2）尺寸：L600mm×W700mm×H780mm±2% 3）桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接而成，桌体底装有带刹车万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 4）台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 4.13培训资源包 1）设备使用说明书 2）器件手册（电子版） 3）工作站程序实例 附件一、电力拖动实训套件箱 剩余电流动作断路器1个；小型断路器1个；交流接触器6个；辅助触头 6个；中间继电器4个 ；熔体7个；熔断器座7个；时间继电器4个；时间继电器2个 2；时间继电器座4个；热过载继电器3个；行程开关3个；行程开关3个 ；自复平头按钮2个；自复平头按钮3个；自复平头按钮1个 ；1位蘑菇头式按钮1个；1位按钮盒1个；2位按钮盒1个；3位按钮盒4个；信号指示灯3个；信号指示灯2个；信号指示灯2个；二位置锁定旋钮式开关3个 ；桥堆1个；管式电阻3个 ；线槽3条；通用C45铝导轨3条；安装螺钉1套 附件二、实训工具 欧式管型压线钳1把；螺丝刀十字PH2*100 mm1把；螺丝刀强力型十字1把；螺丝刀强力型一字1把；手动螺丝刀套件1把；剥线钳 1把；不锈钢剪刀1把；卷尺1把；直角尺1把；斜口钳1把；手柄套筒1把 ；塑柄调节式钢锯架1条；钢锯条1把；数字万用表1把；多角度桌虎钳1把；外热式电烙铁1把；全金属电烙铁架1个，焊锡丝1卷；电工工具腰包1个 数字示波器1套： 1.技术参数 1)100MHz 带宽，1GS/s实时采样率； 2)4个模拟通道； 3)每通道28Mpts存储深度(四通道同时打开)，存储深度支持自动模式和手动选择； 4)8英寸WVGA（800×480）TFT液晶屏，256级灰度显示(支持色温显示)； 5)波形捕获率高达50,000wfms/s，支持触发输出（Trigger Out）验证波形捕获率； 6)低底噪声，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，并且各个档位均支持全带宽； 7)时基范围5ns/div~50s/div； 8)支持每通道时基独立可调； 9)支持加、减、乘、除、FFT、高级运算（支持公式编辑）、逻辑运算等计算功能； 10)触发类型标配：边沿，脉宽，欠幅，超幅，N边沿，延迟，超时，持续时间，建立/保持，斜率，视频，码型；选配：RS232/UART，I2C，SPI 11)支持RS232/UART、I2C、SPI总线解码（选配）； 12)支持同时打开Y-T和X-Y模式，可观测李沙育波形； 13)配备标准接口：USB Host，USB Device，LAN，AUX Out（Trigger Out/Pass/Fail）； 14)可选配25MHz等性能双通道函数/任意波形发生器模块； 15)可选配锂电池供电数字万用表模块； 16)支持逻辑分析仪模块； 17)支持上位机监控、操作仪器； 附件三、产品配线包 护套叠插导线，S401 50CM 黄色5条；护套叠插导线，S401 50CM 绿色5条；护套叠插导线，S401 50CM 红色5条；护套叠插导线，S401 50CM 黑色1条；实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针，长1000MM 红色5条 实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针，长1000MM 绿色5条；实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针，长1000MM 黄色5条；实训导线，一头KT4ABD53/一头焊线针，长1000MM 黑色2条；网络跳线，8P 1M 蓝色3条；网络跳线，8P 2M 蓝色1条 配套模块： （一）配电箱1 尺寸：≥300*400*200mm，内置漏电断路器、信号灯、电压电流表、辅材、单相电能表（导轨式，数显LCD,带通讯，远程抄表），具有浪涌保护、报警、相线检测监测功能。 （二）配电箱2 尺寸：≥400*500*200mm，内置三相漏电断路器、信号灯、电压电流表、辅材、三相四线电能表（导轨式，数显LCD,带通讯，远程抄表），具有浪涌保护、报警、相线检测监测功能。 （三）三相三速异步电动机 卧式，功率:180W 转速:760 /1400 /2800 r/min 电流0.7A 电压：380V 接法：△/2Y 绝缘:B级 频率:50Hz。 （四）绕线式三相电动机（带电阻） 卧式，功率:100W 转速:1380 r/min 电流0.45A 电压：380V 绝缘:B级 频率:50Hz 配套频敏电阻启动。 （五）电磁抱闸电动机 卧式，功率:180W 转速:1400 r/min 电流0.4A 电压：380V 接法：△/Y 绝缘:B级 频率:50Hz。 （六）临时用电配电箱 尺寸：≥900*500*300mm，内置三相漏电断路器、3KW三相隔离变压器、信号灯、电压表、电流表、辅材、三相四线电能表（导轨式，数显LCD,带通讯，远程抄表），具有浪涌保护、报警、漏电、相线检测监测功能。 （七）龙门刨床电控制系统（此项仅提供5套） 1.1产品概述： 该设备运用电工新技术将交磁电机扩大机系统通过变频调速器系统进行改造，使设备更能满足工业实际，贴近现场教学。 1.2技术参数： 输入电源：AC380V±5%(三相五线) 50Hz；安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护 额定功率：≤1.5KW；环境温度：-10℃～40℃；相对湿度：≤85%(25℃)；外形尺寸：≥1800×750×1500mm；设备重量：≥165kg 1.3基本配置：（单台配置） 机床电路实训台，≥1800×750×1500mm 1台（含元器件）；变频调速系统，FR-E740-0.4KW1套；机床低压电器系统，正泰1套 ；三相异步电机组，180W/380V 6个头6个；故障设置系统1套；实训指导书1套 1.4实训考核项目： B2012A型龙门刨床 镗床共设故障16处，均由故障开关控制，其中断路故障有13处，分别为B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B9、B10、B11、B13、B14和B16，短路故障有3处，分别为：B6、B12、和B15。各故障点均用故障开关控制，“0”位为断开，“1”位为合上。 1）B1故障开关串联变频器正反转控制端子STF上，断开此开关，工作台电机不能正向移动。 2）B2故障开关串联变频器正反转控制端子STF上，断开此开关，工作台电机不能反向移动。 3）B3故障开关串联变频器公共控制端子SD上，断开此开关，工作台电机不能工作。 4）B4故障开关串联变频器速度控制端子RH上，断开此开关，工作台电机不能高速运转。 5）B5故障开关串联在变频器速度控制端子RL上，断开此开关，工作台电机不能低速运转。 6）B6故障开关与电机控制急停开关SB1并联，合上此开关，当正常工作时，急停开关SB1不起作用，不能关断控制。 7）B7故障开关串联交流控制线路电源公共端，断开此开关，控制回路无电源输入，即工作台、刀架、横梁的控制不起作用。 8）B8故障开关串联在KM1的线圈处，断开此开关，按SB2时KM1不能得电吸合，电机组不能正常起动，整个系统不能工作。 9）B9故障开关串联在KM9回路上，断开此开关，KM9无法得电，左侧刀架自动调整失效。 10）B10故障开关串联在横梁上升、下降公共端，断开此开关，横梁上升、下降的控制不起作用，横梁夹紧也不起作用，HL3不亮。 11）B11故障开关串联在左右侧刀架线圈回路公共端，断开此开关，KM6、KM7、KM8、KM9始终无法吸合，左右侧刀架的控制均不起作用。 12）B12故障开关与限位开关SQ6-2并联，合上此开关，限位开关SQ6-2不起作用，不能正常断开KM13。 13）B13故障开关串联在工作台后退控制继电器KA4的线圈处，断开此开关，按下SB12，KA4不能吸合，工作台的后退控制不起作用。 14）B14故障开关串联在润滑泵接触器KM3的线圈处，断开此开关，KM3不能得电，工作时润滑泵不能启动。 15）B15故障开关与工作台控制开关SB8-2并联，合上此开关，SB8-2的闭、合不起作用，不能正常分断，工作台的磨削控制失效。 16）B16故障开关串联在KA9的线圈回路中，断开此开关，闭合SA7，KA9不能吸合，工作台磨削不能完成。 （八）临时供配电模块 尺寸：≥1200*500*400mm，有2路三相380V和2路单相220V电源，每路电源可以单独控制和电源指示灯。其中1路三相和1路单相有漏电保护功能，而且具有启动和停止电源控制。内置三相断路器、3KW隔离变压器、单相断路器、信号灯、控制按钮、电压表、电流表等，用于实验接线训练。 （九）发电机（此项提供5套） 发电功率三相380V 3KW ，额定电流5.4A ，功率因子 0.8(COS) ，转速1500转/分钟，极数4极，三相四线制输出，采用大功率三相鼠笼异步电动机-直流发电机-同轴连接，电机接线端子直接引出至面板，实验接线方便。 （十）三相异步电机综合测试台（此项仅提供5套） 尺寸：≥L1500mm×W700mm×H780mm，用于测量电机转速、电流、噪声、温度、震动等检测仪器。转速测量范围2.5-99999rpm ；钳形万用表，直流电压：1mV-1000V、交流电压：1mV-750V、直流电流：0.1A-600A、交流电流：0.6A-600A；噪声量程测量范围:30-130dB；温度-50℃-900℃；振动加速度：0.1-199.9m/s²、振动速度：0.1-199.9mm/s、振动位移：0.001-1.999mm；功率表：输入电压：0-600V、输入电流：0-4A/3.5A-20A、功率：12KW。 （十一）软启动控制模块 配置箱体，尺寸：≥390*348*810mm，内置11KW在线软起动器、具有智能控制、主控智能芯片、液晶屏显示设置、欠压保护、过流保护、过热保护、短路保护、缺相保护、过载保护、过流保护、三相平衡保护、突然启动、电流启动、电压斜坡启动、限定流启动、电压限流双闭环。实时显示电压、电流，一键启动、故障指示。 （十二）新能源汽车充电桩实验箱 充电桩模拟实验箱以单片机为控制核心，包含了显示模块、主控模块、电源模块、充电检测模块、开关模块、故障模拟模块、负载模拟模块，通过 2 号连接线，实现主板单元以及控制单元的快速连接，搭配充电枪模拟板，是一种融入现代工业高度自动化、智能化理念，在工业智能技术、传感器技术、物联网技术等应用领域有着十分重要意义的实验装置。 本实验系统适合于高职院校、技师院校的单片机技术应用、电子信息工程、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、物联网技术应用、人工智能应用及相关专业的实训教学，通过平台的学习，可以掌握单片机控制原理、高低压设备接线、物联网技术以及传感器技术。 1、技术性能 （1）输入电源: 单相 (220V±10％ 50HZ) （2）工作环境: 温度-10℃－+40℃ 相对湿度＜85％（25℃） 海拨＜4000m （3）工作电流小于1A 2、功能模块要求 （1）电源模块：220V交流电压经过变压、整流、滤波转换成直流电压给系统进行供电； （2）充电插枪检测模块：通过终端电阻及开关，通过导通和切断电阻来模拟插枪过程，启动对充电机的充电； （3）充电开关电路：通过继电器开关，开启和关闭对充电机的充电； （4）充电参数测量模块：对充电电压、电流、功能进行实时测量，模拟转换充电度数。通过12864液晶进行实时参数实时显示； （5）充电机设备模拟：通过锂电池及锂电池充放电电路模拟汽车充电模组，完成涓流、恒流、恒压充电过程。 （十三）UPS不间断电源 PCB电子焊接板。提供散件，按照实验要求满足性能参数。PCB的尺寸根据采购方需求确定。 （十四）淬火设备 PCB电子焊接板。提供散件，按照实验要求满足性能参数。 PCB的尺寸根据采购方需求确定。 （十五）调功器 PCB电子焊接板。提供散件，按照实验要求满足性能参数。 PCB的尺寸根据采购方需求确定。 （十六）温度、压力继电器和光电、霍尔、电感、电容开关的实训系统 一、设备概述 该套设备由智能控制柜、温度检测控制实训模块、传感器检测控制实训模块组成；设备集智能温控器、压力传感器、PID温度检测控制、固态继电器、加热管、光电、霍尔、电感、电容等传感器于一体的实训设备。 二、设备功能与结构 1.智能控制柜 智能控制柜由智能温度控制器、智能压力变送器以及迭插端和指示灯等等组成；智能温度控制器有温度检测输入、逻辑控制输出、与第三方（PLC）通讯等功能，智能控制柜可独立组成温控电路对温度检测控制模块进行PID控制，也可结合第三方（PLC）系统组成温控电路对温度检测控制模块进行PID编程调试控制，和第三方组态软件对接可以实现在线检测、控制、参数修改、数据的存储分析、实时曲线和历史曲线显示；智能压力变送器针对压力传感器数据进行采集，结合第三方（PLC）系统进行检测传感器模块中传感器、气动等编程与调试实训功能。同时为方便教学，开发了全开放的任务接口盒，通过并口电缆与PLC连接，以迭插端子形式开放模型接口，方便实训教学。 （1）元器件功能如下： 智能温度控制器：智能温度控制器有温度检测输入、逻辑控制输出、以及第三方（PLC）通讯等功能，对温度进行实时监控检测，进行PID控制运行，到达设定温度时，进行降温动作处理。 智能压力变送器：和压力传感器配套使用，接收压力传感器数据，进行显示，并把数据输出和上位机进行对接。 ★实训平台接线区域：实训平台的所有的线可以连接至控制柜，也可以与第三方（PLC）控制器连接实训。 结构：采用优质钢板设计，经机械加工成型，表面经酸洗处理，磷化防腐防锈后静电喷涂。整体分为温度检测控制实训平台24V和220V的接线部分以及传感器检测控制实训平台24V和220V的接线部分；220V部分具有信号显示灯提示是否通电成功；由左往右分别是智能温度控制器、智能传感器仪表、总电源开关和信号显示灯。 2.温度检测控制实训模块 温度检测控制实训模块模拟模具加热功能，该模块由固态继电器、加热管、智能温控保护器、热电偶温度传感器、受热铝块等组成，通过固态继电器控制加热元器件，其次热电偶温度传感器对受热铝块温度进行实时检测，风扇用于降温处理，最后智能温控保护器进行温度安全界限的保护，一旦温度超出范围，从而进行断开加热元器件的处理。温度检测控制实训模块不仅可以与智能控制柜搭配组成温度控制电路，通过智能控制柜中进行PID的温度控制，也可以和第三方（PLC）控制器组成温度控制电路，进行PID编程调试控制温度检测实训模块，同时为方便教学，开发了全开放的任务接口盒，通过并口电缆与智能控制柜连接，以迭插端子形式开放模型接口，方便实训教学。 （1）元器件功能如下： 固态继电器：作用于驱动加热丝加热。 加热管：加热整个铝块环境。 热电偶温度传感器：作用于检测铝块的温度情况。 智能温控保护器：作用检测整个内部环境，到达设定值进行断开安全处理。 风扇：作用于内部温度的降温效果。 接线盒：作用元器件和控制柜连接方便。 结构：采用透明茶色有机玻璃作为外罩壳，令到整体更具有可观性；外罩壳上方有出线孔，以方便走线；中间加热模块采用加热丝加热和热电偶温度传感器进行温度检测，并在侧面有通气孔，当另一侧的风扇运作时，中间加热模块散发出的热气会从通气孔散发出去。平台底板采用喷砂阳极氧化铝板，使整体支撑更牢固，并在两侧设计了把手，使整体移动的时候更方便。 3.传感器检测控制实训模块 传感器检测控制实训模块由光电、霍尔、电感、电容传感器、压力传感器、双轴气缸、接线盒等等组成的检测实训模块，针对不同的工件，检测传感器也不同，当传感器检测到相对应的工件时，推料气缸开始动作，推至压力传感器所在检测范围内，对工件进行压力检测。传感器检测控制实训平台与第三方（PLC）控制器也可以进行编程调试控制，同时为方便教学，开发了全开放的任务接口盒，通过并口电缆与智能控制柜连接，以迭插端子形式开放模型接口，方便实训教学。 （1）元器件功能如下： 光电传感器：是采用光电元件作为检测元件的传感器。用于检测反光物料工件。 霍尔传感器：根据霍尔效应制作的一种磁场传感器，用于检测磁性物料工件。 电感传感器：利用电感式传感器，检测电感物料工件。 电容传感器：用于检测电感物料工件。 承重压力传感器：触压式压力传感器，通过对物体承重，结合压力变送器实现针对压力分析等实训。 气缸：作用于物料推出至称重托盘 存储料筒：作用存储物料模型。 结构：存放不同材料的产品的通道采用透明有机玻璃组成，以方便可以看到不同的产品；推料部分使用双轴气缸搭配塑料推料块进行推料，可以提高推料的稳定性和推料块的耐磨性；推料部分整体会稍微的倾斜，避免产品在自然下落的时候掉下称重平台中；平台底板采用喷砂阳极氧化铝板，使整体支撑更牢固，并在两侧设计了把手，使整体移动的时候更方便。 三、设备特点 1.综合性强 涉及到计算机技术、PLC技术、传感器技术、机械设计、机械装调、机电一体化、工业自动化等学科领域。可广泛应用于各种考工模块、可作为各种机电一体化、工业自动化类教学设备之用。 2.实用性强 完全再现、模拟工业生产线，使学生在此设备上经实训后能直接上岗，实现学校与企业零距离的结合。 3.模块化设计 智能控制柜可单独对温度检测控制实训模块进行功能运行，也可与第三方（PLC）进行编程调试控制运行，传感器检测控制模块也是如此，按不同的实训任务设计不同实训模块，将接口引出到面板，学员可以自己动手接线，完成不同实训任务。 四、设备参数概览 1.输入电源：AC220V±10％ 50Hz 2.安全保护：具有接地保护、漏电保护功能、熔断器保护，安全性符合相关的国标标准 3.环境温度：－10℃～50 ℃ 4.相对湿度：<85% 五、主要配置 温控检测控制实训模块1套；传感器检测控制实训模块1套；智能控制柜1套；培训资源包1套 六．设备配置详细参数 （一）智能控制柜 1.尺寸：≥L605mm×W402mm×H385mm。 2.结构：壳体为优质冷轧钢板机械加工成型，表面静电喷涂； 3．智能温度控制表： (1)输入信号:空:TC/RTD/mV/Rt输入X:mA/V输入 (2)信号输入:单路输入带RS485通讯 (3)报警输出:一路报警 输出方式:继电器 (4)变送输出:I:DC4~20mA变送输出 (5)工作电源:AC/DC100~240V工作电源 （6）485通讯协议 4.智能压力变送器： 电源：AC 220V；测量环境：0-50度；测量功能：4-20mA；数码显示 ：4位数码管显示；消耗功率：小于5W；485通讯协议 5、空气开关 6、按钮、灯 （二）温度检测控制实训模块 1.尺寸：≥L400mm×W200mm×H160mm 2.结构：由透明茶色有机玻璃、喷砂阳极氧化铝板 3.加热丝： 电压：220V；功能：当电流通过电阻时，电流做功而消耗电能，产生了热量，这种现象叫做电流的热效应 4. 热电偶温度传感器： 精密等级:B、A、1/3B级；温度范围:-50-200°(可定制500°探头)；引线材料:三芯镀银四氟屏蔽线 5.固态继电器： 额定控制电压:400:24~400V AC230:24~230V AC；额定电流:1515Aac 2525Aac 40 40Aac 60 60Aac 80 80Aac 100100Aac；输入控制信号规格:直流5~32V过零触发 6.温度保护器： 电流电压：250V/10A；过载：2500W 7. 风扇（24V） （三）传感器检测控制实训模块 1.尺寸：≥L540mm×W230mm×H285mm 2.结构：由料筒、工件、推料气缸、称重托盘 3.光电传感器： 检测距离:30CM以内可调检测距离；输出方式:NPN常开、NPN常闭、PNP常开、PNP常闭；检测方式:漫反射(有光才可以，需自然光) 4.霍尔传感器： 检测距离:4mm；形状:圆管型，直径12mm*14-08；电源电压:DC10~30V；输出方式:二路PNP常开信号输出，可正加减计数；检测方式:感应磁铁 5.电感传感器： 工作电压：10-30VDC；工作温度：0-60度；负载电流：150mA 6.电容传感器：SMC MSQB10A，最大摆动角度：190°, 接管口径M5X0.8, 缸径：30mm, 最大力距：20Nm。 7.承重压力传感器： 量程：0~1KG；灵敏度：1.0-2.0v；工作温度：-20-70度；材质：合金钢；模拟量输出：4-20mA （四）培训资源包 温度控制检测实训模块 １．对温度控制检测模块中元器件进行全方位功能认识 2.智能温度控制器控制电路实践 3.智能温度控制器与第三方（PLC）控制电路实践 4.智能温度控制器与温度控制模块PID控制 5.第三方（PLC）与智能温度控制器编程调试控制 传感器控制检测实训模块 1.传感器控制实训模块安装接线 2.PLC与光电传感器编程调试功能实训 3.PLC与霍尔传感器编程调试功能实训 4.PLC与电感传感器编程调试功能实训 5.PLC与电容传感器编程调试功能实训 6.PLC与压力传感器编程调试功能实训 （十七）消防控制系统 一、系统概述 消防控制系统主要由喷淋水泵、湿式报警阀、消防警铃、延时器、压力开关、水流指示器、封闭式喷头、试验阀、火灾探测器、火灾报警器等典型喷水灭火设备构成的消防控制系统，能生动模拟大楼内水灭火系统的典型结构，具有联动功能和总线控制。配套可联动控制的“消火栓泵一用一备全压启动控制电路”。 二、控制电路要求 电源控制屏（全不锈结构），提供交流电源：单相交流电220V 50Hz、三相交流电380V 50Hz，带有过流保护。 火灾自动报警系统控制器的供电：单相交流电220V 50Hz。 消火栓泵控制柜的供电：三相交流电380V 50Hz。 三、产品尺寸 火灾自动报警系统控制柜的尺寸：≥750mm×200mm×700mm 消火栓泵控制柜的尺寸：≥500mm×200mm×700mm 四、技术参数配置要求 1、火灾自动报警系统控制器 2、配套火灾报警设备 感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮 3、配套火灾联动设备 声光报警器、输入输出模块、多线控制模块 4、总线短路隔离模块 5、消火栓泵控制柜 五、实验项目 1、可以实现对声光报警的独立启动或停止； 2、当按下手动报警按钮时，可通过声光报警器实现联动报警； 3、当按下消防栓报警按钮时，可通过输入输出模块控制消防泵； 4、模拟感烟探测器报警时，卷帘门下降到中间位置，声光报警器发出声光报警信号； 5、当火情进一步恶化时，感温探测器报警时，卷帘门下降到下位，同时启动喷洒泵和消火栓泵。 （十八）变频恒压供水控制系统带PID控制器（带故障） 一、系统概述： 变频恒压供水系统实训装置，集变频调速、过程控制技术于一体。它由多层住宅消防、生活供水系统（实物模型），控制平台两大部分组成，包含了变频器、压力仪表、输水管道、家用水龙头、蓄水池等工程设备。控制平台采用开放式控制结构，可以完成多种模式下的楼层恒压供水实训实训，为教学研究变频恒压供水技术提供一个开放的操作平台。它是一款适合于大学及中、高职院校电气自动化、楼宇自动化、建筑电气、智能建筑等专业的综合型技能实训考核设备。 二、系统特点： 1、控制平台有漏电保护、接地保护等多重保护机制。 2、控制系统能模拟真实的给水系统，有自动控制和手动控制两种控制方式，当自动控制失效时，系统由手动控制方式运行。 3、控制对象全部使用不锈钢和有机玻璃器件，保证不生锈、不易老化。 三、技术参数： 1.输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz； 2.环境温度：+4℃～+45℃ 3.装置容量：＜5kVA 4.安全保护：具有漏电自动保护装置 四、实训项目： 控制屏结构认识与调试；单泵控制变频恒压供水；双泵切换变频恒压供水；生活水系统静态压力控制；生活水系统动态压力控制；生活水系统的分时控制；夜间休眠模式下的供水；综合控制系统 五、基本配置： 1. 电源控制屏（铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板） (1)交流电源（带有过流保护）：单相交流电，220V，50Hz； 三相交流电，380V，50Hz (2)三相电源指示灯 (3)三相电源指示仪表 2.手动控制装置 控制系统采用手动控制和自动控制两种控制方式，手动控制器在实际工程应用中具有十分的重要性，在该装置当中加入该装置具有如下作用： (1)在自动控制器失效的状态下，手动控制系统可以保证系统的可靠运行 (2)在系统投入自动控制前，可用手动控制器检验动力线路和动力设备的运行工况，可靠保护变频器设备。 3.恒压供水模型 供水模型全部使用不锈钢和有机玻璃器件，保证不生锈、不易老化；模拟多层大楼给水系统，能生动模拟大楼给排水系统的典型结构。 （十九）电磁转差离合器及电机 采用三相鼠笼异步电动机-电磁转差离合器-同轴连接，所有接线端子直接引出至面板实验接线方便，通过给定电磁离合器电压大小的改变力矩。其中，转差离合器单向可控硅励磁电流控制电路、三相测速发电机速度反馈电路、调速电路等可进行维修故障设置和操作。 （二十）信号发生器 具有输出波形：正弦波、方波、斜波、脉冲波、噪声、直流、任意波形，输出频率范围：正弦波 5MHz、方波：5MHz ,频率分辨率：1uHz,内置20种任意波，频率范围：1uHz-1MHz ,内置6位高精度、宽频带频率计、频率范围：100mHz-60MHz,输出幅值（高阻）：2mVpp-20Vpp之间连续可调 ，垂直分辨率：14bit,采样率：125MS/s,模拟数字调制类型：AM、FM、PM、FSK,内置4W功率输出，USB Device接口，用于远程控制，EBTN超黑底液晶屏，电源：100-240VAC,50Hz/60Hz. （二十一）自耦式调压器电源控制箱 包含300-500W自耦式调压器，整流电源等单独成箱；直流斩波器典型电路、PWM调节电路为另一箱；两箱材料为金属、插孔式连接线、丝网印刷面板等。 （二十二）隔离变压器1KW控制箱 输入电压 AC220V,额定功率 1000W 输出隔离电压0-250V可调，输出交流电压、电流显示，过载短路保护，输出额定电流 5A 。 （二十三）便携式继电器控制箱 内置漏电保护器、继电器、接触器、指示灯、按钮、行程开关、端子排等 （二十四）便携式PLC控制箱 内置漏电保护器、继电器、接触器、PLC、指示灯、按钮、开关电源、端子排等 （二十五）电力电子直流调速技术实训系统（此项仅需提供五套） 一、产品概述 该设备要求依据国家新标准高级工技能考核要求研制，可作为技师和高级维修电工的培训及技能考核设备，也可作为普通院校"电力电子技术"、"电机拖动自动控制系统"、"直流调速"等课程的实训设备。 二、技术性能 （1）输入电源: 三相四线(或三相五线 380V±10％ 50HZ) （2）工作环境: 温度-10℃－+40℃ 相对湿度＜85％（25℃） 海拨＜4000m （3）装置容量：＜0.8KVA 三、设备配置 （一）电源仪表控制屏 (1) 提供交流电源带有电流型漏电保护总电源开关，提供带有电压表指示的黄、绿、红相灯各1只，三相交流电源采用隔离变压器输出（输出电压：三相200V/3A），输出带有熔丝保护。设备带有急停按钮，启停开关。 （2）三相同步信号 提供380V//3*15V同步变压器一只，设有电压输出接口。 （3）提供平波电抗器一组（0，100mH，200mH，700mH输出）。 （4）模块供电开关：控制直流调速PCB电路模块的输入电源，带有1.5A的熔丝保护。 （5）给定（V）模块： 提供0±15V可调电压输出，带有2只电压调节旋钮。 （6）指针式仪表 1）设有指针式直流电压表±300V一只，正反偏。 2）设有指针式直流电流表±2A一只，正反偏。 （7）智能多功能测速仪 提供智能数字转速表一只。 （8）直流励磁电源输出（220V） 提供直流励磁电源：（0.5A），具有输出指示，短路保护，带有电源输入开关。 （9）可调电阻器 提供1只0～450Ω/0.5A瓷盘可调电阻，为相应的实验提供一个可调的阻性负载。 （10）控制屏右边设有2组单相三极220V电源插座，为外部设备供电。 （二）实训桌 实验桌要求为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板,桌面用于安装电源控制屏并提供一个宽敞舒适的工作台面。 （三）实训单元要求配置的模块如下 1.单相自耦调压器单元 2.直流斩波（控制与驱动电路）单元 3.直流斩波（主电路）单元 4.电阻性负载单元 5.二极管、压敏电阻单元 6.可调电阻、电容 7.零电平检测、转矩极性鉴别单元 8.逻辑控制（DLC）单元 9.晶闸管主电路（反桥） 10.三相触发脉冲功放电路 11.调节器（Ⅰ） 12.调节器（Ⅱ） 13.晶闸管主电路（正桥） 14.三相触发电路（TCA785） 反号器，转速变换，电压隔离器 电流反馈与过流保护 （四）直流机组 1. 提供固定电机组钢板底座、测速系统及支架1套。 2. 提供直流并励电动机1台。 3. 提供直流他励发电机1台。 （五）实训连接线 根据不同实验项目的特点，配备两种不同的实验联接线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；弱电部分采用弹性铍轻铜裸露结构联接线，两种导线都只能配合相应内孔的插座，这样大大提高了实验的安全及合理性。 四、设备要求完成的实训项目 （一）电力电子变流技术实训 1.三相半波可控整流电路实训 2.三相桥式半控整流电路实训 3.三相桥式全控整流电路实训 （二）现代电力电子器件典型线路实验 1.直流斩波电路的性能研究（降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波的电路、Cuｋ斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路） （三）直流电机调速部分 1.晶闸管直流调速主要单元调试实验 2.转速负反馈单闭环直流调速系统的调试与运行 3.电压负反馈单闭环直流调速系统的调试与运行 4.电流负反馈单闭环直流调速系统的调试与运行 5.转速、电流双闭环不可逆直流调速系统实验 6.逻辑无环流可逆直流调速系统实验 （二十六）过程控制平台（此项仅需提供1套） 一、模拟量模块 具有4个模拟输入通道（AI）和 2 个模拟输出通道（AQ）。作为模拟输入模块，SM1234 可以接收来自传感器或其他 外部设备的模拟信号，并将其转换为 PLC 信号，然后发送到控 制系统中进行处理。这些模拟输入通道可以用于监测和测量各 种过程变量，例如温度、压力、流量等。可以实现对模拟信号 的输入和输出，从而实现对过程变量的监测和控制。这有助于 提高生产效率、优化能源消耗，以及确保生产过程的安全性和 可靠性。 二、转接线排端子台 1.信号转接：将 PLC 的输入输出信号转接到端子台上，方便连接外部设备。通过端子台，可以将 PLC 的数字输入信号转 接为通用接口信号，如电压信号、电流信号等，以适应不同类 型的外部设备。 2.信号分配：端子台可以将 PLC 的多个输入输出信号分配 到不同的端子上，方便连接多个外部设备。通过端子台，可以 将 PLC 的多个输入信号分配到不同的输入端子上，同时将多个 输出信号分配到不同的输出端子上，实现对外部设备的控制。 3.信号保护：端子台可以提供对输入输出信号的保护功 能，防止外部设备对 PLC 的输入输出信号造成损坏。通过端子 台，可以对输入输出信号进行隔离、过滤、防雷等处理，保证 信号的稳定性和可靠性。 4.信号连接：端子台提供了方便的连接方式，可以使用螺 丝、插针等方式将输入输出信号与外部设备连接起来。通过端 子台，可以快速、可靠地连接和断开 PLC 与外部设备之间的信 号线，方便维护和更换。 三、过程控制系统平台 1.规格尺寸：L1300×W840×H1829mm； 2.结构：实训桌体采用高强度铝合金型材桌体，框架6630R高强度铝合金型材，桌体表面型材采用高几何精度和表面光洁度强的工业30×60铝型材铝合金型材。 3.桌体分上下两层，上层用于加热水箱，压力水罐，各种检 测传感器、电动执行器等。工作台下层安装储水箱、卧式 多级泵、卧式循环泵等。 4.桌体左侧安装集电箱，表面喷漆处理，表面UV打印模块名 称及对应的电气符号。安装有总电源断路器、系统灯、转换开关、启动/停止按钮、多功能电能表、工业交换机模块、多回路测量显示控制仪模块等。 5.功能组成： 1)多功能电能表进行实时测量与显示。可以测量电能（千瓦/小时）、电 压、电流、有功功率、无功功率、总功率的仪表。接线需简单方便，带网络接口，运行状态及报警指示灯。支持工业网络数据采集MODBUS-TCP 工业网络协议，可与PLC等控制系统进行网络通讯。 主要参数：（1）频率：50/60Hz；（2）电流规格：外接5A互感器；（3）开关量输出：可选无源开关量(干节点)输出；（4）接线方式：三相四线、三相三线；（5）TCP通讯：支持10/100M自适应以太网接口；（6）工作模式：ModbusTCP（7）供电方式：AC/DC85-265V供电，(三相四线可选输入电压供电)；（8）精度：0.5s级；（9）带有液晶显示器，8位数字(000-9999999KWh)；（10）接线报警：接线错误时报警，用提示的错误代码定位错误。（11）工作环境：工作温度:-20~60℃；（12）存储环境：存储温度:-50~70℃；（13）相对湿度：相对湿度5%~95%(无凝露)；（14）外形尺寸：72×88.5×59mm（L*W*H）；（15）阻燃外壳。 2)液晶显示器： （1）屏幕比例：16：9；（2）响应：2MS；（3）接口：VGA+HDMI；（4）屏幕尺寸：24英寸；（5）壁挂：10*10CM；（6）面板类型：IPS 3)多回路测量显示控制仪模块： （1）电源电压：工作电源:AC 100～240V；（2）热电阻: PT100；（3）环境温度-10～50°C;（4）输入信号：4路，0~20mA；（5）输出信号：1、2路继电器输出；3、44-20mA模拟量输出；（6）热电阻: PT100；（7）环境温度-10～50°C;（8）测量精度：0.2FS%；（9）湿度量程0～100%RH；（10）温度量程-200.0～2400.0°C； （11）测量精度：0.2FS%；（12）外形尺寸：(高)X118mm(深)160mm(宽 X80mm 4)卧式多级泵： 额定扬程：15米，最大扬程：20米，输入电压：3相220V～380V，功率370W,最大流量：5m3/h，额定流量：2m3/h，额定电流：2.6～1.72A，转速：2850rpm，防护等级：IP55。 5) 卧式循环泵： 额定扬程：10米、最大扬程：15米，输入电压：单相 220V，输入功率：320W，输出功率 200W,额定流量：2.28m3/h，额定电流：1.5A，转速：2825rpm，防护等级：IP55。 6) 检测元件： （1）涡轮流量计：流量范围：0～1.5m3/h，公称压力：2.5MPa，工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确 度等级：±0.5。（2）压力变送1：量程：0～250kPa；最大工作压力：375kPa；工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确度等级：0.25级。（3）压力变送器 2：量程：0～5kPa；最大工作压力：7.5kPa；工作电源：DC24V，输出信号：4～20mA，准确度等级：0.25级。（4）压力变送器 3：量程：0～1MPa；连接立式：G1/2外螺纹；工作电源：DC12-24V，输出信号：4～20mA，精度度等级：0.5级。（5）浮球开关：液位开关，304不锈钢，最大开关电流：0.5A。最大工作压力 ：5kg/cm2,最高电压 ：240VAC/200VDC。（6）温度传感器：量程-50-400度；分度号：PT100；精度：0.2%。 7) 执行元件： 电动调节阀：型号：GDB161.9E，品牌：西门子，电源 AC/DC24V，输入信号类型为0～10VDC输入信号，控制类型：调节型，扭矩：5Nm,运行时间：150S。加热单元：调压模块以及加热棒组成。调压模块：光电隔离，可选择0～5VDC或4～20mA的输入信号等控制方式。 8)压力水罐： 容积40L，压力罐直径：280mm，承受压力：≤1.25Mpa，安装于型材桌面上左侧，采用横握式安装方式，压力罐采用不锈钢材质一体焊接而成，含有1个机械式压力指针表，量程范 围为0-0.6MPa，正面安装，可实时准确观察压力罐当前压力值。压力罐顶部安装有1个安全泄压阀，整定压力0.3MPa，压力等级为0.25-0.4MPa，用于罐体超压后的自动泄压。罐体顶部安装有压力变送器，变送器检测压力范围为0-1MPa，输出信号为：4-20mA，供电电压为：12-24VDC，防护等级：IP65。 9)加热水箱： 容积约25L，尺寸为：长300×宽240×高370mm；加热水箱位于型材桌面上右侧，不锈钢材质焊接而成。水箱装有带刻度液位指示，水箱具有上、下限位检测开关。配有温度传 感器和加热器，可实现水箱液体加热及温度采集控制。 10)储水箱： 储水箱位于桌面下测，容积约66L，尺寸为：长765×宽310×高290mm；桌面下水箱位于型材桌面下侧，用不锈钢材 料焊接而成。水箱装有带刻度液位指示，可以清晰观察水箱液 位的高度，水箱具有上限位检测开关。具有手动排水阀，可手动清空水箱内水。通过塑料水管和管道，连接多级泵和循环泵。 11)恒压供水用户端： 设计有三路用户端，每路用户端采用不锈钢板加工的支架 固定安装，三路用户端的高度保持一致，每路具有可视化机械流速显示，配有手动阀，手阀具有开度指示，三路用户端采用 竖直立式结构安装，水流依次经过可视化机械流速机构和具有 开度指示的手动阀，流回桌面下方储水箱。 （二十七）基于区块链技术的教育过程性评价系统（一体化教学过程性评价系统）（此项仅需提供一套） 1、基本要求 （1）系统要求 1）系统应该具有便利性、灵活性、高扩展性、高可用性、高性能、抗网络波动性、安全性。 2）管理员提供 WEB 登录老师端具备 WEB 端和移动端登录；能够根据不同的使用对象（如教师、领导主管部门）快速构建移动门户界面，做到服务的可定制化；能够支持各类第三方应用、系统接口、数据的接入高速高效适应不同应用场景；保证用户访问高峰期系统稳定性，要求平台并发数不少于5000，访问响应时间<3 秒；系统要能在大规模用户访问的情况下仍然能够提供高速运行的服务。 WEB 端需要满足 2000 用户并发，20000 用户在线，注册用户不限的性能要求；系统支持抗网络波动性，在离线情况下能做到离线缓存；提供较完善的数据加密机制，确保数据存储和数据传输安全；提供明晰的身份鉴别和访问控制机制，按业务要求实现功能分级，并对用户分级授权。 （2）适配要求 1）数据库：用于存储系统所有业务数据，同时数据库提供集群功能，能为系统的高性能吞吐提供保障。 2）WEB 端：基于浏览器的管理端，用户可以通过浏览器来访问过程性评估系统的各项功能。 3）移动端：安卓或IOS系统的手机、平板等移动设备用户可以通过手机来访问过程性评价系统的各项功能。 2、功能要求 （1）终端 1）系统设置 ★① 用户管理：系统可无限增加用户，能批量导入、导出用户名单，也可以进行选择性导出。对用户进行增删改查，可为每个用户分配不同的角色权限。 ② 角色管理：可设定多角色，包括教师、系主任、督导校领导、考试院、主管单位领导、家长、企业，以及具备可扩展性，可对每个角色进行业务权限管理。 ③ 校区管理：新增、修改、删除校区，可管理教学楼，具备楼层管理，可按教学要求匹配具体教室；可对校区状态进行设置管理。 ④ 学期管理：对学期进行新增设置、可设置当前学期，也可以对历史学期进行管理。 ⑤ 院系管理：根据学校的院系情况设置不同的院系详细信息。 增加、修改、删除院系名称，对专业系负责教师的角色及用户状态进行管理。 ★⑥ 专业管理：设置专业名称、专业所属院系、所属学期等；管理培养目标计划，根据课程表选择设置、修改主要课程、简要说明、专业状态等。对专业和学期的搜索查询管理。 ⑦ 教室管理：对教室名称、状态等进行管理；设置所属校区、教学楼、楼层、专业名称、班级、课程选择； ⑧ 班级管理：增加、修改、删除、查询班级信息，班级管理具备院系、专业选择、状态设置和查看。学期课程的增加、修改、删除、搜索查询，对课程任课教师进行绑定和管理。 ★⑨ 排课管理：对学期课程进行管理，课程要一一对应到具体校区、院系、专业、班级、楼层、教室等。 2）课程管理 ① 基本信息：对学期、课程名称、课程任课教师等详情进行管理；对课程进行状态进行管理；可以维护课程的介绍内容；系统内置至少10套技师学院一体化课程模板；模板要能一键复制调用；教师可在模板基础上自定义个性课程教学评价体系；设置好的课程框架能进行图表化展示； 教师只能管理自己所教授的课程。 ★② 学习任务：设置学习任务阶段的基本信息，对学习任务评价权重、排序、介绍内容进行管理；任务的设置数量不设上限；任务制定之后在尚未填写具体信息的情况下，教师可任意修改或删减对应的项。 ③ 教学环节：教学环节的基本信息编辑，包括名称、介绍内容评价权重等；可以将环节一一对应绑定学习任务；可以进行个性化编辑及排位；环节的设置数量不设上限；只可修改未开启和未确认的环节；提供模糊搜索、条件搜索、模板复制功能。 ★④ 评价分类：能选择对应的教学环节指标，对教学环节里的评价模式进行管理；按一体化教学的三个能力（专业能力、方法能力、社会能力）进行评价分类管理。对评分权重（师评、自评、互评）进行管理；编辑指标的基本信息，包括名称、介绍内容等；提供模糊搜索功能。 ⑤ 评价点：设置评价点对应的能力评价分类；评价点的设置数量不设上限；对评价点的属性进行具体分类设置（如专业技能、表达、动手能力等）；对评价点进行管理和要求细节描述、编辑等；对评价点权重占比进行设置；只可修改未开启和未确认的评价点指标；提供模糊搜索、条件搜索、模板复制等功能。 ⑥ 专业技能：根据鉴定中心、认证机构、考试院等管理部门的需求，对课程的专业技能进行管理，能打开或关闭专业技能，并能使对应机构进行远程查看专业技能得分和情况。 3）分组管理 ① 手动分组：教师可以单独或批量勾选名单对进行分组； 设置组别名，按定制算法分组；教师可根据需要手动调整分组成员。分组要对应到教室小组座位位置，并显示姓名和头像。 ② 自动分组：设置分组数后系统按定制算法对全班进行自动分组；教师根据需要调整个别分组成员；分组要对应到教室小组座位位置，并显示姓名和头像。 4）评价点评分 ① 评价点打分：按课程评价点对进行评分和评价；评价分为小组评价、总体评价和批量评价；老师可在学习任务结束时对进行追加评分。 5）巡堂记录 ① 巡堂记录：对课堂学习过程进行记录和评价，能添加和查看评价，上传图片和文件；一位教师可对多个同时进行记录和评价，多位教师也可对同一进行评价；记录要绑定细化到课程及评价点。 （2）教师 1）评价模块 ★① 评价模块：按课程层级设置，选择课程后自动进入下一级界面；选择课程后按下快捷键可直接进入添加巡堂记录；选择小组、成员、关联评价点进行记录描述、语音录入转换、添加图片记录等；设置评价预警分值，当得分低于预警分时进行红色显示和提醒；根据条件快速搜索评价内容；可查询已评价的记录。 2）分组管理 ① 手动分组：单独或批量勾选名单进行分组且将对应到小组座位，并显示头像及姓名；能设置个性组别名，按定制算法分组；教师可根据需要手动调整分组成员。 ② 自动分组：设置组数后系统按定制算法自动对班级分组将一一对应到教室课桌位置，显示头像及姓名；教师根据需要手动拖拽调整分组里的成员。 ③ 历史分组：可查看课程历史分组详情、教室分布图，可对应到详细小组成员信息；自动将分组保存为历史分组，历史分组可以一键调用。 3）评分 任务关联到具体评价环节后，老师可对进行评分支持批量便捷操作；可查看、选择评价任务及评价分值占比情况评价环节要关联能力分类；评分结果按设定评分权重比例自动计算并即时显示，提供查询；课程结束后任课老师可对进行追加评分。 4）资源 ① 通知公告：老师可以发布通知公告。 ③ 小组讨论：能进行课程学习交流，支持文字+图片的发布、显示； 5）设置 ① 个人设置：登录、退出登录、修改头像、修改密码； ② 不合格名单：不合格名单的记录和查询。 ③ 建议：可以看到提出的建议，可按关键词查询、删除。 ④ 备忘录：可进行文字记录，增加删除修改查询备忘录，提供关键词搜索。 ⑤ 二维码生成：生成个人专属二维码，内容包括人员的详细基本信息等。 6）巡堂记录 ★① 巡堂记录：选择课程后通过下方按键可快速添加巡堂记录；对进行人脸识别，快速进入对该的记录和评价；选择小组、成员、关联评价点进行记录描述、语音录入转换、添加图片记录；记录绑定细化到所学课程及评价点；可查询已评价的记录；根据条件快速搜索评价内容；记录能暂存草稿箱。 1）评价 老师能够进入评分界面时出现课程评分细节提示信息；详细阅读由老师设置的评分规则标准及注意事项，确认勾选后才可进行评分。学员可进行自评，给自己小组成员评分（小组互评） 查看自己得分。 2）资源 ① 能够查看老师发布的通知公告。 ② 能进行课程学习交流，支持文字+图片的发布、显示 3）设置 ① 学员能够个人设置：登录、退出登录、修改头像、修改密码、清除缓存； ② 学员可以随堂笔记：随时记录课堂笔记，添加文字记录，进行关键词搜索和查看； ③ 学员给老师建议：填写给老师的建议（可匿名），能查看老师的批复情况。 （二十八）门禁系统（此项数量为35间实训室前后门） 裙楼35间实训室前后门均安装智能门禁系统（人脸识别+指纹+远程动态+刷卡+防水），含安装调试到位。 （二十九）音箱教学系统主要配件（此项为实训室配套提供两套）： 1.交换机机柜，优质冷轧钢板制作，1台 2.交换机，TL-SH1452，48个千兆网口，4个万兆网口，1台 3.多媒体音响系统，先科音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套 4.资料，实训指导手册，配套教学资源、教材，软件光盘、用户手册等。 5.实训室安装调试：耗材，实训室布线材料，电缆线、线槽、网线等，依据教室布局安装调试成功 此项目还涉及到一间实训室的搬迁与布置、调试到位工作。 | 套 | 10 |
| 2 | 工业网络设备 | 一、总体技术要求 1、项目概述：整个工业网络技术实训室项目由2套工业网络技术实训平台组成，该平台以工业网络技术和智能制造关键技术相结合的典型制造流程为背景，采用了多种先进的工业网络技术连接各类系统设备，具体如下： 1）光网络技术 2）时间敏感网络技术 3）工业无线网络技术 4）工业总线网络技术 5）工业IOT技术 在生产流程上，该平台用一条工厂产品传送线装置结合工业网络技术，来模拟生产制造企业和物流企业各个环节最广泛需要的传送工艺和最典型的工艺操作，每套实训平台至少包含：供料单元、智能分拣单元、装配检测单元、转运单元、AGV物流单元、智能仓储单元、数据管理中心、数据云平台等。 2、功能要求：整个平台围绕智能制造，IT与OT完全融合的工业网络，打通工厂所有设备的全域互联，适配全应用场景的协议链接，为学生搭建一个模拟智能化柔性生产的实训平台。平台需要具备以下具体功能： 1）实训平台内各设备、系统间实现通过工业网络互联互通，实训平台与教学楼核心网络互联互通。并且需要工业网络网管软件，对整个工业网络提供运行状态全方位监测、资源管理、告警统计、信息查询等功能。 2）老师和学生可根据课程需简要对整个实训平台的网络和自动化控制设备进行灵活的安装、调试、故障诊断、优化设计等教学工作，还可以通过互联网方式远程收集现场数据，对自动化控制系统进行下达指令。 3）整个工艺产线模拟生产制造企业最广泛应用的产品传送线过程，通过采用传统PLC控制器和高速度大容量的智能控制器相结合的方式，连接到生产线上的所有IO模块、变频器等常用现场设备，实时监控生产全过程数据信息。 3、采用模块化设计，每个模块都可独立地完成实训，同时也可根据课程学习需求灵活配置、组合。 ★4、为方便直观教学，PLC模块、通迅模块、可视化系统显示器等及相关元器件安装在台体上方。 5、提供系统所对应的数字孪生软件以及设备的数字孪生软件调试和运行的证明材料。 6、通过100寸大屏展示整个实训平台工业网络系统和外围实训室主要电气设备运行状态的监控界面。 - 配置 1、数据显示大屏 尺寸≥100英寸，分辨率≥4K（3840*2160），比例16：9，亮度400cd/㎡，LED背光，IPS面板，输入端口：VGA，DVI，HDMI，BNCx5，RS2322等。 2、实训室工业网络网管软件 (1)根据业务场景提供多层级的业务视图：楼宇→实验室→机柜→设备； (2)支持设备性能、运行状态全方位监测，包括交换机的CPU使用率、内存使用率、端口流量、光端口的收光功率等,易于预测趋势,消除隐患； (3)提供性能监视、资源管理、告警统计等日常报表，多种形式呈现； (4)提供告警过滤、重定义、压缩等告警智能化处理机制，提高告警有效性； (5)告警与业务关联，便于快速定位告警影响业务； (6)提供各种设备等资产信息查询统计功能； (7)完善的角色权限机制，并提供系统日志、备份及自身监控功能，提高系统可靠性； 3、控制管理单元 主要用于设备数据的提取、标注、分析和管理，网络安全设置与防护等。应由主控操作台、核心网络交换机、接入工业交换机、机柜、工控机、工业级汇聚交换机、工业级防火墙、TSN工业交换机、工业PON核心设备套件、分光器、工业现场总线网络模块、工业无线控制器、触摸屏、PLC、能源管理模块等构成。为了方便直观教学，PLC模块、通迅模块等及相关元器件安装在台体上方。 (1)主控操作台 台体尺寸830×750×1950mm（±10mm），框架采用型材和钣金相结合形式，型材截面不小于40×80mm，钣金厚度≥1.2mm；台体面板需采用厚度≥25mm的密度板表面防火板贴面。 (2)核心网络交换机：端口配置方式4个万兆接口+8个千兆combo口+8个千兆光口+16个千兆以太网电口；支持基于IEC62439-6的DRP/DHP冗余协议，环网自愈时间＜20ms (3)接入工业交换机（2台/套）：端口配置4个千兆光口持（支持DDM功能）+ 8个千兆以太网电口；支持基于国际标准IEC62439-6，自愈时间＜20ms (4)工业级汇聚交换机：4个SFP端口；24个RJ45电口；冗余电源 (5)工业级防火墙：2个SFP端口；4个RJ45电口；冗余电源；卡轨式；支持策略配置和攻击防护 (6)TSN工业交换机：2个SFP端口；8个RJ45电口；冗余电源；支持IPV6+TSN (7)工业PON核心设备套件：8个PON口+8个千兆电口+冗余双电源+双主控 (8)分光器（2台/套）：1*8分光器，盒式，9个SC/PC头 (9)工业现场总线网络模块：支持RS485 MODBUS RTU、MODBUS TCP、PROFINET、CAN、ETHERNET/IP、AUTBUS等，具有丰富的工业通信协议兼容和扩展能力；支持宽带工业总线国际标准IEC 61158 Type28 & IEC 61784 CPF22)和国家标准（GB/T 42019-2022） (10)工业无线控制器：6个千兆电口；2个USB接口；支持64-2048个AP管理 (11)PLC ★SIMATIC S7-1500PLC, CPU 1511C-1 PN，内存不小于175 KB用于程序,1MB用于数据，数字端 16入/16出，5个模拟输入，2个模拟输出，6个快速计数器，4个快速计数器。 (12)触摸屏 ★触摸操作，SIMATIC HMI TP700 精智版，7"宽屏TFT 显示屏一千六百万色，PROFINET 接口，MPI/PROFIBUS-DP 接口，12MB项目组态存储器。 (13)温湿度传感器:可测量温度和湿度，支持485通讯。 (14)能源管理模块:485通讯，可实现对系统电量的采集和显示，采集的数据也可通过通讯传输给PLC。 (15)智能网关:采用双路电源冗余供电，12～24V宽电压供电，能够实现PN转modbus TCP的功能。 4、数据管理中心 数据管理中心主要完成数据存储、管理 、分析和可视化。应由编程操作台、编程电脑、服务器、可视化系统、电脑椅等构成。 (1)编程操作台体 台体尺寸1620×750×1950mm（±10mm），型材截面≥40×80mm，钣金厚度≥1.2mm；台体面板需采用厚度≥25mm的密度板表面防火板贴面；需有可视化系统安装位置，操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动。 (2)编程主机（2台/套） CPU核心数量≥12，CPU线程数量≥20，CPU主频≥2.1GHz，内存≥16G，固态硬盘≥SSD 1TB，独立显存≥4G；显示器≥21.5寸，分辨率≥1920×1080、支持HDMI接口。 (3)服务器（1台） CPU不低于E-2324G，至强四核，3.1GHZ主频，内存≥32G，SSD≥2×256G，显示器≥27英寸。 (4)可视化系统（5台/套） 32:9超宽屏IPS平面显示器，屏幕尺寸≥43英寸，120Hz高刷新频率，分辨率3840×1080，支持Freesync技术。 5、自动供料单元 应由操作台体、供料模块、双供料模块、转盘模块、传送模块、深度检测模块、搬运机械手、扫码模块、电气控制系统、可视化系统、RFID模块、气源处理模块等组成。外形尺寸600×950×2100mm（±10mm）。 主要工作流程：料仓人工补料，订单下发，推料气缸将物料从料仓推出到搬运机械手取料位，料位传感器检测到物料后，扫码传感器对物料进行扫码检测识别。搬运机械手运行至取料位上方，搬运机械手Y轴升降气缸伸出并通过末端吸盘将物料吸起，Y轴升降气缸缩回，伺服电机驱动直线模组带动搬运机械手运行至智能分拣单元传输装置起始料位上方，Y轴升降气缸伸出，吸盘释放，物料放置于分拣单元传输装置起始料位，搬运机械手回原点。 (1)操作台体 台体尺寸600×950×2100mm（±10mm），型材截面≥30×90mm，钣金厚度≥1.5mm；台体安装面板需采用厚30mm、间隔25mm的优质铝合金面板，可任意安装其它执行机构或模块。底部为钣金结构；基础平台需配有相应的操作面板和指示灯；操作台底脚上需安装带刹车制动的承重脚轮，便于台体移动与调整定位。 (2)供料模块 应主要由料仓、推料气缸、支架及定位装置、检测开关等组成，主要采用铝合金、透明亚克力材质并应具有用于方形、圆形两类瓶体供料的料仓，应通过气缸的推动，配合搬运机械手模块对瓶体进行抓取工作。气缸缸径≥16mm，行程≥80mm。 (3)搬运机械手 应主要由电机及驱动器、直线模组、升降气缸、真空吸盘、限位保护等组成，应满足物料抓取、搬运功能。X轴应由伺服电机驱动，Y轴应由升降气缸带动真空吸盘动作。 直线模组：负载≥8Kg，导程80mm，重复定位精度±0.05，行程≥480mm。 升降气缸缸径≥10mm，行程≥70mm；真空吸盘直径≥20mm；伺服电机：0.4 kW。 (4)扫码模块 支持USB/串口，可调节式智能蜂鸣器ABS材质，钢化化学玻璃材质扫描窗口，可以全面读取所有主流一维、二维条码。 (5)双供料模块 应主要由料仓、推料气缸、支架及定位装置、搬运机构、检测开关等组成，主要采用铝合金、透明亚克力材质并应具有用于方形、圆形两类工件供料的料仓，通过气缸的推动，配合搬运机构完成对工件抓取；推料气缸缸径≥10mm，行程≥70mm；水平伸缩气缸缸径≥16mm，行程≥125mm；真空吸盘直径≥20mm。 (6)传送机构 应主要由铝合金框架、直流电机、平带、驱动轮、从动轮等组成，配合转盘模块完成物料的传送。 (7)转盘模块 应主要由铝合金框架、步进电机、直角转向器、转盘座、检测传感器等组成，该模块按照编程要求能够实现回归原点、正转、反转、停止等功能。 (8)深度检测模块 应主要由铝型材支架、升降气缸、水平气缸、位移传感器等组成，完成对装配工件是否合格的检测；位移传感器选用电阻公差：5kΩ±3%、机械行程≥50mm等；气缸缸径≥16mm，行程≥80mm。 (9)电气控制系统 电控控制系统应由输入输出电源、S7-1200 PLC模块、V90伺服驱动器、I/O转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 PLC:I/O至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源， PROFINET接口。伺服驱动器：0.4 kW。为了方便直观教学，PLC模块、通迅模块等及相关元器件安装在台体上方。 (10)可视化系统：21:9超宽屏VA平面显示器，屏幕尺寸≥23英寸，刷新频率≥75Hz，分辨率≥1920×1080。 (11)气源处理模块：应主要由调压过滤器、电磁阀组等组成。 6、智能分拣单元 应由操作台、扫码模块、传输模块、分装供料模块A、分装供料模块B、电气控制系统、可视化系统、气源处理模块等组成。外形尺寸600×950×2100mm（±10mm） 。 主要工作流程：扫码机对物料进行扫码确认，确认无误后根据订单要求，伺服电机驱动同步带移动物料运行，相应挡停气缸动作，物料挡停在挡停位；5mm或8mm相应料斗装置的伺服电机带动拨料片运行，对应的物料通过料槽落入瓶中，分装完成，挡停机构复位，伺服电机驱动同步带移动物料运行到下一工位。 (1)操作台体：与自动供料单元台体要求一致。 (2)扫码模块 支持USB/串口，可调节式智能蜂鸣器ABS材质，钢化化学玻璃材质扫描窗口，可以全面读取所有主流一维、二维条码。 (3)传输模块 应主要由铝合金框架、伺服电机、输送带、气缸挡停机构、传感器检测单元等组成；主要是运送料瓶进行分装流程。 输送带选用XL类型的同步带；挡停气缸缸径≥16mm，行程≥10mm；伺服电机：0.4 kW。 (4)分装供料模块（2套） 主要由铝型材底架、推料气缸、料仓、同步带轮、同步带、检测传感器、伺服电机及控制器等组成。 气缸缸径≥10mm，行程≥30mm；料仓可存放直径5mm颗料物料，数量≥200，或直径8mm颗料物料，数量≥100。伺服电机： 0.4 kW。 (5)电气控制系统 电控控制系统应由输入输出电源、S7-1200 PLC模块、V90伺服驱动器、I/O转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 PLC:I/O至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源， PROFINET接口。 伺服驱动器：0.4kW。 (6)可视化系统 21:9超宽屏VA平面显示器，屏幕尺寸≥23英寸，刷新频率≥75Hz，分辨率≥1920×1080。 (7)气源处理模块：应主要由调压过滤器、电磁阀组等组成。 7、装配检测单元 应由操作台、扫码模块、拨料模块、称重模块、供料模块、装配模块、电气控制系统、可视化系统、气源处理模块等组成，外形尺寸600×950×2100mm（±10mm）。 主要工作流程：拨料模块将传输带末端已经分装好的物料拨到称重检测处，物料通过称重模块处进行称重检测，三色灯进行显示，称重状态下黄色指示灯闪烁，质检合格后亮绿灯，质检不合格红色闪烁；装配模块将称重合格的物料进行装配。 (1)操作台体：与自动供料单元台体要求一致。 (2)扫码模块 支持USB/串口，可调节式智能蜂鸣器ABS材质，钢化化学玻璃材质扫描窗口，可以全面读取所有主流一维、二维条码。 (3)拨料模块 由铝合金支架、搬运气缸、伸缩气缸、气动手指、磁性开关、夹指、拖链等组成；主要是运送物料进行组装、称重流程。 支架型材采用截面≥30×60铝型材。X轴应由搬运气缸驱动，Y轴应由伸缩气缸带动气手指动作。搬运气缸缸径≥20mm，行程≥300mm。伸缩气缸缸径≥20mm，行程≥80mm。气动手指缸径≥25mm，行程≥14mm。 (4)称重模块：应主要由铝合金支架、顶升气缸、微型重量传感器、称重托盘等组成。重量传感器检测范围：0-20N，RS485通讯；气缸缸径≥10mm，行程≥10mm。 (5)供料模块 应主要由料仓、推料气缸、支架及定位装置、检测开关等组成，具有用于方形、圆形两类配件供料的料仓。气缸缸径≥16mm，行程≥80mm。 (6)装配模块 应主要由支架、伸缩气缸、升降气缸、真空吸盘、按压柱等组成。 伸缩气缸缸径≥20mm，行程≥80mm；升降气缸缸径≥20mm，行程≥30mm；真空吸盘直径≥10mm。 (7)电气控制系统 电控控制系统应由输入输出电源、S7-1200 PLC模块、I/O转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 PLC:I/O至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源， PROFINET接口。 (8)可视化系统 21:9超宽屏VA平面显示器，屏幕尺寸≥23英寸，刷新频率≥75Hz，分辨率≥1920×1080。 (9)气源处理模块：应主要由调压过滤器、电磁阀组等组成。 8、转运单元 应由操作台、视觉检测、机器人及控制器、机器人底座、机器人末端夹具、电气控制系统、可视化系统、气源处理模块、工业交换机等组成。外形尺寸600×950×2100mm（±10mm）。 主要工作流程：根据转运单元指令要求，从装配检测单元抓取装配完成的工件放到缓冲中转台或下一单元AGV输送带上。 (1)操作台体：与自动供料单元台体要求一致。 (2)视觉检测模块 应由相机调整架、光源、工业相机、镜头、可调支架及视觉软件等组成。 工业相机像素不低于320万，具有总线通信功能，至少包含TCP/IP、MODBUS-TCP、UDP三种通讯协议，能够与PLC通讯，可检测物品形状、颜色、缺陷、OCR文字识别，要求采用国产品牌。 镜头：25mm焦距， 不低于600万像素。 视觉检测料架：应主要是由底板、铝型材、托盘等组成，外形尺寸≥220*160*117mm（±5mm）。 (3)机器人模块 需满足以下要求： 工业机器人技术参数如下： ★1）4自由度；2）AC全伺服电机驱动；3）最大负载能力≥3kg；4）重复定位精度:不低于±0.01mm；5）每轴运动范围及最高速度：J1旋转范围：±132°，与J2≥6000mm/s，J2旋转范围：±141°;J3行程：150mm,最高速度速度≥1100mm/s;J4旋转范围：±360°,最高速度速度：≥2600°/s)；6）最大展开半径：400mm。 控制器： 含控制柜：1）输入电源设备容量：≥1.2kVA；2）保护等级要求：IP54；3）通讯模块要求：不少于Modbus TCP、EtherNet/IP、TCP/IP；4）控制器需集成通讯及调试软件；5）应具有位置/速度检查功能；6）控制柜组成：包括电源供给单元、安全保护回路、伺服放大器、输入/输出模块、主控单元、急停电路板。 示教器技术参数： 1)彩色示教器，可进行图形化的生产监控；2)示教器可直接进行参数设置及调试作业；3)界面含图报警信息等必要信息。 (4)机器人末端夹具 由连接板、固定环、气手指、手指等组成。气动手指缸径≥25mm，行程≥14mm。 (5)缓冲中转台 由铝型材、底板、托板、固定板、光纤传感器等组成，用来对物料进行暂存作为物料输送的中转台。 (6)电气控制系统 应由输入输出电源、S7-1200 PLC模块、I/O转接板、断路器、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 PLC:I/O至少14入、10出，100 KB工作存储器; 24VDC电源. PROFINET接口，用于编程、HMI以及PLC间数据通信。 (7)可视化系统 21:9超宽屏VA平面显示器，屏幕尺寸≥23英寸，刷新频率≥75Hz，分辨率≥1920×1080。 (8)气源处理模块：应主要由调压过滤器、电磁阀组等组成。 9、AGV物流单元 应主要由AGV小车，传输带模块等组成。 主要工作流程：根据装配检测单元要求，AGV从装配检测单元运输物料到智能仓储单元进行入库。 (1)AGV小车需满足以下要求： ★外形尺寸≥730×550×275 mm（±10mm）；额定负载：≥300kg；航方式：复合导航，双激光SLAM+二维码；驱动方式：双轮差速；行走速度：0～1.2m/s；导航精度：≤±20mm；防护措施：三级防撞:减速、缓停、急刹；避障：前后双激光360°全覆盖；声光警示：灯光指示+语音提示。 (2)传输带模块 应由支架、滚轮、输送带、电机、检测开关等组成；电机电源24V，电机转速：140RPM。 10、智能仓储单元 应由操作台、搬运模块、检测分拣模块、码垛模块、废料仓、仓储模块、电气控制系统、可视化系统、工业交换机、气源处理模块等组成。外形尺寸1200×950×2100mm（±10mm） 。 主要工作流程：根据装配检测单元要求，AGV从装配检测单元运输物料到智能仓储单元进行入库。 (1)操作台体 台体尺寸1200×950×2100mm（±10mm）可分成两个台体，台体主要构造与功能要求与自动供料单元一致。 (2)搬运模块 应主要由铝型材框架、直线模组、伺服电机、气缸、夹指、传感器等组成，可完成物料的搬运、入库。 X、Y轴采用伺服电机驱动，伺服电机的工作电压 230 V 三相交流 PN=0.4 kW；NN=3000 U/min M0=1.27 Nm；MN=1.27 Nm 轴高度 30 mm 增量编码器 TTL 2500 增量/转 带滑键。 Z轴采用气缸组合形式完成物料抓取，气缸缸径≥16mm，行程≥50mm；气动手指缸径≥16mm，行程≥6mm。 (3)检测分拣模块 应主要由传输带、挡停气缸、三相电机、废料仓、旋编机构、传感器等组成，可完成物料材质、颜色等检测。 挡停气缸缸径≥10mm，行程≥50mm。 (4)码垛模块 应主要由铝型材支架、仓储板、传感器组成，用于成品工件的码垛存储。仓位不少于9个，每个仓位要有检测传感器，用于仓储位置有无料检测。 (5)废料仓：主要由型材支架、底板、流利条、挡板等组成。 (6)电气控制系统 应由输入输出电源、S7-1200 PLC模块、I/O转接板、接线模块、振动传感器、触摸屏、伺服驱动器、变频器、远程 I/O空气开关、继电器、工业交换机、操作面板等组成。 PLC:16点输入/14点输出；最大可扩展16 个本地扩展模块；支持 32 轴 EtherCAT 总线运动控制，支持绝对/相对、速度、转矩、点动控制、插补功能。最大支持72 个EtherCAT 从站；支持 RS485、CAN、以太网和 EtherCAT 接口，可实现多层次网络通信；以太网接口支持ModbusTCP 协议和套接字通信；基于 PLCopen 的运动控制指令，可实现最大 32 轴运动控制；主机支持 4 轴 200KHz 脉冲输出，4 路200KHz 高速输入；支持直线圆弧插补 , 支持电子凸轮、电子齿轮（脉冲轴和 EtherCAT 轴可以混合凸轮与插补）。 振动传感器：供电：DC10-30V，防护等级：≥IP67，振动测量方向：单轴或三轴，变送器触点承受温度范围：-40-80℃，振动速度测量范围：0-50mm/s，振动速度测量精度：±1.5% FS（@1KHZ，10mm/s），振动速度显示分辨率：0.1mm/s 触摸屏：7" TFT 显示屏，65536 颜色，PROFINET 接口，可项目组态的最低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13。 伺服驱动器：支持 PROFINET 通信方式，输入电压 200-240V，电机 400W。 变频器：单相交流 230V，输出功率 0.37kW，额定输入电流，6.2A，额定输出电流 2.6A，输出频率 0-550Hz 远程I/O：支持 PROFINET 通讯方式、通用线缆五类双绞线，传输距离100m（PLC与远程I/O之间它们的连接介质是在使用超六类屏蔽双绞网线或Pprofinet专用电缆情况下，连接距离最大是100m）、传输速率：100Mbps，输出最大字节：1015 字节/1015 字节。 应配套网线及无线通讯模块，配合工业交换机、远程I/O模块等搭建成完整的网络建设。 (7)可视化系统：21:9超宽屏VA平面显示器，屏幕尺寸≥23英寸，75Hz高刷新频率，分辨率≥1920×1080。 11、配套移动编程设备（1台/套）： CPU：≥5.0GHz 内核数≥12、总线程数≥16、缓存≥18MB；32G内存，2T固态硬盘，碳钎维机身；显示屏：≥14英寸、2240*1400、60Hz；网络双天线Wi-Fi 6E；端口：USB-C ≥2个、一个HDMI 2.0接口；单色背光键盘。 12、绘图出图机（1台/套）：激光彩色A4，支持双面打印、复印、描扫，支持无线网络打印，打印速度：25-34页/分钟，彩色打印分辨率:1200*1200DPI，端口：USB、以太网、WiFi 13、供气系统 功率≥0.75KW，储气罐容量≥24L,流量≥0.045m3/min，额定排气压力0.6MPa,噪音≤68dB(A)。 14、其他 （1）无油静音空压机2台。 （2）交换机机柜1台，优质冷轧钢板制作。 （3）交换机2台，TL-SH1452，48个千兆网口，4个万兆网口。 （4）多媒体音响系统1套，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒。 （5）教学资源：实训指导手册，示例程序，配套教学资源、教材，课件、学生用工作页，软件光盘、用户手册等共50套。 （6）实训室安装耗材：实训室布线材料，电缆线、线槽、气管、网线、插座等，依据教室布局安装调试成功。 （7）配套常用电工和工业网络安装、测试工具和仪表等共10套。 （8）防静电工作服（50件）：面料：涤纶(聚酯纤维)65%，棉35%，款式：翻领长袖上衣，颜色：藏青色，前后带反光条设计，透气性好。 （9）网络设备现场部署工程调试：实训平台自动化控制部分工程师控制程序组态，现场单体调试、产线联合调试、配合部署验收等服务。 15、设备配套软件 (1)PLC编程开发软件 应为与PLC品牌型号对应的集成开发环境；专业组合软件包，OPC UA 工具。 (2)协同制造软件 协同制造软件，并为其量身定制工业APP，所有工作任务均从个性化需求订单及共线生产出发，平台允许用户通过工业APP进行任务下发，并进行共线生产的全自动化作业。从订单加工、生产、装配到成品的检测，订单制造过程的每一个环节，均可通过协同制造软件进行实时查询与追踪。 本单元包含系统管理、仓位管理、原材料采购、设备管理，设备运行及订单管理操作界面。 1）系统管理界面：可进行对菜单管理、用户管理、角色管理、日志管理和设备描述进行设置。 2）仓位管理界面：主要对其下单进行提前设置，比如入库的仓位等进行配置。 3）原材料采购界面：根据协同制造制造生产要素、生产组织形式，能够规划设计生产原材料网络化采购方案，通过原材料采购的设定，能自动优化并导出最优采购方案。 4）设备管理界面：在此界面可进行对AGV、机器人、网络拓扑图、设备信息进行搭建测试。 5）设备运行界面：可对其进行单站单机运行测试，并提取各设备的状态信息，比如环境检测、伺服状态、生产状态等。 6）订单管理界面：可对其进行订单的创建，明细的添加，订单下发等；在加工完成界面可以查看订单的明细，比如运行的时间，加工状态，订单的时序等在此进行记录并导出订单信息。 (3)数字孪生软件 1)机械设计 a)产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体、旋转实体、沿导轨扫掠、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化等工具。 b)自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能。 c)高级装配：增加产品级大装配设计的特殊功能：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制；高速大装配着色；大装配干涉检查功能。 d)数字孪生系统可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。 e)支持多种3D模型格式：数字孪生系统与三维设计软件无缝集成。同时能够读取 Solidworks，Pro/E、Catia等不同三维设计软件的数据格式，支持导入Step、X_t和IGES 等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入数字孪生系统平台。 2)协作仿真 数字孪生系统支持机电一体化协作式工程设计方式，机械、电气、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，可以模拟真实设备自动控制流程。 3)仿真模型属性及运动属性设置 a)软件部件属性设定必须包含重力，阻尼、动摩擦、静摩擦、滚动摩擦等属性设置。 b)软件带有各种传感器，必须包含碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 c)同时还支持其他多种模型运动副、约束、耦合副、液压缸，液压阀，气缸，气动阀、位置控制、速度控制以及凸轮仿真的凸轮曲线图等功能进行参数设置实现控制仿真。 4)支持多种外部通讯协议 如：OPC DA/UA 、SHM、Matlab、PlcSim、TCP、UDP、Profinet等，可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联。 5)虚拟仿真调试 a)PLC高级仿真器：支持可编程控制器PLC的虚拟调试，支持虚拟控制器S7-PLC高级仿真器进行软件在环的虚拟调试，可以仿真S7-1500系列PLC人机界面HMI的虚拟调试。 b)HMI仿真软件：支持虚拟HMI仿真，可在TIA Portal WinCC中进行软件在环的虚拟调试。同时可以结合多台控制系统以及虚拟调试工位进行联合程序仿真等。 c)可配合PLC编程仿真PID控制。 (4)工业互联网云平台 功能至少包含监控大屏、GIS地图、设备监控、实时数据及曲线、WEB组态、故障管理、工单管理、数据报表、远程控制、远程编程、角色管理、人员管理、设备管理、空间管理、移动端监控等。 此项目还涉及到一间实训室的搬迁与布置、调试到位工作。 | 套 | 2 |
| 3 | 工业网络技术数字孪生 | 一、总体技术要求 产品符合相关国家标准和安全标准，利用先进仿真技术，再现智能制造、工业机器人、制造执行管理等关键技术。包含PLC技术、组态技术、MES制造执行管理、数字孪生等。提供相符合要求的数字孪生软件以及3D仿真模型调试证明材料。 ★工业网络技术数字孪生功能必须与工业网络设备硬件完全配套。 二、硬件要求 ★1、主机CPU核心数量≥12，CPU线程数量≥20，CPU主频≥2.1GHz，内存≥16G，固态硬盘≥SSD 1TB，独立显存≥4G；显示器≥21.5寸，分辨率≥1920×1080、支持HDMI接口。 2、电脑桌：六边形电脑学习桌，直径2米，边长1米，高度0.75米；桌面2.5厘米，E1级环保板架子，加厚2.5方管，右侧放机箱，机箱两侧0.5毫米网片；设计有透气孔防止机箱过热，机箱背部设计有横杆防止机箱后推移出机箱，机箱位置不带门方便开机；蓝色桌面，桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫，下身经过磷化，除油，除锈，高温喷塑而成。 三、软件要求 软件系统至少包含：数字孪生软件、工业机器人虚拟拆装软件、MES、PLC编程软件、3D仿真资源包、组态软件等。 1、机电一体化仿真软件 (1)机械设计 1)产品建模：提供草图设计、各种曲线生成、编辑、布尔运算、扫掠实体、旋转实体、沿导轨扫掠、尺寸驱动、定义、编辑变量及其表达式、非参数化模型后参数化等工具。 2)自由曲面建模：高级曲面建模工具，实体和曲面建模技术融合在一起，提供生成、编辑和评估复杂曲面的强大功能。 3)高级装配：增加产品级大装配设计的特殊功能：可以灵活过滤装配结构的数据调用控制；高速大装配着色；大装配干涉检查功能。 4)数字孪生系统可运行已定义好的驱动器物理场，包括位置、方向、目标和速度等，并提供多种工具，指定时间、位置和操作顺序。 5)支持多种3D模型格式：数字孪生系统与三维设计软件无缝集成。同时能够读取 Solidworks，Pro/E、Catia等不同三维设计软件的数据格式，支持导入Step、X_t和IGES 等中性数据格式，将不同来源的三维数据模型导入数字孪生系统平台。 (2)协作仿真 数字孪生系统支持机电一体化协作式工程设计方式，机械、电气、自动化设计验证工作在同一平台中协作完成，可以模拟真实设备自动控制流程。 (3)仿真模型属性及运动属性设置 1)软件部件属性设定必须包含重力，阻尼、动摩擦、静摩擦、滚动摩擦等属性设置。 2)软件带有各种传感器，必须包含碰撞传感器、距离传感器、位置传感器、倾角传感器、加速传感器、通用传感器、限位开关、继电器等。 3)同时还支持其他多种模型运动副、约束、耦合副、液压缸，液压阀，气缸，气动阀、位置控制、速度控制以及凸轮仿真的凸轮曲线图等功能进行参数设置实现控制仿真。 (4)支持多种外部通讯协议， 如：OPC DA/UA 、SHM、Matlab、PlcSim、TCP、UDP、Profinet等，可实现外部数据变量批量导入，实现外部控制变量快速映射关联。 (5)虚拟仿真调试 1)PLC高级仿真器：支持可编程控制器PLC的虚拟调试，支持虚拟控制器S7-PLC高级仿真器进行软件在环的虚拟调试，可以仿真S7-1500系列PLC人机界面HMI的虚拟调试。 2)HMI仿真软件：支持虚拟HMI仿真，可在TIA Portal WinCC中进行软件在环的虚拟调试。同时可以结合多台控制系统以及虚拟调试工位进行联合程序仿真等。 3)可配合PLC编程仿真PID控制。 2、工业机器人虚拟拆装软件 1)软件要求采用3D技术与交互式动画相结合的方式，能够3D仿真拆卸、装配工业机器人的机械结构。 2)通过点击鼠标来完成工业机器人的三维拆卸、装配等任务，可以在线将每个轴拆卸成独立的零部件。 3)界面要求生动美观、易学易用，设置拆装助手和零件视窗功能，只需通过简单的点击操作便可以实现分步式拆装、自动拆装、规定步序拆装等操作，以便教师示教与学生自学。同时，在鼠标移动到零件上的时候，零件以高亮标识显示该零件名称、轮廓，方便识别。 4)要求软件零件采用随机机制，每次点击进入装配场景后，桌面上散落的各种零件，其位置、角度均不得相同。 5)软件要求以工业机器人理实一体化教室为模型，设置仿真场景模式，仿真场景要求配置有理论学习区、讨论区、装配区、资料区等不同区域。 6)要求软件系统可以适配4:3、5:4、16:9/16:10等各种屏幕比例，不会出现菜单显示不全或比例不正常的现象。 7)要求能现场采用PC、手机两种平台方式演示满足上述功能要求的工业机器人拆装3D仿真教学软件。 8)要求能采用PC、手机两种平台方式满足上述功能要求的工业机器人拆装3D仿真教学软件。 3、3D仿真资源包 (1)智能制造生产系统 智能制造生产系统虚拟模型需满足以下流程： 1）系统下单：客户下单，系统下达指令，系统运行。 2）包装盒A部分供料：机器人根据订单信息，抓取包装盒A部分搬运至底盒装配平台上的定位槽内。 3）工艺品供料：机器人根据订单信息，自动供料模块推出相应的工艺品至输送机。 4）工艺品抓取：机器人根据视觉系统检测工艺品的颜色等信息，自动抓取工艺品并转运至打标平台。 5）激光打标：打标定制图形图像（模拟）；机器人将工艺品和包装盒A部分搬运至单元输送模块。 6）转运输送：AGV与单元输送模块接驳，然后将半成品及托盘转运输送至自动仓储的单元输送模块，完成半成品到自动化仓储单元的运输。 7）包装：机械手搬运相应配套包装盒B部分，完成成品包装，然后放入成品区。 8）成品出库：系统根据客户要求下达指令，机械手搬运成品放置于成品输出装置上，待客户取走所需成品，完成出库。 9）MES功能要求： 调整体系统的动作流程，同时反馈系统的工作状态。包含系统设置、基础管理、订单管理，生产管理，设备管理、仓储管理模块。 a)系统设置：可进行用户管理、角色管理、菜单管理、按钮管理、数据字典、日志管理的设置。 b)基础管理模块：可进行用户信息编辑，包含新建或删除用户、设置名称、密码、权限等。 c)订单管理模块：接收订单，根据客户定制化要求，同时调度订单次序，允许插单。 d)生产进度查询：客户可查询当前订单的完成状态。 e)设备管理模块：可进行设备类型等方面信息的管理。 f)仓储管理模块：接收来自下层反馈的仓库信息，进行仓储类型、仓位状态等管理。 (2)模块化柔性生产线实训系统模型 模块化柔性生产线实训系统虚拟模型需满足以下流程： 1)供料单元：供料气缸推出料块→真空吸盘吸取→摆动气缸将料块移动至下一站→真空吸盘松开→等待下次供料。 2)搬运单元：深度检测气缸下降→检测完毕→搬运机械手左移至料块抓取位→升降气缸下降→气手指抓取→升降气缸上升→搬运机械手右移至放料位置→升降气缸下降→气手指松开→升降气缸上升。 3)装配单元：皮带运行→检测工件颜色→气缸挡料→选择盖子颜色→伸缩气缸伸出→升降气缸下降→吸盘吸附→升降气缸上升→伸缩气缸缩回→升降气缸下降→吸盘释放→升降气缸上升→皮带输送到下一站。 4)工业机器人码垛搬运单元：工业机器人抓取工件→将工件码放在仓储单元相应位置上。 (3)机电一体化实训装置模型1 机电一体化实训装置模型1虚拟模型需满足以下流程： 1)供料单元：供料气缸伸出→推出料块→料块到位→等待搬运。 2)搬运单元：搬运气缸伸出→搬运升降气缸下降→气手抓抓取→→搬运升降气缸上升→搬运旋转气缸右移至放料位置→搬运气缸伸出→搬运升降气缸下降→气手抓松开→搬运升降气缸上升→搬运伸缩气缸缩回→旋转气缸左移至取料位置。 3)检测单元：输送带启动→判断物料的材质和颜色。 4)入库单元：根据检测单元检测出来的材质以及颜色正确的完成入库。 (4)光机电一体化设备2 机电一体化实训装置模型2虚拟模型需满足以下流程： 1)供料单元：供料气缸伸出→推出料块→料块到位→等待料块输送。 2)输送单元及检测单元：输送带启动→输送过程中检测物料材质以及颜色→到达搬运物料位置。 3)搬运单元：摆动气缸移动至抓取位置→吸盘吸取物料→摆动将物料移动至下一站。 4)仓储单元：判断物料的材质及颜色→X轴移动至物料抓取位置→Z轴下降至物料抓取位置→气手抓夹紧抓取物料→根据物料的材质以及颜色放置到相应的位置上。 (5)伺服电机实训系统 伺服电机实训系统虚拟模型需满足以下流程： 伺服电机进行复位→复位完成→选择图形→伺服电机进行画图形→伺服电机复位。 (6)智能制造系统集成应用平台 智能制造系统集成应用平台虚拟模型需满足以下流程： 1) 智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）通过订单下发的内容运行到对应的仓位进行毛坯工件出库放置到中转工位。 2) AGV搬运单元：AGV进行转运（出库），从中转工位搬运到缓冲工位。 3)工业机器人单元及RFID读写单元：机器人抓取AGV单元缓冲工位中的托盘及毛坯物料，放置到RFID读写器上方，进行信息读写。 3)加工中心单元：读写完成后机器人抓取毛坯料进行机床上料，上料完成后加工中心进行加工、在线测量，测量完成后机器人进行加工件下料。 4)视觉检测单元：下料完成后进行智能检测（视觉）。 5)工业机器人单元及RFID读写单元：视觉检测完成后RFID进行信息更新，更新完成后机器人搬运成品放置到缓冲工位。 6)AGV搬运单元：AGV进行转运（成品入库），从缓冲工位搬运到中转工位。 7)智能仓储单元：三轴机械手（X、Y、Z轴）进行成品入库。 四、可完成的任务至少包含 1)PLC技术的应用； 2)MES系统的应用； 4)智能制造虚拟仿真技术应用 5)设备自动化联合虚拟调试：PLC程序，HMI画面 6)数字化3D模型的验证； 7)数字化3D模型搭建与仿真； 8)PLC虚拟调试； 9)3D数字化产线布局 | 套 | 31 |
| 4 | 智能供配电实训平台 | 一、总体要求： 电气数字化实训平台以工业能效管理系统中电机与电器控制为对象，由智能供配电教学设备数据中心软件、智能供配电教学设备物联网软件、智能互联进线柜、智能互联馈线柜及配套安全工器具等组成。可进行智能配电设备选型、安装、操作、运维检修、单体调试、二次设计、远程运维系统搭建、系统联调、配电系统一次设计及验证等。能开设典型工业级电气数字化教学实训，能满足工厂供配电课程、工业网络技术课程的教学要求。 主要参数及要求： 1、智能互联进线柜 （1）柜体 1)柜体的主构架采用敷铝锌板C型型材，材料厚度≥2mm，其他柜架及内层隔板均采用优质冷轧钢板，前、后门板和二边侧板作涂复处理； 2)柜体各功能室严格分开，其隔室主要分为主母线室、电器室、电缆室，各单元的功能作用相对独立； 3)配置标准的浪涌保护； 4)尺寸≥600mm* 800mm*2200mm（宽*深*高）； （2）核心服务器 处理器：CPU核心数量≥12，CPU线程数量≥20，CPU主频≥2.1GHz ，内存≥16G，固态硬盘容量≥256GB，USB 3.0接口2个； （3）显示终端 1)屏幕带触摸功能、嵌入式显示器，尺寸≥12寸； 2)可以通过以太网接口和边缘控制器进行数据交互，实现在显示终端上对智能设备的数据查看及控制； （4）框架断路器 1)带液晶触摸屏式脱扣器、3段保护、三级。额定工作电压Ue：690V（AC）；额定绝缘电压Ui：1000V（AC），额定极限短路分断能力Icu：42KA，额定电流In≥630A； 2)断路器保护脱扣器支持自供电模式； 3)可记录电流、脱扣信息及分闸数据、时间戳、最近30次脱扣信息、最近200次事件信息、机械操作次数、脱扣总数、触头磨损等信息； 4)提供标准Modbus-TCP通讯接口。可支持配置Modbus、Profibus、Devicenet、Profinet、Ethernet IP、IEC61850通讯接口； 5)支持通讯及数据上传功能，可以将断路器信息及相关数据传输到系统平台，实现电气参数、机械参数的监测及历史数据保存。可通过设置在系统平台中对超出阈值，开关动作等状况发出告警信息； 6)支持与所有自动化和电能管理系统集成，降低能耗和实现远程监控； （5）智能电量仪表 1)额定电压85VAC～265V（AC）； 2)电压测量范围0～42000V，电流测量范围0～6000A，测量精度：0.2级； 3)实时刷新速度<3秒，功耗<5W； 4)支持Modbus-RTU通讯；液晶显示； 5)支持三相三线制和三相四线制可选功能，具有三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率、各相的有功、无功功率、视在功率、总功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能； 6)电流电压的谐波畸变率（包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率）电压和电流的2～15次谐波分量占有率，电压电流的基波有效值等的测量及计算功能； （6）边缘控制器 1)控制器CPU采用高性能多任务处理器，运算速度≥400MHZ，CPU最短循环时间≤2ms； 2)接口至少需配置1个Ethernet 10/100Mbit/s、1个RS232、1个CAN、1个USB、1个PowerLink、1个Modbus通讯口；可通过增加模块实现Profinet、DeviceNet、CAN、CANopen等通讯方式； 3)内存：64-128MB； 4)控制器可集成数字量及模拟量IO功能，至少配置16路 DI、6路DO、2路AI； （7）配套附件 1)开关电源：具备短路、过载和过压保护、集成输入熔断器；具有LED状态提示；输入电压范围：180-264V（AC），额定输出电压/电流≥4.5A，24V（DC）。 2)微型断路器：产品符合IEC/EN 60898和IEC/EN 60947-2标准，分断能力6kA；脱扣特性为C、额定电流≥10A、极数：2P； 3）交换机：机架式、百兆16口。 2、智能互联馈线柜 （1）柜体 1）柜体的主构架采用敷铝锌板C型型材，材料厚度≥2mm，其他柜架及内层隔板均采用优质冷轧钢板，前、后门板和二边侧板作涂复处理；柜体各功能室严格分开，其隔室主要分为主母线室、电器室、电缆室，各单元的功能作用相对独立； 2）柜内主要元器件，如塑壳断路器、智能电量仪表应为同一品牌； 3）包含至少三个馈线回路，每个回路额定电流≥25A； 4）尺寸≥600mm* 800mm*2200mm（宽*深*高）； （2）塑壳断路器 1）额定电流≥25A，额定工作电压：690V（AC）、额定绝缘电压：1000V（AC）、满足系统要求。415V 50-60Hz（AC）极限分断能力：36KA。断路器电子脱扣器可现场扩展、升级，如在后期通过增加相应模块满足显示、测量等需求。 2）具备双重绝缘结构特性；具备LSI三段保护、可进行预防性故障测试； 3）配置Modbus-RTU通讯接口，可通过增加总线模块，支持Profibus-DP、DeviceNet等通讯； 4）可通过远程控制查询断路器的状态（分闸/合闸/脱扣）、测量电流等数据； 5）可对脱扣器进行设置和编程，例如：设置、编程电流阈值和保护功能曲线； （3）智能电量仪表 1）额定电压85VAC～265V（AC）； 2）电压测量范围0～42000V，电流测量范围0～6000A，测量精度：0.2级； 3）实时刷新速度<3秒，功耗<5W； 4）支持Modbus-RTU通讯；液晶显示； 5）支持三相三线制和三相四线制可选功能，具有三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率、各相的有功、无功功率、视在功率、总功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能； 6）电流电压的谐波畸变率（包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率）电压和电流的2～15次谐波分量占有率，电压电流的基波有效值等的测量及计算功能； （4）变频器 1）额定功率≥1.5kw，额定电压：380V；频率：48-63Hz； 2）速度控制：静态精度，电机额定滑差的20%；动态精度100%转矩阶跃时1%s； 3）转矩控制性能：转矩阶跃上升时间，额定转矩下<10ms， 4）具有电机和电机电缆的短路保护功能； 5）配置Modbus或Powerlink通讯接口； 6）内置制动斩波器；内置安全功能，安全转矩取消（STO），符合EN 61800-5-2的STO； 7）控制模式可以选择标量控制模式或者矢量控制模式； 8）具有不同的应用宏：标准宏、3-线宏、交变宏、电动电位器宏、手/自动宏、手动/PID宏、PFC宏、控制盘PID宏、PID宏； 9）配置标准控制盘模块，通过控制盘对变频器进行控制。对变频器各种参数进行设置。可以使用控制盘对变频器参数进行备份和还原； （5）负载 三相电机：额定电压380V、功率≥1.5KW、卧式2P； 3、智能供配电教学设备数据中心软件 1)具备选择部分、修改部分、全部在线下装功能； 2)可以离线编程，在线修改参数； 3)在线调试，仿真调试； 4)系统支持趋势组态，画面可以进行灵活操作； 5)监测功能： (a)实时数据监测：全面实现资产、报警、运维等的监管。电气系统及各支路实时相电流、功率因数、电能质量等电参数；数据刷新速度1min以内； (b)资产管理：可自由配置配电系统单线图，根据图示位置的设备链接读取对应配电设备相关设备信息。 (c)设备信息：可直观看到配电系统全部监测设备，并读取断路器设备状态、报警信息、LSI三段保护的状态及整定的倍数及时间等信息； 6)管理报警功能： (a)报警设置：用户可自主对不同设备设置不同的电参数报警阈值，对超出阈值的情况及断路器分闸、脱扣器告警等各类情况发送提醒； (b)报警管理：可设置区分不同等级的报警，应可通过网页界面记录报警事件；屏幕显示报警，通过醒目的图案和文字来告知用户，报警信息的关键参数:报警设备、报警时间、故障内容等； 7)系统功能： 用户管理：可灵活创建并管理客户，对不同用户应可设置不同功能权限管理；不同人员可具有不同权限，保证操作的安全可靠性；不同用户在登录时需键入相应的密码。 4、智能供配电教学设备物联网软件 1)可以离线编程，支持远程界面访问； 2)支持C语言、梯形图、FBD、SFC、指令表IL、ST等编程语言； 3)在线调试，仿真调试； 4)诊断显示：分为系统、硬件、软件等显示，系统自动进行实时诊断，可以查看诊断状态信息； 5)系统支持趋势组态，画面可以进行灵活操作； 支持基于Matlab的算法开发及自动代码生成功能（开发后算法导入控制器并运行）； 5、断路器运维系统（含设备连接适配器） 1）支持断路器电气性能测试并形成相关报告； 2）支持断路器通讯和保护参数数据修改及保存； 3）支持断路器云服务调试； 6、变频器运维系统 1）支持查看和设置变频器参数，并对设备性能进行监测和调试。 2）功能包含：设置参数、基本监测、PC对变频器进行本地控制，以及事件日志处理； 7、工具 1）安全围栏：安全围栏主要是用来防护工作人员误碰带电部分或过分接近带电部分； 2）安全标识：禁止合闸有人工作、在此工作； 3）绝缘手套：绝缘手套采用特殊橡胶制成，要求柔软、绝缘强度高、耐磨； 4）绝缘垫：特制橡胶制作，表面有防滑槽纹，厚3mm、宽1米、长度与设备一致； 5）护目镜：防飞溅，采用聚碳酸脂镜片，材质轻盈； 6）安全帽：采用ABS材质，舒适透气，缓冲内村； 7）工具车：外形尺寸70cm*35cm*75.5cm，重量15.5KG，板材厚度0.7±0.1MM； 8）拆装工具：万用表1个、十字中号1把、十字小号1把、一字小号1把、微型一字1把、内六角1套、梅花内六角1套、开口扳手1套、剥线钳1把、管型端子压线钳型1把、U型端子压线钳1把、剪刀1把。 | 套 | 1 |
| 5 | 智慧终端用电设备 | 一、总体要求： （一）所使用的设备及软件系统需为工业级产品； （二）系统之间采用以太网连接； （三）包含1套边缘控制器、1台电量测量仪表、1台塑壳断路器、1套软启驱动、1套变频驱动、1套智能马达控制器、2台电机、1套继电器端子（含继电器≥12个）、6节点智能控制软件； 每套实训平台可通过边缘控制器单独开展智慧用电远程控制（通讯）、各驱动模块的启动/停止/故障状态/运行状态控制及显示、远程/就地运行数据及设备故障原因分析、设备寿命曲线、智能参数整定、系统数字化集成、数据分析等教学与实训。同时支持多个实训平台组网教学与实训（如搭建某片区无人值守泵站工程）； 1、主控回路系统 1)额定电流≥25A，额定工作电压：690V（AC）、额定绝缘电压：1000V（AC）、满足系统要求。机械寿命：≥25000次，电气寿命：≥8000次。415V（AC）极限分断能力：36KA。断路器电子脱扣器可现场扩展、升级，如在后期通过增加相应模块满足显示、测量等需求；双重绝缘，主回路和控制回路以及操作部分完全双重隔离。上下进线具有相同分断能力，满足极高短路电流分断要求。 2)具备保护及通讯功能：具备LSI三段保护，提供标准Modbus通讯接口； 3)断路器电气保护单元支持测试LSI功能并形成相关报表； 断路器实现远程分合闸控制。 2、智能马达控制模块 1)支持热过载、起动时间过长、断相、三相不平衡、堵转、接地故障等保护功能； 2)支持直接起动、正反转起动、星三角起动、双速控制、软起动器等起动控制方式； 3)提供三相电流、热容值、三相电压、有功功率、视在功率、功率因数、电度量数据； 4)配置Profibus通讯接口； 5)主回路额定工作电压230V（AC）至400V（AC）； 主回路额定工作电流0.24A至63A。 3、软起动控制模块 1)额定工作电压：208–690V（AC），额定工作电流≥30A 2)支持三种限流方式：标准、双限流和电流斜坡； a)可分离式键盘，防护等级IP66；图形液晶显示屏； 3)内置旁路，降低能耗； 4)配置Profibus通讯接口； 具有模拟量输出信号，可选择为运行电流、电压、功率因数等； 4、变频器控制模块 1)转速控制性能：开环静态精度电机额定滑差的≤20%，动态精度≤1%s，100%转矩阶跃； 2)转速控制性能：闭环静态精度电机额定转速的0.1%，动态精度<1%s，100%转矩阶跃； 3)转矩控制性能：转矩阶跃上升时间<10ms，额定转矩阶跃； 4)具有电机和电机电缆的短路保护功能； 5)配置POWERLINK通讯接口，可通过配置其他通信接口支持Modbus\DeviceNet\CANopen\Profibus-DP\EtherCAT通讯协议； 6)内置制动斩波器，内置安全功能，安全转矩取消（STO）； 配置标准控制盘，内置EMC滤波器； 5、电量测量仪表 1)额定电压85V～265V（AC）； 2)电压测量范围0～42000V，电流测量范围0～6000A，测量精度：0.2级； 3)实时刷新速度<3秒，功耗≤5W；支持Modbus-RTU通讯；液晶显示； 4)支持三相三线制和三相四线制可选功能，具有三相电压、三相电流、零序电流、总有功功率、总无功功率、总视在功率、各相的有功、无功功率、视在功率、总功率因数、各相的功率因数、系统频率、总有功电度、总无功电度、各相的有功电度和无功电度的测量与计算功能； 具有电流电压的谐波畸变率（包括总畸变率THD、奇次畸变率、偶次畸变率）电压和电流谐波分量占有率，电压电流的基波有效值等的测量及计算功能； 6、边缘控制系统 1）本地显示终端 a)≥7英寸触摸屏，分辨率≥800×480； b)带有1个以太网接口，2个USB接口； c)背光灯：LED； 2）边缘控制器 a)控制器CPU采用高性能多任务处理器，运算速度400MHZ，CPU最短循环时间1ms； b)接口至少需配置1个Ethernet 10/100Mbit/s、1个Profibus-DP、1个Powerlink、1个Modbus通讯口。可通过增加模块实现Profinet、DeviceNet、CAN等通讯方式； c)电源故障属系统的可恢复性故障，一旦重新受电，控制器能自动恢复正常工作而无需运行人员的任何干预； d)内存≥256MB； 集成数字量IO及模拟量IO功能，配置18路DI、8路DO； 7、智慧用电控制软件 1)可以离线编程，支持远程界面访问，支持基于web技术的人机界面开发； 2)支持C语言、梯形图、FBD、SFC、指令表IL、ST等编程语言； 3)在线调试，仿真调试； 4)诊断显示：分为系统、硬件、软件等显示，系统自动进行实时诊断，可以查看诊断状态信息； 5)系统支持趋势组态，画面可以进行灵活操作；支持基于Matlab的算法开发及自动代码生成功能； ★6）软件安装点位数需≥25个。 | 套 | 1 |
| 6 | 传感器虚实一体装调设备 | 一、实训室概述 1.1项目概述 拟建设一个“智能传感器虚实一体化实训中心”，实训中心配置多套“智能传感器虚实一体化综合实训装置”，该装置包含传感器综合实训箱、传感器应用技术虚拟仿真教学软件、实训控制终端、实训台，又同时包含了集3D资源学习、各课程三维虚拟仿真训练、过程评价考核于一体的虚拟仿真系统，适用于电气自动化技术、机电一体化技术、智能控制技术、机械制造与自动化、工业机器人技术等专业中的《电气控制技术》、《电气控制系统设计》、《机电控制技术》、《PLC应用技术》、《传感器应用技术》等核心课程的理论教学与实践教学，培养学生在设备认知、系统组合设计、设备安装接线、参数设置与调试、组合电路控制、编程监控、运行与维护、故障排除等方面的专业技术能力。 1.2 实训模式 “智能传感器虚实一体化综合实训中心”采用虚实结合方式，可同时满足三种实训模式：硬件平台实训、软件仿真实训、软硬件虚实结合仿真实训。 1.2.1 硬件平台实训：满足设备认知、系统设计、线缆敷设、设备安装、工艺接线、PLC编程、传感器调试等内容。 1.2.2 软件仿真实训：软件具备学习与练习两种教学模式，覆盖用户实训教学的各个环节集3D资源学习、各课程虚拟仿真训练、过程评价考核于一体，同时具备多种实训项目。 1.2.3 软硬件虚实结合仿真实训：多种传感器虚拟应用场景与真实PLC等设备进行虚实交互，TCP/IP通信方式，支持I/O点位分配、PLC编程与监控。 二、配置清单 2.1 汇总清单 传感器综合实训箱；传感器应用技术虚拟仿真教学电脑及配套软件 2.2 详细配置清单（以下为传感器综合实训箱的单套配置） 实验箱1个；电源模块1套；四工件转盘模块1套；恒温控制模块1套；称重传感器模块1个；压力传感器液位测试模块1套；光纤式传感器模块1个；电感式传感器模块1个；电容式传感器模块1个；单路车辆检测器模块1个；霍尔传感器模块1个；K型热电偶传感器模块1个；PT100热电阻传感器模块1个；漫反射光电传感器模块1个；对射式光电传感器模块1套；光纤式放大器模块1套；光栅编码器测速模块1套；红外检测传感器模块1个；超声测距传感器模块1个；二氧化碳传感器1个；行程控制模块1套；电动比例阀模块1套；PT100温度变送器模块1个；K型温度变送器模块1个；继电器控制模块1套 三、实训中心硬件技术指标 3.1 主要硬件装置参数说明 3.1.1 实验箱 （1）整体尺寸：≥605mm×395mm×280mm； （2）采用防火面料，加厚中纤板，加厚黑色内衬，加厚底部夹板； （3）五金：4PCS小蝴蝶锁，2PCS小隐形把手，四方包角，4PCS胶粒，箱内装L铝条； （4）安装背板：一块独立的电气安装板，在板上面集成各个传感器模块、输入输出控制点的端子排。可独立安装、方便拆卸，整体布局合理。同时将I/O控制点全部引出到专门的端子排上，方便学生接线操作。 3.1.2 电源模块 （1）直流电源： 输入：AC 85-264V；输出：DC 24V/4.5A；电压调整范围：21.6-28.8V；纹波噪声：150mVp-p；工作温湿度：-20℃～+70℃；20%～90%RH。 （2）交流电源： 输入：AC 220/380V；输出：AC 24V；功率：20W；额定频率：50～60HZ。工作温湿度：-20℃～+70℃；20%～90%RH。 3.1.3 四工件转盘模块 （1）转盘直径 75mm（±1mm），工件直径 12mm（±1mm），高度 25mm（±1mm）； （2）转盘由电机驱动，转速：不大于10r/min； （3）驱动电压：24V； （4）四工件3种材质，两种颜色，分别为黑白塑料导柱、铝导柱、磁导柱三种材质。 3.1.4 恒温控制模块 （1）加热管采用24V/25W的安全电压加热，由散热翅片作为自然冷却、24V 直流风扇作为强制冷却，由PT100 热电阻、K型热电偶作为传感元件，60℃温度保护开关共同组成闭环系统，可与 PLC、单片机结合，完成PID恒温控制实验； （2）同时具备K型热电偶、PT100热电阻温度传感器采集温度； （3）具有超温断电保护功能，模块可控制温度为 25～65℃，超过65℃开启超温断电保护，防止烫伤； （4）具有冷却风扇，能对加热模块进行快速冷却； （5）能配合单片机、PLC进行PID恒温调节； （6）加热元件采用额定电压为24V的加热管，安全可靠。加热管两端的电压受模拟量输入值的控制，其电压在0～24V之间线性变化，可以调整加热器的输出功率。当设定温度较高，自然对流不足以抵消热惯性时，可通过开启直流风扇进行冷却，从而达到良好的恒温效果。 3.1.5 称重传感器模块 量程：5KG；输出灵敏度：2±0.1mV/V；滞后：±0.1%F.S；重复性：±0.1%F.S；蠕变：±0.1%F.S/30min；输出阻抗：350±3Ω；绝缘阻抗：≥2000MΩ；工作温度范围：-20～70℃；激励电压：DC 24V；变送输出：0-20mA；采用箔式结构，精度高，长期稳定性好；当在称重平台上放置量程范围内的重物时，其信号输出端给出电流信号，该电流信号可直接用数字万用表的 20mA电流档检测，也可被 PLC 或单片机等采集，通过程序变换，计算转换出被测重物的重量。 3.1.6 压力传感器液位测试模块 可折叠式液位模拟装置，液位可自由调整，液体量可自由注入与排空；量程：3KPa；工作温度：-20～70℃；输出：4～20mA；稳定性：±0.2%F.S/年；精度等级：0.25 级（综合）；由量程传感器、可折叠式液压调整装置、液体管路等组成，信号可被 PLC 或单片 机采集，实现液位的监测或控制实验。 3.1.7 光纤式传感器模块 检测方式：漫反射；螺纹直径：6mm；工作温度：-30℃～50℃。 3.1.8 电感式传感器模块 三线制NPN型常开；检测距离：2mm±10%；检测物体：金属；电源电压：DC 6-36V；材质：黄铜镀镍，检测面 ABS；保护等级：IP67(IEC 规格)；由振荡器、开关电路及放大输出电路组成。振荡器产生一个交变磁场。当金属目 标接近这一磁场，并达到感应距离时，在金属目标内产生涡流，从而导致振荡衰减，直至停 振。振荡器振荡及停振的两种状态被后级放大电路处理并转换成开关信号，触发驱动控制器 件，从而达到非接触式之检测目的。 3.1.9 电容式传感器模块 三线制NPN型常开；检测距离：5mm±10%；检测物体：任何介电物质；电源电压：DC 6-36V；材质：黄铜镀镍,检测面 ABS；保护等级：IP67(IEC 规格)。 3.1.10单路车辆检测器模块 工作电源：DC24V；储存温度：-40℃-70℃；灵敏度：三级可调；输出方式：继电器；探测引线：最佳 10 米内；工作温度：-25℃-65℃；相对湿度：95%。 3.1.11霍尔传感器模块 工作电压：DC 6-36V；感应距离：0-10mm；输出形式：NPN 直流三线常开；输出电流：100mA；检测物体：磁性物体；外形尺寸：外径 8mm；保护等级：IP67(IEC 规格)。 3.1.12K 型热电偶传感器模块 材质：304 不锈钢材质，四氟镀银屏蔽线；直径 4mm，引线长大于 500mmm；工作范围：0～400℃；引线：四氟镀银屏蔽线（耐温 400℃）。 3.1.13PT100 热电阻传感器模块 分度号：PT100；测温范围：-50～200℃；引线：三芯，四氟镀银屏蔽线（耐温 200℃）。 3.1.14漫反射光电传感器模块 工作电压：DC 12-24V；感应物体：任何反光物体；响应频率：2MS；输出电流：80-300mA；感应距离：1-20CM；壳体材料：ABS 塑料；保护功能：极性保护短路保护浪涌保护；输出方式：直流三线 NPN 常开常闭一体；防护等级：IP54；利用被检测物对光束的遮挡或反射，由同步回路选通电路，从而检测物体的有无， 所有能反射光线的物体均可被检测。 3.1.15对射式光电传感器 工作电压：DC 10-30V；感应方式：对射/50m；响应频率：2mS；输出电流：150mA；过载保护点：200 mA；壳体材料：ABS 塑料；保护功能：短路保护浪涌保护；输出方式：NPN 常开。 3.1.16光纤式放大器模块 光源：红色发光二极管；电源：DC 12～24V±10%；控制输出：NPN 输出；灵敏度调整：8 转动全回转旋钮（带指示器）；保护回路：电源逆接保护、输出短路保护；工作温湿度：-25～45℃，35～85%RH。 3.1.17光栅编码器测速模块 电源电压：DC 12～24V；分辨率：600P/R；输出模式：集电极开路输出；电机转速：0～300r/min，无级调速；旋转方向：可正反转换。 3.1.18红外检测传感器模块 感应范围：3～4 米，120°；感应方式：被动式；延时范围：15S；工作电压：DC 4～24V；工作温湿度：-20～50℃；输出电流：1.5A；输出模式：感应输出；透镜规格：15×10 mm。 3.1.19超声测距传感器模块 检测距离：6-100CM；输出信号：0-5V；工作电压：DC24V；外径：18mm；外壳：ABS 工程塑料；放水等级：IP67 级。 3.1.20二氧化碳传感器 工作电压：DC 24V；输出信号：0-10V；量程： 0-3000ppm；检测精度：±（50ppm+5%）（25℃）；非线性：＜1%F·S。 3.1.21行程控制模块 触点容量：AC 15A/250V；触点: COM+NC+NO；触发：滚轮按压式；安装：可视化装于不锈钢支架。行程控制模块由滚轮式行程开关、支架组成。行程开关由一个常开触点、一个常 闭触点及共公点组成，可配合 PLC 或单片机，实现正反转控制、限位保护等实验。 3.1.22电动比例阀模块 额定电压：AC 24V；功耗：3VA；控制信号：DC 0～10V（输入阻抗为 200KΩ）；反馈信号：DC 0～10V；扭矩：4Nm；运行时间：≈45s（50Hz/90°）；最大角度：95°；工作温度：-5～50℃；齿轮：POM 聚甲醛塑料、黄铜 HPb59-1、铁基粉末冶金；保护等级：IP54。 3.1.23PT100 温度变送器模块 分度号：PT100；精度：1%；工作电压：DC 24V±10%；量程：0～100℃；工作环境：-20～70℃，85%RH；输出：4～20mA。 3.1.24K 型温度变送器模块 类型：K 型；精度：1%；工作电压：DC 24V±10%；量程：0～400℃；工作环境：-20～70℃，85%RH；输出：DC 0～10V。 3.1.25继电器控制模块 极数：2P；引脚：8 脚；线圈电压：DC24V；额定电流：5A；接触电阻：100MΩ以下；复位时间：20ms 以下；使用环境：-30～70℃，5～85%RH；状态：带动作指示灯；机械寿命：5000 万次；安装方式：嵌入式轨道安装。 四、虚拟仿真实训电脑及配套软件设计 仿真实训电脑硬件基本配置：处理器： CPU核心数量不低于12，CPU线程数量不低于20，CPU主频不低于2.1GHz ；内存：不低于8G内存；显卡：不低于4G；硬盘：不低于256g+1T；显示器：不低于23.8寸；显示器支架需提供桌面底座式和机械臂增高伸缩旋转支架两种，音视频等其他部件为对应规格型号同步配套。 4.1 软件概述 传感器应用技术虚拟仿真教学软件是集3D资源学习、虚拟仿真训练、PLC编程、过程 评价考核于一体的综合性虚拟仿真软件，它主要是由传感器综合实训箱与PLC控制模块等装置 1:1 建模制作，采用软件仿真实训模式，实验过程在 3D 环境下进行操作练习，可在虚 拟仿真实训软件中进行设备的调试等操作。满足传感器控制技术、电气自动化技术、机电一体化技术、智能控制技术、工业机器人技术等专业中的《电气控制技术》、《PLC 应用技术》、《机电控制技术》、《传感器应用技术》等核心课程的理论教学与实践教学，提升学生的理论知识水平，培养学生在设备认知、编程、调试、故障分析和处理等多方面的专业技术能力。 模拟仿真实训相较于硬件装置实训有如下优势： 4.1.1硬件设备在操作不当的情况下很容易造成损毁，影响整体教学质量，且容易造成人员安全问题，极大的增加了教师的现场管理难度； 4.1.2硬件厂商的售后服务很难及时到位，容易影响教学质量及进度； 4.1.3现场实操作过程的中使用的耗材较多，持续成本较高； 4.1.4现有设备的升级改造与后期拓展比较困难，设备的更新速度赶不上技术发展速度，很难迭代； 4.1.5便于后期升级维护，维护费用低。 4.2 基本指标 （1）仿真场景和设备与实际设备情况一致； （2）软件运行稳定，维护方便； （3）自动记载仿真操作过程； （4）全中文界面提示； （5）利用原有实训室或机房电脑进行直接部署； （6）自动记载仿真操作过程，实现学生的过程评价考核功能； （7）支持远程在线更新； （8）软件预留开发接口，支持后期扩展 VR、AR 应用； 4.3 配置清单 传感器应用技术虚拟仿真教学软件1套（≥50 个节点）；共享型虚拟仿真综合教学云平台1套（≥150 个用户）；配套教学资料电子档1套（指导书、使用说明书） 4.4 软件架构设计 产品软件部分采用 C/S（客户端/服务器）架构。该架构是基于内部网络的应用系统，充分发挥客户端PC的处理能力，很多工作在客户端处理之后再提交给服务器，增加客户端响 应速度，将应用程序与服务器分离，系统具有稳定性和灵活性，适用于局域网，安全性高。客户端是采用基于.NET 平台的 WinForm 程序，一方面起到调用并定位 Unity3D 虚拟仿 真程序的功能，同时兼具 WEB 容器功能，可灵活扩展更多互联网平台的业务功能；另一方面客户端通过与服务器的数据通讯，减少 Unity3D 虚拟仿真程序本地运行压力，增加了虚拟仿真程序运行稳定性和安全性。传感器应用技术虚拟仿真教学软件的用户包含教师用户、学生用户以及管理员用户三种，每种用户对应的权限有所区别。 4.5 软件教学模式 软件具备学习、练习和考核三种教学模式，覆盖用户实训教学的各个环节，可结合数字资源多维度了解实训过程，并通过虚拟仿真达到反复训练，同时具备过程评价考核功能，达到检验学习效果的目的。 4.5.1 学习模式 （1）学习模式以学生的知识目标培养为主，提供设备认知、实训指导、相关学习附件等内容； （2）设备认知模块（3D资源库）：包含每个训练任务使用到的传感器，展示传感器详情；传感器模块包含但不限于： 恒温控制模块、称重传感器模块、压力传感器液位测试模块、光纤式传感器模块、电感式传感器模块、电容式传感器模块、单路车辆检测器模块、 霍尔传感器模块、K型热电偶传感器模块、PT100 热电阻传感器模块、漫反射光电传感器模块、对射式光电传感器模块、光纤式放大器模块、光栅编码器测速模块、红外检测传感器模块、超声测距传感器模块、二氧化碳传感器、行程控制模块、电动比例阀模块、PT100温度变送器模块、K型温度变送器模块、继电器控制模块。 ①具备3D设备模型、物理结构、设备描述、功能参数、安装说明、接线说明、通信端子等内容； ②同时3D模型展可以任意 360°旋转，可放大缩小； ③对于复杂设备，可通过爆炸图分解元件内部结构，帮助学生学习元件内部结构原理； ④设备从外形可以进行透明化处理，显示内部构造。 4.5.2 练习模式 练习模式以学生的能力目标培养为主，学员进入训练任务的练习模式界面后，系统提供3D模拟实训场景，学员可以通过鼠标或键盘控制视角在场景中任意漫游，并且可以进行接线、点位分配、设置等练习。 4.5.2.1多种虚拟应用场景 练习模式含四个工程仿真场景与一个实训箱仿真场景； 4.5.2.2支持设备库选型功能 要求操作界面具备设备库，学员可自主选择实验所需的设备，并按自主设计的布局进行安装操作。 4.5.2.3全景三维漫游功能 系统具备全景三维漫游功能：支持学员以第一人称视角进行全景移动漫游，视角360°旋转。 4.5.2.4虚拟工具仪表使用 支持虚拟工具仪表的使用，在仿真空间内支持万用表等工具仪表的测量，能灵活使用万用表的典型功能。 4.5.2.5支持设备间线缆连接功能 要求学员可以选择不同类型的线材进行系统接线，线材均可以添加、删除、修改、移动、或任意抓取线材的两端接口等。 4.5.2.6支持仿真软件内部进行 I/O 点位分配支持虚实结合模式，通过TCP/IP通信方式实现真实PLC与软件场景的信号通讯，学生在仿真软件中进行点位设计与分配，设备的安装与接线，在编程软件中进行PLC策略编程； 4.5.2.7支持与真实PLC通讯 虚拟仿真软件与真实PLC通过以太网连接通讯，学生可以按设计的点位进行逻辑编程。 4.5.2.8支持与编程软件的直接交互 仿真软件场景通过仿真中间件插件可以与西门子博途软件进行通讯。学生在编程软件中按设计的点位进行策略编程，并控制仿真场景设备动作并实时监控设备运行状态。 4.5.3 考核模式 考核模式以验证学生学习情况为主，为学生仿真考核提供内容与技术支撑。每个训练任务均有具体考核评分标准考核项，每完成一考核项，则显示该项考核通过；当所有考核项全 部通过，该任务考核通过。系统将自动完成结果评价和自动打分，完成过程评价考核。 4.6 软件基本功能 4.6.1 支持在线虚拟仿真实验实训 结合虚拟仿真综合教学平台，使虚拟仿真实训软件具备在线的虚拟仿真功能，可以使学生不受课堂的空间局限，可以在任意地点、任意时间进行在线仿真的学习与训练。 4.6.2 支持多种教学模式 具备学、练、考三种模式，覆盖用户实训教学的各个环节，可结合数字资源多维度了解实训过程，并通过虚拟仿真达到反复训练，同时具备过程评价考核功能，达到检验学习效果的目的。 4.6.3 支持录像功能 该产品支持将实训操作过程录制成通用的Mp4格式的视频文件，并保存到本地的指定位置，可供在提交实验报告时，将录制的视频文件作为附件提交；同时支持说课、微课的录制，支持资源库项目的建设。 4.6.4 支持导出实训操作数据 实训过程中，学生的参数设置等数据能导出为数据文件，可用于实训报告的编写。 4.6.5 支持保存实验快照 在同一个账号下，将当前的实验任务节点保存为实验快照，以供下次快速进入。再次保存实验快照，将覆盖上次保存结果。 4.6.6 支持计时功能 在考核模式下，计时功能生效，完成用户对此次考核操作的时候记录。 4.6.7 支持远程更新 公司需承诺软件自使用之日起10年内免费更新，且本过程中发布新的模块均不再额外收取费用。 4.7 共享型虚拟仿真综合教学云平台 4.7.1 平台功能概述 （1）共享型虚拟仿真综合教学云平台具备人员管理、颗粒化资源存储与发布、仿真资源管理、数据接口管理、在线交流管理、数据分析、过程评价管理等功能，立足自身，整合资源，能依托学院原有教学资源平台，构建互联网+虚拟仿真技术技能资源积累体系，助力于“线上+线下”混改课程建设。 （2）软件同时支持C/S（客户端/服务器）架构和B/S（浏览器/服务器架构混合模式）。 （3）可以开放信息接口，可集成不同厂家的虚拟仿真软件，统一进行信息及功能管理， 满足教学的信息集成化需求。 （4）实现在线仿真，支持人数≥1000人同时在线。 4.7.2 平台功能指标 （1）用户管理功能 ①平台应支持教师、学生、管理员等以多角色权限登录； ②用户可通过用户名和手机号登录平台； ③具备用户后台管理管理功能，管理员可以添加、修改、删除角色信息，进行角色授权； ④用户均具备个人中心版块，能用于显示及修改个人信息； （2）教务管理功能 ①要求平台能实现课程、班级等管理功能，包括人员分配、课程分配、课程信息调整等 内容； ②要求平台能实现课程考勤功能，对学生的状态进行记录，包含正常、迟到、旷课、请假四个状态。 ③班级管理：管理员能添加、修改、删除班级信息；能分配、修改老师所带的班级，能 分配、修改学生所在的班级。 ④课程管理：管理员能管理老师所带课程，修改授课目标、课程概述、学校LOGO、课程介绍视频等内容。 ⑤课程签到：教师用户能通过课程签到页面进行签到管理，对学生的状态进行记录，包含正常、迟到、旷课、请假四个状态。 （3）资源管理功能 ①平台应具备颗粒化资源等内容的后台管理功能，教师可自主上传本地文档、PPT、图片、视频、动画、慕课等颗粒化资源； （4）题库管理功能 ①平台应具备理论题库管理功能，教师能进行试题调整，试卷设置等操作；平台应具备在线考试功能，完成组卷并针对下发的试卷，平台能自动评分，统一形成成绩数据； ②题库管理：教师用户能添加、修改和删除题库中的习题内容，题库中至少包含单选题、多选题、判断题、问答题四个类型题目，教师用户能单独添加习题，也能通过Excel进行批 量导入习题； ③错误记录：教师用户通过Excel进行批量导入习题时，录入错误的习题能通过提示框来帮助老师修改录入错误的习题记录； ④试卷设置：教师用户组成试卷可以通过系统随机选择试题和手动选择试题两种方式。 教师用户可以通过设置考试/练习试卷的难易程度、不同习题类型的数量、系统分数、总分数、考试时间以及是否限制时长来组成试卷。试卷分可为主观题试卷、客观题试卷，两种试卷选题、组卷方式一致； ⑤试卷下发：教师用户能将组成的试卷以班级为单位下发给学生； ⑥自动评分：学生用户提交作业、试卷后，系统能进行自动判分。 （5）报表分析功能 ①平台应具备用户登录、操作、考核等数据的统计、分析及审计功能；针对数据进行图表分析； ②用户数据分析：教师用户能通过平台统计分析用户的类型、数量，查看当前用户登录的人数、以及提供用户在线时长。 ③用户成绩分析：教师用户能查看学生提交的作业和考试记录，查看学生的分数。学生用户可查看自己的考核成绩，教师用户可查看班级内学生各项成绩，包含作业、理论考试、 实训任务的考核成绩。 ④资源数据分析：教师用户可通过实训任务内的附件、文档处查看资源数量，管理上传的资源文件。 4.8 仿真项目 仿真项目是将各种真实应用场景通过软件仿真的方式进行实时模拟仿真，通过各种虚拟仿真实验来加深学生对传感器与PLC模块的认识及理解。 4.8.1 实训箱场景仿真 以下为实训箱场景仿真实验项目： 漫反射式光电开关检测实验；光电开关工件计数启停实验；电感式传感器检测实验；电容式传感器检测实验；光纤传感器检测实验；霍尔传感器检测实验；对射式光电开关检测实验；对射式光电开关安全保护实验；气敏传感器检测实验；光栅编码器高速脉冲计数实验；热电阻温度变送器实验；K型热电偶温度变送器实验；称重传感器与产品计件实验；颜色分拣实验；材质属性分拣实验；压力传感器检测与液位显示实验。 4.8.2 其他场景仿真 4.8.2.1场景一：物料分拣系统仿真场景 以下为物料分拣系统仿真实训项目： 漫反射式光电开关检测仿真；光电开关工件计数启停仿真；电感式传感器检测仿真；电容式传感器检测仿真；光纤传感器检测仿真；对射式光电开关检测仿真；气敏传感器检测仿真；光栅编码器高速脉冲计数仿真；颜色检测仿真；材质属性检测仿真。 4.8.2.2场景二：加热反应釜系统仿真场景 以下为加热反应釜系统仿真实训项目： 热电阻温度变送器仿真；K型热电偶温度变送器仿真；压力传感器检测与液位显示仿真；PID调节的电动比例阀开度调整仿真；PID调节的恒温控制仿真。 4.8.2.3场景三：恒压给排水系统仿真场景 4.8.2.4场景四：出租车计程系统仿真场景 音箱教学系统主要配件（实训室配套提供一套）： 1.交换机机柜，优质冷轧钢板制作，1台 2.交换机，TL-SH1452，48个千兆网口，4个万兆网口，1台 3.多媒体音响系统，先科音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套 4.资料，实训指导手册，配套教学资源、教材，软件光盘、用户手册等。 5.实训室安装调试：耗材，实训室布线材料，电缆线、线槽、网线等，依据教室布局安装调试成功。 | 套 | 24 |
| 7 | 楼宇自动控制设备 | 一、智能楼宇工程应用实训平台 （一）物联网实训工位 1.人体工程学设计，便于学生对于设备的安装配置等实训操作； ★2.配备三组网孔操作面板（左面、中面、右面），用于部署各类物联网设备，搭建各种物联网应用场景； ★3.配有强弱电供电系统，工位背面有17个强电供电插座，并配有直流弱电（常用的5V、12V、24V）供电接口，满足工位上各类物联网设备的供电需要； 4.面板上安装了走线槽，方便学生进行各种布线； 5.配备安全配电箱，带有空气开关及漏电保护系统，一路电源输入、一路开关总控，确保系统使用安全可靠； ★6.物联网实训工位，可通过转换摆放形态来满足至少两组学生同时进行两项物联网实训操作；(提供实物照片，并加盖设备制造商公章) 7.工位外观尺寸（长*宽*高）不大于：2500mm*950mm*1900mm；网孔面板尺寸不小于：550mm*1000mm。 （二）综合布线系统套件 1.信息面板： 尺寸为86mm×86mm；材质高强度PC；带嵌入式标签位置；带弹性防尘盖；燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求。 2.程控交换机： 外线端口不少于1路；内线端口不少于8路；供电电源：220V（AC）±10％ 50Hz；功耗：≤15W。 3.电话机： 支持分机互拨；支持来电显示；支持免装电池； 支持来去电查询。 4.交换机： 支持千兆RJ45端⼝：16口；支持MAC地址容量：8K；支持模式开关：支持Web管理、VLAN隔离、标准交换三种⼯作模式；输入电源：12VDC/1A；支持QoS、端口出/入口限速、风暴抑制；支持线缆检测、环回检测。 （三）网络与通信系统管理与维护套件 1.智能无线路由器： 有线标准：IEEE802.3,IEEE802.3u；网络接口：GE WAN*1,GE LAN*3；电源适配器：9V 0.85A国标；环境温度：工作温度:0℃～40℃；存储温度:-40℃～70℃；环境湿度：工作湿度:10%～90%RH不凝结；存储湿度: 5%～90%RH不凝结。 2.千兆交换机： 产品端口：8个10/100Mbps/1000Mbps电口；端口浪涌：共模10KV；静电：空气放电8KV、接触放电6KV；工作温度：-5～55℃；存储温度：-40～70℃；工作温度：10%到90%RH。 （四）建筑环境监控系统套件 1.物联网网关： 支持Ubuntu 系统；具备1个10/100/1000Mbps RJ45以太网端口；支持2.4GHz WiFi连接；具备1个HDMI；支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0,OPEN VG1.1,OPENCL,Directx11；支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0；支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264,VP8和MVC图像增强处理；具备硬件安全系统,支持HDCP2.X，支持ATECC608A芯片硬件加密；支持OpenCV机器视觉库、支持TensorFlow。 2.串口服务器： LAN口：以太网:10/100Mbps，RJ45；保护：内置的1.5KV电磁保护；支持多个串口服务器级联；串口：4个RS-232接口，2个RS485接口；串口保护：所有信号15KVESD保护； 串口通讯参数：校验位：None,Even,Odd；数据位：5,6,7,8；停止位：1,2；流控：Xon/Xoff；速度：75～194000bps。 支持协议：ICMP，IP，TCP，UDP，DNS，DHCP，Telnet，HTTP；可以通过Web网络浏览器、Telnet、Console控制台进行配置；电源输入：12V DC；操作温度：-20～70˚C(-4～158˚F)；储藏温度：-40～85˚C(-40～185˚F)；工作湿度：5～95%RH。 3.光照度变送器： 工作温度：－30～70℃；工作湿度：10～90%RH；准确度：±3％FS；非线性：≤0.2％FS；稳定时间：通电后1 秒；响应时间：＜1 秒。 4.二氧化碳变送器： 平均电流：峰值≤200mA，平均85 mA；预热时间小于5min；响应时间：<90s；精度高于±5%F•S（25℃）；供电电压：7～24V；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：0～95%RH；温度漂移小于0.3％F•S/℃；稳定性：≤2%F•S；重复性：≤1%F•S。 5.温湿度变送器： 直流供电：12V～24V，DC；功耗不高于0.5W；输出信号：RS485输出；响应时间：≤15S(1m/s风速)；温度长期稳定型：≤0.1℃/year；湿度长期稳定性：≤1%y；温度测量范围：-40℃～80℃；湿度测量范围：0～100%RH；温度测量分辨率：0.1℃；湿度测量分辨率：0.1%RH。 6.噪音传感器： 直流供电：10-30VDC；最大功耗：0.4W；输出信号：4-20mA；响应时间：≤2s；测量范围：30dB-120dB；分辨率：0.1dB；测量误差：±0.5dB；频率加权特性：A加权；频率响应：20Hz-12.5kHz；工作温度：-20-60℃；工作湿度：0%RH～80%RH；耗电：≤0.15W（@12V DC，25℃）；工作压力范围：0.9-1.1atm。 7.人体红外开关： 支持工作电压：AC180V～250V50Hz或DC 12V/24V；支持输出形式：继电器触发；支持延时时间：6秒到5分钟可调；支持感应距离：10米（冬远夏近）；支持感应角度：左右90度，往下60度。 8.烟雾探测器： 报警声音：≥85dB；供电电源：DC9V～DC28V；电流：静态电流≤200uA；报警电流：≤50mA；工作温度：-10℃～+50℃；工作相对湿度：≤95%RH(40℃±2℃)；支持继电器无源触点输出；支持声光报警。 9.三色报警灯： 工作电源：24VDC；红、绿、黄三色LED灯；最大电流：0.1A、2.4W；抗振动：10-2000Hz，1mm，15g；防护等级：≤IP65；安装类别：Ⅲ类；环境温度：-25～+55℃；空气相对湿度：≤98%RH。 电动推杆： 工作电源：DC 24V；工作行程大于45mm；工作速度大于5mm/s；推力大于500N。 11.风扇： 工作电压：DC 24V；工作电流：0.09～0.25A；转速：3000～4000RPM；风量：24.42～34.18CFM。 12.警示灯： 电压：DC 24V；电流：0.1A；光源类型：LED；材质：PC灯罩 ABS底座。 13.微动开关： 最大负载电流大于2.5A；最大负载电压大于200V（DC）；动作力：2-3.8N；复动力：1N；重复精度误差小于±0.07mm。 14.限位开关： 电流：3A；电压：AC380V、DC220V；动作力：2-3.8N；复动力：1N；重复精度误差：±0.05mm。 15.RS485设备（数字量输入）： 支持7路数字量信号输入：干接点（逻辑低电平：接地，逻辑高电平：断开）；湿接点（逻辑低电平：0～3V，逻辑高电平：10～30V）；支持3KHz计数器和频率输入；过电压保护：±40VDC。 支持8路数字量信号输出：集电极开路最大负载不低于40V，1A；支持5KHz脉冲输出；支持高至低和低至高延时输出（PWM-OUT功能）。 隔离电压：3000VDC；1KV浪涌保护电压输入；3KV EFT和8KV ESD保护。 16.4路网络I/O控制器： 支持2.4GHz WiFi无线通信；支持RS485通讯接口；支持标准Modbus RTU/TCP协议；至少具备2路模拟量输入；至少具备2路数字量输入；至少具备2路继电器输出。 17.继电器： 触点负载：10A，250V，AC/30V，DC；接触电阻：≤100mΩ；线圈电压：直流（12～110）V，DC、交流（12～230）V，AC；工作湿度：5%～85%RH；工作温度：-40℃～70℃；带发光二极管。 18.直流信号隔离变换器： 温度漂移小于0.01%F.S./C(-20～+55℃)；相应时间小于12mS(0-90%)(TYP)；输入、输出、电源之间的绝缘强度不低于1200V AC/1min；输入、输出、电源之间的绝缘电阻不低于100M2；电磁兼容性：符合GB/T 18268(IEC61326-1)；工作温度：-20～+55℃。 （五）安全防范系统管理与维护套件 1.5寸监视器： 支持面板尺寸≥21.5英寸；支持亮度≥250cd/m²；功耗：24W；工作温度：0-40℃；支持设备接口：VGA(D-Sub)×1、HDMI×1；支持的分辨率≥1920×1080。 2.网络摄像机： 支持传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；支持最大分辨率≥1920×1080；支持最低照度≤0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；支持最大补光距离≥ 60m（红外视频监控距离）,≥30m（暖光视频监控距离）,≥5m（暖光人脸检测距离）；支持镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7~13.5mm；支持通用行为分析：物品遗留；物品搬移；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；支持智能编码：支持H.264；支持H.265；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；支持宽动态：120dB；内置MIC、扬声器；支持音频输入≥1路；音频输出≥1路；支持报警输入≥2路；报警输出≥2路；支持供电方式：DC12V/PoE；支持防护等级：IP67。 3.200万双光人脸警戒变焦防暴半球网络摄像机： 支持传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；支持最大分辨率≥1920×1080；支持最低照度≤0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开）；支持最大补光距离≥50m（红外视频监控距离）≥20m（暖光视频监控距离）≥5m（暖光人脸检测距离）；支持补光灯≥2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）；支持镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7~13.5mm；支持周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；支持SMD 3.0：第三代智能动检技术；支持人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；内置MIC、扬声器；支持报警输入≥2路，报警输出≥2路；音频输入≥1路，音频输出≥1路；供电方式：DC12V/POE；支持防护等级：IP67；IK10。 4.2寸红外POE球机： 支持传感器类型≥1/2.8英寸CMOS；支持像素≥200万；支持最大分辨率≥1920×1080；支持最低照度：彩色:0.005Lux@F1.6黑白:0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；支持最大补光距离：30m（红外）；支持补光类型：红外；支持镜头焦距：2.8mm~11.2mm；支持光学变倍：4倍；支持通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持热度图；支持防抖功能：电子防抖；支持透雾功能：电子透雾；支持音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）；支持音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；支持报警接口：2进1出；支持语音对讲；支持报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）；支持报警输出：1路；供电方式：DC12V/2A±10%；球机尺寸：2寸；支持接口类型：BNC接口;RJ45接口。 5.网络硬盘录像机： 主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；操作界面：Web，本地GUI；接入路数≥ 8路；硬盘接口：1个SATA接口，最大支持10T容量硬盘；分辨率：12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 2MP; 720p; D1；解码能力：不开智能：1路12M@30fps;1路8M@30fps;2路5M@30fps;3路4M@30fps;6路1080P@30fps;开智能：1路8MP@30FPS；1路5MP@30FPS; 2路4MP@30FPS ;4路1080P@30FPS；多路回放：最大支持8路回放；人脸库容量：最大10个人脸库，5000张图片,总容量640M；画面分割：主屏：1/4/8/9；前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、SMD；后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；音频输入≥1路；音频输出≥1路；HDMI接口≥1个， 最大支持4K分辨率输出；VGA接口≥1个；网络接口≥1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口；人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路最多同时检测12张人脸每秒；人脸检测前智能性能（路数）≥5路；人脸识别后智能性能（1080P）(路数) ≥1路，最多同时比对4张人脸每秒；人脸识别前智能性能（路数）≥5路。 6.机械硬盘： 支持单硬盘容量:1TB；平均故障间隔时间（H）≥100万；支持转速≥5400RPM。 7.防盗报警控制器： 支持本地8路报警输入，最大可扩展到72路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能；支持本地4路报警输出，最大可扩展到84路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动；支持最大16个网络模块接入，最大64个无线设备接入，扩展最多64路无线防区；支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型；支持报警输入输出接口电路保护功能；支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等；支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入；支持火警、医疗、胁迫等紧急报警；支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）；支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询；支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式。 8.紧急按钮： 支持报警输出:常开/常闭；支持工作电压:≤DC250V；支持工作电流:≤300mA。 9.智能三鉴入侵探测器： 三鉴，支持微波+红外+智能复核算法； 支持探测范围：12m/90°；支持抗白光等级：20000Lux；支持防宠 ≤25KG。 10.警示灯： 供电支持DC 12V；支持红色频闪灯。 11.报警编程键盘： 分辨率：128x64 ，LCD屏尺寸：56.27x38.35mm；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接。 12.振动探测器： 压缩压电式传感器；支持测量半径：混凝土（1m）、砖墙（2米）、钢板（3m）、木板（4m）等多种场景；支持探测灵敏度高/低调节，并且可以用旋钮进行微调；支持报警常闭输出；支持探测器内置防拆开关，防拆报警输出，更加安全可靠；支持对物体的敲击震荡有极高的灵敏度；对屋外风雨、打雷或路过汽车等引起的干扰不会产生误报；先进的微处理器技术，数字式信号处理器技术，智能信号处理计算；支持抗RF频射干扰；支持静电释放±8kV时无误报；支持报警继电器NC 24VDC/50mA；支持防拆继电器NC 24VDC/50mA；最大纹波（震幅）2 Vpp 10Hz~150Hz@12VDC；报警周期＞2s。 13.磁开关入侵探测器： 支持动作距离≥20mm报警输出，产品无需供电，报警输出常闭，ABS材质；支持电压≤100VDC，电流≤500mA的环境下工作。 14.门禁控制器： 支持主处理器：高性能嵌入式处理器；支持网络协议：IPv4;UDP;TCP；支持开门模式：支持刷卡/远程/密码/指纹开门模式；支持用户容量≥100000个用户；指纹容量≥3000枚；卡片容量≥100000张；支持存储记录数量：500000条；支持RS-485接口：3个RS-485接口；支持韦根接口≥2路韦根接口；网络接口≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；支持报警输入≥2路（开关量）；报警输出≥2路（继电器）；支持门状态检测≥1路；支持供电方式：标准POE;DC 12V支持门锁供电；支持防护等级：IP20;Ik04。 15.门禁发卡器： 支持主处理器：高性能嵌入式处理器；支持发卡类型：支持IC卡(Mifare卡)的发卡；支持供电方式：DC 5V 0.5A。 16.门禁读卡器： 支持PC材质、亚克力面板，IP66防护等级；非接触式读卡，可读取Mifare卡（IC卡）卡号、CPU序列号、身份证序列号；支持刷卡开门模式；支持RS485和韦根通信协议；支持蜂鸣器蜂鸣和指示灯提示功能；支持防拆报警；内置看门狗程序，能够检控设备的异常运行状态。 17.IC卡： 类型:IC；执行标准:ISO 7816协议；通信速率:106Kbps；工作频率:13.56MHZ；存储结构:16个扇区。 18.磁力锁： 产品款式：磁力锁；支持外壳材料：铝合金；支持表面工艺：电镀拉丝；安全类型：断电开门；支持最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)。 19.开门按钮： 常开/常闭功能；支持86盒安装。 20.人脸门口机： 支持≥4.3英寸IPS屏，触摸按键；支持≥200万像素低照度高清双摄像头；支持自动补光，夜视；支持双向语音对讲；ROM≥4GB，RAM≥1GB；支持平台管理，APP对讲；支持多种开门方式：密码开门、IC卡开门、远程开门、二维码开门、人脸开门；支持≥10000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.2S/人，识别距离0.3m-2m可配置；支持前端活体检测，有效防假；整机≥IP65。 21.数字室内机： 支持主处理器：高性能嵌入式处理器；支持操作系统：嵌入式LINUX操作系统；支持网络协议：IPv4;RTSP;UDP;RTP;TCP;SIP；支持ROM≥16MB；RAM≥64MB；支持CPU：双核 1.2GHz；支持通讯方式：全数字；支持信息发布：支持接收并查看中心下发的文字公告信息；支持呼梯功能：支持室内机呼梯按钮呼梯、业主互访呼梯；支持免扰模式：可设置免打扰时段；支持报警输入≥8路（开关量）；网络接口≥1个RJ-45接口，10Mbps/100Mbps自适应；供电方式：DC 12V1A。 22.电子巡更系统 支持4G实时传输；支持实时对讲；支持SOS报警；支持指纹识别。 （六）火灾报警及消防联动系统套件 1.火灾报警控制器 支持多种消防设备联动；支持汉字打印警情；采用两总线控制方式，支持32/64/96/128/160/192/242点位。 2.电子编码器 用于对编码型的火灾探测器、手动报警按钮、消火报警按钮模块、火灾声光报警器等系列总线设备进行电子物理地址的设置、地址编码的查询以及对编码型设备的阀值、设备类型、调试状态和报警状态等进行设置。 工作电压 DC9V、工作电流<10mA、数码显示<10μA、编址范围0#~255#、适用温度-10℃~+55°C 、环境湿度<95%RH(40±2°C)。 3.烟感探测器 二总线制，无极性；电子编码；灵敏度:分高、中、低三级4.需配HJ-DZ9902底座；监控电流:静态电流≤330μA报警/动作电流: ≤2mA接线要求:BYJ信号线>1.5mm使用环境:温度-10℃℃~50℃相对湿度≤95%(40℃℃+2℃℃)。 4.温感探测器 工作电压:总线24V；监视电流≤0.6MA ；报警电流≤1.8MA；温度:-10°C~+50°C ；相对湿度<95%，不结露；编码方式:十进制电子编码。 5.手动火灾报警按钮 工作电压:脉冲14V~24V；工作电流:静态电流<0.5 mA报警电流<1.5 mA；使用环境:环境温度-10℃~50℃相对湿度<95%RH(40±2℃)；外形尺寸:宽85mmx高85mmx厚37.5mm；支持消防电话分机插口。 6.消火栓按钮 工作电压：信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V；输出容量：额定DC30V/100MA无源输出触点信号 接触电阻≤0.1；编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点。 7.声光报警器 工作电压：脉冲24V(15V~28V)；监视电流：≤0.4mA；报警电流：≤2.0mA；编码方式：电子编码。 8.输入输出模块 二总线，无极性；电源总线，有极性；可输出1路DC 24V/2A电压信号；可输入一个联动设备动作后的反馈输入信号；可输出1 对无源常开常闭接点，容量DC 30V/2A；占一节点地址，采用电子编码方式编址(0-255)；单色指示灯显示模块动作信息；电源总线断电、输入新路断线、输出线路短路或断路时，模块返回故障信息。 9.联动切换模块 工作电压：启动电压：DC24V；允许范围：DC20V～DC28V；工作电流：监视电流≤4.5mA，动作电流≤45mA；输出容量：5A/AC220V或5A/DC24V；线制：与多线制控制盘采用二线制连接；与现场设备采用四线连接、其中两线用于控制设备，两线用于接收回答信号；使用环境：温度：-10℃～+50℃ 相对湿度≤95%，不凝露；外形尺寸：86mm×86mm×38mm；安装孔距：60mm。 10.总线隔离器 动作电流：<100MA；有动作确认灯；使用环境：温度-10°C~+50°C相对湿度<95%，不结露；动作电流：总线电流≤3MA;自电源电流<20MA；编码方式：电子编码方式；工作电压：总线24V；外壳防护等级：IP30；线制：二总线无极性。 11.消防电话主机 工作电压:DC24V+10%；工作电流:<0.5A；使用环境:0℃~+40℃，相对湿度<95%，不凝露。 12.消防电话分机 采用拨码开关按二进制方式进行编码,编码范围1-99；两线制,电话线有极性,接入总线电话主机；工作电流<1mA；摘机电流<30mA；频率范围300Hz~3400Hz；振铃声级≥70dB；环境噪声≤60dB；工作温度-10～+55°C相对湿度≤95%(无凝露)。 特别说明：以上3-12的设备需与火灾报警控制器及电子编码器相兼容。 （七）配套电子档资料 提供硬件设备安装资料、工具与驱动、软件安装包及实训指导书。 （八）实训配件包 1.物联网工具包： 2.包含一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、电工钳等。 3.耗材包 4.包含各种电线、网线、螺丝、螺母、扎线带、电工胶布等； 5.万用表 （九）物联网中心网关软件 ★1.南向支持对接各种支持Modbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现数据采集、设备控制及管理。 2.南向支持对接各种支持Canbus总线协议的物联网设备，并可通过容器化部署，实现接收设备自主上报数据并进行管理。 3.南向支持对接ZigBee、WiFi、LoRa等无线协议，通过容器化部署，实现各种协议接入的物联网设备的数据采集、设备控制及管理。 ★4.南向支持通过以太网连接串口服务器，采集和控制串口服务器下挂的串口设备。 5.北向连接物联网云平台、边缘计算服务系统及物联网应用，实现数据的北向通信以及指令接收。 （十）安全防范系统客户端软件 1．视频监控：支持64路接入，支持视频预览回放，及电视墙。 2.门禁管理：支持64路接入，支持10000人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级。 3.周界防护：支持64路报警输入通道（防区）接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防护设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作。 4.可视对讲管理：支持管理机和门口机64路接入，室内机64路接入，支持门口机、室内机、人脸门禁一体机与平台之间的可视对讲等功能，同时可以查看历史对讲视频和抓图等信息。 5.基础业务管理：支持用户管理、人员管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等。 ★6.实现家居情景模式设定管理，灯光照明系统智能控制，家庭环境智能控制，智能化安防报警等功能。 ★7.可在广域网中通过PC、移动智能终端、智能网关等设备登录此云平台。 ★8.具备项目管理功能，提供定制化的项目中心集中管理。 ★9.支持物联网SAAS项目的新建并支持授权API的自动生成功能。 ★10.支持物联网云网关的配置，支持云网关的设备管理、编辑等功能。 ★11.云平台与物联网项目云网关之间的心跳轮询时间可在3-15S之间灵活设置。 ★12.需能提供多种的项目案例配置默认地址，至少提供智能家居安居、养殖案例等默认地址配置。 ★13.兼容行业中常见的物联网功能节点，至少支持数字量Modbus、模拟量Modbus及Zigbee无线传输类型的节点管理。 ★14.支持至少15种以上常用传感器节点，支持温度、湿度、水温、二氧化碳、光照、风速、大气压力、空气质量、可燃气体、火焰、红外对射传感器等。 ★15.同时支持手动与默认的物联网节点配置方案，提供至少一种默认节点配置方案。 ★16.支持物联网节点的状态查询并按需控制。 二、智能物联综合管理平台软件（此项实训室只提供一套） 智能物联综合管理平台软件包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。 1.系统管理： 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。 2.视频管理： 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。 3.报警管理： 支持报警主机接入及布撤防。 4.门禁管理： 支持门禁设备管理；支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。 ★支持获取门禁设备能力集，包括人脸算法库和支持协议；能力集具有卡片鉴权、指纹鉴权、人脸鉴权、一人多卡、快速下发、快速核验、特征提取、一人多脸、人证补采、广告投放设置选项； ★支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如设备人脸数据和平台下发的不对应，可再次下发同步。 5.可视对讲： 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；支持卡片、人脸等授权及复核；支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；支持同时最大100路对讲。 6.园区卡口： 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试；支持布控报警及相关记录信息查询。 7.设备运维： 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。 ★支持对UPS 市电断电/市电恢复报警事件进行管理，并配置报警预案及对应的事件联动动作，并在客户端、APP、管理端事件中心可以查询和处理； ★支持对业务集群进行编辑，可独立配置集群的数据库、消息中间件和数据中间件；具有双机热备配置，可对 VIP、掩码， 备机、备机的业务 IP 和心跳 IP 进行配置； 7.停车管理： 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； 单台系统支持出入口设备最大50进50出。 三、音箱教学系统主要配件（实训室配套提供一套）： 1.交换机机柜，优质冷轧钢板制作，1台 2.交换机，TL-SH1452，48个千兆网口，4个万兆网口，1台 3.多媒体音响系统，先科音响套装，1对8寸音箱，D20功放，OK-12会议话筒，1套 4.资料，实训指导手册，配套教学资源、教材，软件光盘、用户手册等。 5.实训室安装调试：耗材，实训室布线材料，电缆线、线槽、网线等，依据教室布局安装调试成功。 | 套 | 8 |
| 8 | 太阳能光伏发电技术实训装置 | 一、采用网孔面板结构，模块化功能设计；模拟光源采用两盏线性可调大功率卤钨灯；电池板采用4块独立单晶电池组件组成；环境采集模块可以实时采集电池组件表面的光照强度、温度及湿度，方便测试环境变化对光伏发电性能的影响；仪表单元实时采集系统发用电信息，并传递给组态触摸屏，进行综合监测；汇流单元将电池组件串并后汇成一路输出，并具有防反、过流与防雷功能；光伏控制器与离网逆变器均采用原理与结构外露的形式，核心驱动板均采用STM32F103ZET6的高性能ARM处理器进行控制，控制器采用先进的PWM充电技术，逆变器采用高频隔离的全桥正弦逆变拓扑结构，所有驱动信号波形均可在线进行测试，方便了解控制器和逆变器的结构与原理。 （一）主要参数 1.太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率30W，工作电压17±1V，工作电流1.6±0.2A，数量4块，尺寸(545×445×25mm以上）。 2.模拟光源：500W卤钨灯×2，可上下调节，调节距离0-80cm，光源强度线性可调。 3.光照及温湿度传感器模块：光照度0-20K(LUX)、精度1%，温度-40-80℃、精度±0.5℃，湿度0-99.9%RH、精度±3%RH，隔离RS485信号输出。 4.太阳能控制器：DC12V/24V自动切换、额定电流DC10A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能；具有光控/时控输出模式控制功能。原理外漏 5.离网逆变器：输入电压DC12V；输出AC220V、50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；具有过欠压关断、过载、过温等保护功能。 6.仪表显示单元：1个交流电压表AC0-300V；1个交流电流表AC0-2A；2个直流电压表DC0-50V；2个直流电流表DC0-5A；隔离RS485信号输出。 7.蓄电池组：铅酸电池12V/12AH ×2（块）。 8.系统辅助电源：明纬DC24V/3A。 9.光伏汇流单元：2路光伏输入1路光伏输出；具有防反、防雷、过载保护等。 10.直流阻性负载：3W高亮度LED灯。 11.直流感性负载：2.8W直流风扇。 12.交流阻性负载：15W交流警示灯。 13.交流感性负载：变频器驱动25W交流调速电机。 14.功率电阻模块：0-2000欧连续可调,功率120W,带刻度盘。 15.组态触摸屏：采用10.2寸嵌入式一体化触摸屏；实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；具有历史曲线显示。 （二）实验项目 1.太阳能电池发电原理与特性曲线； 2.太阳能电池组件串并联输出特性； 3.离网光伏发电系统的组成； 4.蓄电池的充放电特性； 5.太阳能控制器的原理与功能； 6.离网逆变器的原理与功能； 7.仪表监测与通讯； 8.组态软件监控与编程； 9.上位机软件开发与通讯。" | 台 | 5 |
| 9 | 小型自动追踪太阳能发电站实训装置 | 一、采用单元化独立网孔面板结构，模块化功能设计。光伏发电由模拟光源与跟踪系统组成，模拟光源采用摆臂式，手动或自动化模拟太阳从升起到日落过程，电池板采用4块独立单晶电池组件组成，跟踪装置采用双轴二维跟踪系统，既可手动跟踪，也可PLC自动传感器跟踪，使光伏组件正对光源输出最大功率；环境采集模块可以实时采集电池组件表面的光照强度、温度及湿度，方便测试环境变化对光伏发电性能的影响；仪表单元实时采集系统发用电信息，并传递给触摸屏，进行综合监测；光伏控制器与离网逆变器均采用原理与结构内置的形式，核心驱动板均采用高性能ARM处理器进行控制，控制器采用先进的PWM充电技术，逆变器采用高频隔离的全桥正弦逆变拓扑结构，所有驱动信号波形均可在线进行测试，方便学生更加深入了解控制器和逆变器的结构与原理。 （一）系统参数 1）系统辅助电源：DC24V/2.5A；DC5V/2A。 2）太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率20W，工作电压17.6V，工作电流1.14A，数量4块。 3）模拟光源：500W卤钨灯，由蜗杆减速机摆动，模拟太阳升起至日落运动，运动角度110±5°。 4）模拟光源拖动电机：交流电机，电源AC220V±10%、50HZ；额定输出功率90W、额定转速1350rpm。 5）模拟光源拖动减速机：减速机，减速比3000:1。 6）光伏跟踪传感器：采用四象限高精度光敏传感器结构，6路模拟量信号输出，输出电压0-5V。跟踪传感器探头采用无色透明外壳，方便学生观察学习。 7）太阳能跟踪与追日系统：采用双轴二维跟踪方式，水平270±5°，俯仰75±5°，精度±0.5°；DC24V直流同步电驱动，额定转速10rpm。 8）太阳能跟踪控制单元：手动/自动模拟光源运动与光伏跟踪控制采用PLC主控模块；。 9）光照及温湿度传感器模块：光照度0-20KLUX）、精度1%，温度-40-80℃、精度±0.5℃，湿度0-99.9%RH、精度±3%RH，隔离RS485信号输出。 10）仪表显示单元：直流电压表DC0-50V；直流电流表DC0-5A；交流电压表AC0-300V；交流电流表AC0-2A；隔离RS485信号输出。 11）蓄电池组：铅酸电池12V/12AH ×2（块）。 12）太阳能控制器：额定电压DC12V、额定电流DC5A、PWM脉冲宽度调制）方式充电；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统RTOS开发，电路模块化开放设计，方便进行充电波形与电路电气测试；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能。 13）离网逆变器：输入电压DC12V；输出AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统RTOS开发，电路模块化开放设计，方便进行升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与相关电路电气测试；具有过欠压关断、过载等保护功能。 14）负载直流阻性负载：高亮度LED灯。直流感性负载：直流风扇。交流阻性负载：交流警示灯。交流感性负载：交流风扇。功率电阻模块：0-2000欧连续可调，功率100W，带刻度盘。 15）触摸屏：采用电阻式触摸屏；实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；具有历史曲线显示； 16）光伏电站系统设计仿真软件 软件主要功能：光伏电站和光伏发电应用系统的的辅助设计和仿真，要求如下： （1）多样化的光伏系统设计：能够建立不同类型的光伏系统，主要包含：光伏路灯、光伏水泵、离网、并网等系统。 （2）完善的地理信息数据：选定某城市后，软件能自动给出所选城市的经纬度、海拔、当地的气象数据等。 （3）强大的数据信息管理：预留了自定义更改数据库权限，可手动更改已知某地区的气象数据库内容。 （4）丰富的选型体系结构：提供知名厂商的选型资料库，自动展示该产品的详细技术参数。 （5）节能减排环保性能分析：提供详细的环保效益分析，并给出温室气体减排量以及标准煤节约量等。 （6）全面的方案报告分析：根据所填参数，自动生成系统方案报告（支持输出.doc文档）。 （7）电站性能分析：根据给定信息计算出光伏电站的发电量与整体收益，并对电站的整体投资价值进行估算。 （8）提供中文版软件界面，该软件界面友好、操作简单、数据结果可信、运行稳定可靠，可作为高校教学或相关研发人员的光伏电站设计与仿真工具。 （二）实验项目 1.太阳能电池发电原理与特性曲线； 2.太阳能电池组件串并联输出特性； 3.PLC编程与控制； 4.光伏自动跟踪原理与编程控制； 5.离网光伏发电系统的组成； 6.蓄电池的充放电特性； 7.太阳能控制器的原理与功能； 8.离网逆变器的原理与功能； 9.仪表监测与通讯； 10.组态软件监控与编程。" | 台 | 1 |
| 10 | 风光互补发电系统实训平台 | 一、主要由光伏模拟装置、光伏充放电系统、风力模拟装置、风力充放电系统、逆变与负载系统、监控系统组成。风光互补发电实训系统采用独立网孔面板结构、模块化结构设计，各装置和系统既可以独立运行，也可以组成光伏发电实训系统、风力发电实训系统或风光互补发电实训系统。 风力发电由模拟风场和风力发电机组成，尾舵偏航控制与风场运动均由PLC控制实现；光伏发电由模拟光源与跟踪系统组成，模拟光源采用摆臂式，手动或自动化模拟太阳从升起到日落过程，电池板采用4块单晶组件组成，跟踪装置采用双轴二维跟踪系统，既可手动跟踪，也可PLC自动跟踪，使光伏组件正对光源输出最大功率；环境采集模块可实时采集组件表面光 照强度、温度及湿度，方便测试环境变化对光伏发电性能影响；仪表单元实时采集系统发用电信息，并传递给触摸屏，进行综合监测；汇流单元将多路电池组件并联后汇成一路输出，具有防反、过流与防雷功能；光伏控制器、风机控制器与离网逆变器采用原理与结构外露的形式，核心驱动板均采用高性能ARM处理器，控制器采用PWM充电技术，逆变器用高频隔离的全桥正弦逆变拓扑结构，所有驱动信号波形可在线进行测试，方便学生深入了解控制器和逆变器的结构与原理；上位机采用工业计算机，通过上位机软件对系统发用电数据进行监测、查询。 （一）系统参数 1.太阳能电池组件：单晶组件，最大输出功率20W，数量4块； 2.模拟光源：500W卤钨灯，由蜗杆减速机摆动，模拟太阳升起至日落运动； 3.模拟光源拖动电机：交流电机；模拟光源拖动减速机：减速机，减速比3000:1； 4.光伏跟踪传感器：采用四象限高精度光敏传感器结构，6路模拟量信号输出,跟踪探头采用无色透明外壳，方便学生观察； 5.太阳能跟踪系统：采用双轴二维跟踪方式，水平270±5°，俯仰75±5°，精度±0.5°； 6.跟踪控制单元：手动/自动模拟光源运动与光伏跟踪控制采用PLC主控模块； 7.光照及温湿度传感器模块：光照度0-20K(LUX)，温度-40-80℃，湿度0-99.9%RH； 8.风力发电机：水平轴永磁同步风力发电机；输出电压12V、叶片数量3片； 9.尾舵偏航系统：采用尾舵迎风与侧风偏航控制，偏航角度0°-90°；采用DC24V直流同步电机驱动； 10.模拟风源：采用变频轴流通风机，电压380V、功率0.37KW、转速1400rpm；采用变频器驱动； 11.模拟风场：模拟风源在电机的拖动下绕风力发电机做圆弧运动，运动角度60±5°,风力发电机四周采用隔离网布置，确保学生实训安全； 12.模拟风场拖动电机：额定输出功率100W、额定转速1400rpm、减速比140：1； 13.风速传感器：测量模拟风源风速，脉冲输出，电源DC5V，输出1.5脉冲m/s； 14.光伏汇流单元：2路光伏输入1路光伏输出；具有防反、防雷保护等； 15.模拟风场控制单元：手动/自动风场运动与尾舵偏航控制采用PLC主控模块； 16.仪表单元：直流电压表DC0-50V；直流电流表DC0-5A；交流电压表AC0-300V；交流电流表AC0-2A ； 17.蓄电池：铅酸电池12V/12AH ×2（块）； 18.太阳能控制器：DC12V、DC5A、PWM方式充电；电路模块化开放设计，方便充电波形与电路测试；有充放电、电池状态指示、温度补偿；蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、限流、过充、过放、负载过载、短路等保护； 19.风机控制器：电压DC12V(整流)、最大电流25A、PWM(脉冲宽度调制)方式充电；电路模块化开放设计，方便充电波形与相关电路电气测试；具有风速检测、偏航控制信号或刹车信号输出功能；有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、防雷、风机限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能； 20.离网逆变器：DC12V；AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；高频变压器隔离；电路模块化开放设计，升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与电路电气测试；有欠压、过载等保护； 21.功率电阻模块：0-2000欧连续可调,功率100W；直流阻性、直流感性负载；交流阻性、交流感性负载； 22.触摸屏：采用一体化触摸屏；实时监测系统发电、用电与环境参数等信息；具有历史曲线显示； 23.工控机：采用触摸屏工控一体机； 24.监控软件：实时监测并存储系统发电、用电与环境参数等信息，实时对模拟光源、光伏跟踪等进行控制；具有曲线显示等功能； 25.碳通量模拟系统： 每个模拟系统点位拥有高速数字量接入和 MODBUS/RTU 信号接入，至少具备 1 个 RS485 接口和 LAN 数据接口；每个点位具有 1hm2*H（hm2和 H 呈反比例函数关系）的仿真（可设定温度影响参数）；具有 NEP 模型仿真、NPP 模型仿真、Rh 模型仿真、生物量模型仿真、养呼吸速率模型等仿真； （二）实验项目 1.风力发电机结构与原理； 2.风力发电机输出特性； 3.风力发电机偏航工作原理与控制； 4.风速检测与控制； 5.太阳能电池发电原理与特性曲线； 6.太阳能电池组件串并联输出特性； 7.PLC编程与控制； 8.光伏自动跟踪原理与编程控制； 9.离网光伏发电系统的组成； 10.蓄电池的充放电特性； 11.风机控制器的原理与功能； 12.太阳能控制器的原理与功能； 13.离网逆变器的原理与功能； 14.仪表监测与通讯； 15.触摸屏组态软件监控与编程； 16.上位机软件开发与通讯； 注：控制器、逆变器模块可二次开发，提供源程序代码，提供PCB板图及详细的实验指导书。 | 台 | 1 |
| 11 | 光伏展示系统 | 1、太阳能光伏硅材料展示区，展示各种太阳能光伏电池使用的硅材料实物（石英砂-硅片等）； 2、太阳能光伏组件及材料展示区： （1）展示各种太阳能光伏组件（单晶、多晶、双玻等）； （2）展示各种太阳能光伏组件生产材料； 3、太阳能产品展示区： 展示各种光伏产品（太阳能灭虫灯等）； 要求：根据实训室尺寸定制2套展示柜，展示太阳能光伏硅材料、太阳能光伏组件及材料、太阳能产品展。材质：环保钛铝合金材料，厚度0.8mm、欧标高密度板、玻璃隔断、玻璃柜门；边框颜色黑色，射灯8个180度可调，结构原理：内六角锁链接原理、咬合紧密坚固耐用。参考尺寸：1500*1200*500mm。 展示区施工方案施工前需得到采购方认可。 配置清单： 一、太阳能光伏硅材料展示区（展示太阳能的原材料）： 1、太阳能硅材料展示实物样品： （1）金属硅（2）单晶硅棒（3）籽晶（4）原生多晶硅块（5）多晶硅小方锭（6）单晶硅硅片（7）多晶硅硅片（8）硅砂 二、太阳能光伏组件及材料展示区（展示太阳能各种组件及生产组件的材料）： 1、太阳能电池组件材料展示实物样品： （1）焊带（2）EVA（3）TPT（4）钢化玻璃（5）铝合金边框（6）接线盒（7）硅胶（8）MC4头 2、太阳能组件展示实物样品： （1）单晶260W电池组件（2）多晶260W电池组件（3）双玻160W电池组件 三、太阳能产品展示区（展示太阳能各种应用成品）： 1.太阳能应用成品实物样品： （1）太阳能灭虫灯（2）太阳能充电器（3）太阳能手电筒（4）太阳能玩具小车（5）太阳能草坪灯（6）太阳能书包 四、教学资源库： 1.《光伏发电系统材料》课程教学动画内容：针对光伏发电系统柜对系统柜内元器件的认知，根据原理图及接线图对系统柜进行接线 2.《光伏组件安装》课程教学动画内容：布式小型光伏电站系统施工让学员以现场施工工程师的身份根据提供的项目说明书、施工图纸和材料到现场进行小型电站的模拟施工，提高学员的实践能力和动手能力。 3. 《光伏电站》课程教学动画内容：光伏电站体验让学员以主动学习的方式了解不同类型的光伏电站系统、学习各组成设备的物理特性与作用。 4.《光伏产品检测标准与认证》课程教学动画内容：光伏组件质量检测让学员学习根据IEC61215标准使用各种检测设备对组件进行质量检测，从而了解组件根据IEC61215检测标准要求。 实验项目： 1）太阳能光伏硅材料认知 2）太阳能光伏电池片认知 3）太阳能光伏组件及材料认知 4）太阳能产品认知 5）光伏材料到产品检测学习" | 套 | 1 |
| 12 | 可拆卸移动光伏发电实训装置 | （一）系统参数： 1）光伏支架：钢构件采用金属保护层的防腐方式。钢结构支架、连接板及拉条均采用热浸镀锌涂层，热浸镀锌满足（金属覆盖层钢铁制件热浸锌层技术要求及试验方法）（GB/T13912-2002）的相关要求。电池板组件安装完成后尺寸为2000*1600*1400左右（长*宽*高），倾斜角可调。 2）光伏组件：光伏组件：太阳能光伏电池组件：组件类型：单晶；功率：30W（8块）；组件效率：≥18％；功率偏差：2.0％；工作温度：-40℃～85℃；边框材质：铝合金； 3）蓄电池组：铅酸电池12V/55AH ×2（块）。 4）太阳能控制器：额定电压DC12V、额定电流DC5A、PWM脉冲宽度调制）方式充电；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统RTOS开发，电路模块化开放设计，方便进行充电波形与电路电气测试；具有充放电指示、电池状态指示、温度补偿等功能；具有蓄电池反接、夜间防反冲、防雷、光伏限流、过充、过放、负载过载、短路等保护功能。 5）离网逆变器：输入电压DC24V；输出AC220V±10%、50HZ、300VA、纯正弦波；输入输出采用高频变压器隔离；微控制器采用ARM内核32位高性能大容量芯片；软件基于C语言嵌入式实时操作系统RTOS开发，电路模块化开放设计，方便进行升压驱动波形、SPWM逆变驱动波形、逆变输出电压电流波形与相关电路电气测试；具有过欠压关断、过载等保护功能。 6）负载： 直流阻性负载：高亮度LED灯。 直流感性负载：直流风扇。 交流阻性负载：交流警示灯。 交流感性负载：交流风扇。 功率电阻模块：0-2000欧连续可调，功率100W。 7）底部配有带制动的承重脚轮，方便移动。 8）每套配2组电气施工栅栏，尺寸1.2米*4米（高*长）。 （二）实验项目 1.太阳能电池发电原理与特性曲线； 2.太阳能电池组件串并联输出特性； 3.离网光伏发电系统的组成； 4.蓄电池的充放电特性； 5.太阳能控制器的原理与功能； 6.离网逆变器的原理与功能； | 套 | 5 |